新型智能电声防空警报器采购需求

一、采购标的：

本项目采购新型智能电声防空警报器4套以及为实现项目功能要求所必须的附属设备、辅材等。

二、基本参数及功能要求：

1.警报发放功能：具有预先警报、空袭警报、解除警报、灾情警报、解灾警报功能，各种警报均可遥控发放和手动操作发放。

★2.应采用国家人防规定的专用保密频段无线通信进行业务链接。

3.整机采用模块化设计，结构简单，体积重量尽量轻便，方便安装维护，工作可靠，采用液晶屏幕汉字显示警报状态。统控系统能够实现对单部、多部和全部的警报器进行单独控制和统一控制，无中继统控距离不少于30公里。各警报器也可单独进行警报信号播放，并根据需要调整音量大小。

★4控制系统和终端设备支持国家人防标准的北斗卫星无线通信进行业务链接。

5.多级音量控制，信号播放音质纯正，确保单个警报播放音响覆盖范围不小于500m。

6.警报器接到遥控指令时，所有手动操作全部让位于遥控指令，音量自动调节至最大，统控中心可遥控扬声器内、外置切换。

7.采用4路独立开关电源和4路功放输出，确保警报器信号正常发放鸣响。

8.自检功能：可对电源、音源、功放、扬声器状态等进行自动检测，结果通过警报控制器发回到中央控制器。可根据需要，遥控或手动操作进行扬声器内、外状态。配内置扬声器，能适时监控警报器及控制设备的状态和监测警报播放。

9.输出功率≥2000W。室外扬声器采用16只优质大功率音头，外壳采用热镀锌和喷塑工艺加强防锈处理，支架采用优质角钢并热镀锌工艺。

10.采用交直流两种供电方式，具有远程送断电功能（播放警报时自动供电，警报播放完毕自动断电）。交流电源:220V，直流电源60V。交流断电时自动切换到直流供电，并在交流供电时，对蓄电池进行浮充。

11.具有防误鸣功能和故障自动报警功能。警报器终端不定期的对终端各个部件进行检测，如出现设备故障或异常，终端将故障信息主动上报至控制系统中，系统会将信息以故障告警的方式在系统中进行反馈展示，实现设备的自动巡检和精准维护。

12.工作环境：室外全天候，无惧风吹日晒雨淋；适应温度-40℃--+60℃；湿度：95%以上。

以下功能具备可视为警报先进性体现，在方案评定是予以加分。

13.语音播报功能：实现整网电声警报器语音同步播报，发放快捷，内容自由编辑，音质清晰。

14.警报管理功能在国内同类产品中具有先进性：警报终端与控制系统采用实时通信方式，控制系统可以随时掌握各终端是否在线，结合终端的状态实时上报功能，实现区域内警报终端的实时在线状态展示。警报终端通过警报专网实时将终端状态上报至控制系统中并展示，终端状态包括：是否在线、设备门禁、通电开关、外放设备状态、警报控制器部件状态等。

15.平面地图呈现：在地图上展示警报器设备位置、设备的覆盖范围、设备状态等信息，能实现地图多级缩放，可快速了解本区划内的警报设备情况。

16.警报通信及控制设备24小时通电：警报终端控制器24小时通电，扩音设备自动断电，实现警报通信网络的24小时通畅。

17.警报通信先进性，具备警报通信鉴权和动态加密功能。

标记“★”符号项为实质性要求，不满足，则不在采购范围。

本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

采购评分细则

（综合评分法适用）

- 基本评分标准

| 采购方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章第1.2.2款 |  |  | 评标因素和标准 |  |  | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第二章第1.2.3款 | 评审因素 |  |  | 权值 | 评分标准 |  |
|  | 报价合理性（权值为30%） |  |  | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且的所有投标价格的算数平均值为评标基准价，投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重” 根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” |  |
|  | 技术（权值为50%） | 产品配置功能契合度 （25分） |  | 25 | 评标委员会根据投标人对本项目实施过程中采取的技术方法、关键技术等进行横向综合评定： 主要包括： 1、警报设备实时在线 2、故障实时上报 3、智能语音警报 4、远程通断电 5、运行状态实时上报 6、灵活实现统控、区控、组控、单控 7、包括0-19级的卫星及平面地图呈现警报信息 8、警报通信及控制设备24小时通电 9、动态密钥加密 10、防指令截获重发 11、具备二次供电系统接口 12、具备多级统控能力 全部满足得 25分；满足一半以上得10分，满足一半以下不得分。 |  |
|  |  | 设备选型及系统先进性 （20分） |  | 20 | - 产品近3年通过国家人防主管部门的鉴定得5分； - 产品具有警报相关国家专利证书，1项得1分，最高计5分； - 产品软件获得国家软件著作权证书，1项得1分，最高计5分； - 产品中数传电台通过国家无线电发射设备型号核准的，计5分 |  |
|  |  | 业绩 （5分） |  | 5 | 投标人所采用的设备2016年以来（起始时间以合同签订时间为准）具有人防警报系统业绩的，计5分。投标人须提供以投标人名义与用户签署的任务书或合同复印件或用户出具的证明文件，合同以签订日期为准，须显示项目名称、金额，否则不计分。 |  |
|  |  | 供货及安装（5分） |  | 5 | 投标人所投设备的生产、运输周期合理、保障措施可靠，供货期及安装期满足招标文件要求得3分，每提前5天加1分， 最多得2分。 |  |
|  |  | 售后服务 （10分） |  | 10 | 根据投标人针对本项目售后服务方案（须注明质保期、服务响应时间、服务方式、服务团队、服务内容、服务计划的合理性等方面）的合理及完善程度分档计分：售后服务承诺、供货及安装措施优于其他投标人售后服务承诺的得10分: ,售后服务承诺、供货及安装措施满足招标人要求的得7分:售后服务承诺、供货及安装措施不满足招标人要求的得0分。 |  |
|  |  | 投标书编制（5分） |  | 5 | 投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计5分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 投标人保密资质 | 投标人所采用设备厂家具备涉密信息系统集成甲级及以上资质和军工武器装备科研生产单位一级及以上保密资质，具备1项得2分，最多计4分（提供证书复印件加盖公章） |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |

- 加分项评分标准

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货时间：合同签定之日起60个日历日内安装调试完毕。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 | ★交货地点：采购人指定； |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 付款方式及条件：验收合格后，按照财政支付程序付款。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 | ★验收标准：符合国家及行业标准，达到采购文件要求。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 | ★质量保证期：自项目验收合格之日起免费保修1年，质保期过后长期维护保养及设备元器件更换，只收取成本费。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 6 | ★供货方负责解决警报系统的占频问题及占频费用，并保证系统在警报器使用的前1年的免费运行。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 7 | ★供货方负责免费在各警报安置点（按采购人指定）安装警报系统并调试开通，保证警报系统能够正常运转。负责在安装过程中产生的交通、运输、安装人员的食宿、交通等费用。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 8 | ★安装调试中如果有质量问题，必须保证免费调换，保证质量符合要求。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 9 | ★提供设备使用、操作、日常维护、维修等相关资料，对操作使用人员进行技术培训，免收培训费。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 10 | ★在质保期内免费提供设备所需的备件，质保期后备足所需的备件,并依照本投标文件中提供两年的易损件,在合同签订未来2年内易损件价格不变。设备使用寿命内，保证零配件及易损件的供应。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 11 | ★售后服务承诺： 每次警报播放前1个月免费派遣专人进行技术指导及维修。遇有紧急情况可电话求助，技术人员72小时内必须到现场免费解决相关问题。 |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |