## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 胡杨河市万发石化城南加油站技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-660708-04-02-482468 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高健 | 联系方式 | 18890926662 |
| 建设地点 |  | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市130团南环西路201号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 84度49分33.381秒，44度41分7.546秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | F5265机动车燃油零售 | 建设项目行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119-加油加气站 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团经济发展办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 130团经发办备（商贸）〔2025〕023号 |
| 总投资（万元） |  | 148 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） |  | 48.6% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | -- |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其其他符合性分析 | 1.产业政策及相关规划符合性分析 - 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，视为允许类。项目于2025年6月17日获得新疆生产建设兵团投资项目备案证“130团经发办备（商贸）〔2025〕023号”，建设项目符合国家及地方的相关产业政策。 2.新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划符合性分析 表1 与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划要求; 本项目; 符合性. 第五章第二节持续推进多污染源治理：加强重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强VOCs排放总量控制。; 本项目属于重点行业中的“油品储运销”，项目的汽油、柴油装卸系统均安装一次油气回收治理系统，一次油气回收装置可将油罐车向埋地油罐卸油过程产生的油气收集到油罐车，整个系统可有效控制卸油工序油气的挥发，大大降低了非甲烷总烃的排放，降低油品的损耗，减少大气污染。; 符合. 第五章第三节加强其他污染治理：加强环境噪声污染防治。落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目加油机等高噪声设备设置于全封闭的设备间内，可最大程度降低对周边声环境质量的影响。; 符合. 第六章第一节加强水资源管理和节约保护：强化水资源刚性约束。聚焦水资源保护，贯彻落实最严格的水资源管理制度，; 本项目为加油站储油罐扩建项目，不新增用水。; 符合. 第七章第二节加强土壤环境风险管控：有序实施建设用地风险管控和治理修复。以建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录为核心，严格建设用地土壤环境风险管控。; 本项目油罐区做重点防渗，废油泥等危险废物交有资质的单位处置。; 符合. 第七章第三节实施地下水污染管控：建立地下水污染防治管理体系。全面规划和部署兵团地下水污染防治工作，坚持“源头治理、系统治理、综合治理”，落实地下水污染防治主体责任。; 本项目站区内分区防渗，油泥等危险废物妥善处置，可从源头防控地下水污染。. 第八章第一节强化生态空间管控：优化提升生态保护红线服务功能。严格落实生态保护红线管控要求，加快建立兵团生态保护红线监管平台，实现与国家生态保护红线监管平台互联互通。; 本次扩建项目不新增用地，不涉及生态保护红线。. - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表2 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 （环大气〔2019〕53号）要求; 本项目; 符合性. - 油品储运销VOCs综合治理： - 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目的汽油、柴油储存、运输和销售环节均安装一次油气回收治理系统，一次油气回收装置可将油罐车向埋地油罐卸油过程产生的油气收集到油罐车，整个系统可有效控制卸油工序油气的挥发，大大降低了非甲烷总烃的排放，降低油品的损耗，减少大气污染。 本项目不属于O3污染较重的地区及重点区域，埋地油罐不强制采用电子液位仪进行汽油密闭测量。 本项目位于“奎-独-乌”联防联控一般区域，不属于“奎-独-乌”联防联控重点区域，因此不强制安装油气回收自动监控设备。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）。; 符合. 4.与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）指出，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量。 本项目加油站已全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，并建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录，并保持油气处理装置正常运行。同时已落实排污许可要求定期对油气回收系统进行自行监测，并做好监测记录与监测数据台账，满足《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相关要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》2018年11月30日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第15号）符合性分析 表3 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 新疆维吾尔自治区大气污染防治条例要求; 本项目; 符合性. 第三十条下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。; 本项目属于（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售，项目的汽油、柴油储存、运输和销售环节均安装一次油气回收治理系统，一次油气回收装置可将油罐车向埋地油罐卸油过程产生的油气收集到油罐车，整个系统可有效控制卸油工序油气的挥发，大大降低了非甲烷总烃的排放，降低油品的损耗，减少大气污染。; 符合. 第三十一条新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用；已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。; 本项目的汽油、柴油装卸系统均安装一次油气回收治理系统，一次油气回收装置可将油罐车向埋地油罐卸油过程产生的油气收集到油罐车，整个系统可有效控制卸油工序油气的挥发，大大降低了非甲烷总烃的排放，降低油品的损耗，减少大气污染。; 符合. 6.与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）指出，强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。 项目定期对油品储罐及二次油气回收装置进行检测，预防因泄漏而产生的VOCs无组织排放，满足《空气质量持续改善行动计划》要求。 7.与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号）符合性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号）指出，推进油品VOCs综合管控。各地每年至少开展一次储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放；对汽车罐车密封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为。 项目按照排污许可要求定期对油气回收系统进行检查，满足《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求。 8.项目与兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，兵团第七师胡杨河市共划定59个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控；其中优先保护单元16个、重点管控单元31个、一般管控单元12个。 本项目位于新疆胡杨河市南环西路201号，属于胡杨河市重点管控单元2。环境管控单元编码：ZH65901020002。 本项目与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见表4。 表4 与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。（2）加大水环境保护力度，重点完善城镇基础设施建设，推进城市水循环体系建设，开展城镇湿地、河岸带生态阻隔等综合治理工程，维护良好水环境质量。（3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目为加油站储油罐扩建项目，不新增用地，也不涉及占用耕地，也不涉及破坏基本农田的活动。; 符合. 污染物排放管控; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。（2）在村庄/连队建设符合本地特点的小型污水处理站，同时新建污水管网、完善污水收集系统，将污泥运送到团场统一处理。加强生活垃圾处理。加强改厕与生活污水治理的有效衔接。（3）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。（4）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。（5）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。; 本项目施工期及运营期产生的生活污水排入市政管网，运营期清罐废水经隔油处理后排入市政管网排放。项目消防设施装置齐全。产生的生活垃圾交市政环卫部门统一处理。废油泥交有资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 本项目为加油站储油罐扩建项目，不新增用地。项目现有工程的突发环境事件应急预案已备案，本次环评要求扩建完成后及时修编突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 资源开发利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目不属于涉农行业。; 符合. 由上表可知，本项目符合《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1现有工程 1.1现有工程概况 建设内容：现有加油站设置5个25m³埋地油罐（3 柴2汽，92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、0#柴油储罐3个），加油站罩棚下设置6台双枪加油机（3柴3汽），12把油枪，汽柴油各6把。 配套建设280.75m2站房、805.2m2附属楼（设置超市、公共厕所等）。现有项目于2020年10月28日获得新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局批复，批复文号（师环审〔2020〕124号），并于2021年1月21日通过竣工环境保护验收。 2本项目工程概况 2.1建设规模及内容 本次扩建设置4个50m3埋地油罐（2柴2汽：92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、0#柴油储罐2个），3台汽油加油机、2台柴油加油机、1台汽柴油共用加油机；11把油枪（6把汽油枪，5把柴油枪），新增一个成品洗车间。 本项目扩建的同时拆除4个25m3埋地油罐（2柴2汽：92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、0#柴油储罐2个），加油部分将一台（92#、0#）汽柴油双枪加油机改为一台（92#）单枪汽油加油机；封堵一座25m3埋地柴油储罐（不拆除），封掉1把柴油油枪（不拆除）。 本项目油品储罐总容积为150m3（其中汽油储罐容积100m3，柴油储罐容积折合50m3），项目计划年销售油品5030t/a，其中柴油4300t/a，汽油730t/a。工程组成一览表见表5。 表5 工程组成一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 储油区; 设置2个50m3卧式地埋双层柴油罐，2个50m3卧式地埋双层汽油罐; 本次扩建. 加油区; 1层钢框架结构，净高5.5m，; 依托. 6个加油岛，含3台汽油加油机、2台柴油加油机、1台汽柴油共用加油机。11把油枪。; 改造. 辅助工程; 站房; 1栋，砖混结构。站房功能包括办公室、便利店、值班室、卫生间、配电间、发电间、储物间等; 依托. 保安亭; 1个保安亭; 依托. 公用工程; 供水工程; 生产过程无需用水，仅工作人员生活用水，接入胡杨河市市政供水管网; 依托. 供电工程; 本项目运营期间供电接入市政电网; 依托. 供暖工程; 采用集中供暖，由胡杨河市供热管网供给; 依托. 环保工程; 废气; 汽油、柴油卸油工序设置一次油气回收装置；汽油加油工序油罐及每把汽油加油枪设置二次油气回收装置; 新增. 废水; 无生产废水产生，生活污水排入市政管网，最终排入胡杨河市城市污水处理厂; 依托. 地下水防渗; 加油站地面做防渗处理，地埋油罐采用双层油罐，双层管线及液位报警; 依托. 噪声; 消声减震，定期维护保养。; 依托. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾箱临时储存，后由环卫部门统一处理; 依托. 油泥; 储油罐每3年清洗一次，油罐清洗过程中产生的油泥交资质单位处置。 进油管路过滤产生的废滤芯交资质单位处置。; 依托. 废滤芯. 生态; 绿化面积为500m2. 2.2主要生产设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 项目运营期生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 50m3双层汽油储油罐; 座; 2. 2; 50m3双层柴油储油罐; 座; 2. 3; 双枪加油机; 台; 5. 4; 单枪加油机; 台; 1. 5; 潜油泵; 台; 5. 2.3主要原辅材料及产品 本项目计划年销售油品5030t/a，其中柴油4300t/a，汽油730t/a，主要原辅材料及产品见表7。 表7 本项目主要原料及产品一览表 类别; 项目名称; 年用量; 来源. 原辅材料; 汽油; 730t; 中国石油天然气集团有限公司，中国石油化工集团公司. 柴油; 4300t. 2.4工作制度及劳动定员 本次储油罐扩建不新增劳动定员，也不新增用水及排水，用工为现有工程劳动定员。 本项目灭火设备一览表见表8。 表8 站内灭火器材一览表 建、构筑物名称; 灭火器型号、名称; 数量. 站房; 手提式ABC类干粉灭火器; 18. 手提式CO2灭火器; 4. 油罐区; 推车式干粉灭火器; 2. 消防沙; 2. 灭火毯; 5. 加油区; 手提式ABC类干粉灭火器; 2. 卸车区; 手提式ABC类干粉灭火器; 6. 2.5厂区平面布置分析 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）可知本项目规模属于二级站，本项目配套设置有卸油和加油油气回收系统，结合加油加气站站内设施的防火间距规定与本项目的实际情况进行比较，详见表9。 表9 加油加气站站内设施的防火间距规定 单位：m 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 加油机; 油品卸车点; 消防泵房和取水口. 标准值; 本项目; 标准值; 本项目; 标准值; 本项目; 标准值; 本项目; 标准值; 本项目; 标准值; 本项目. 汽油罐; 0.5; 2; 0.5; --; --; --; --; 10; --. 柴油罐; 0.5; 2; 0.5; --; --; --; --; 7; --. 汽油通气管管口; --; --; --; --; --; 3; 8; 10; --. 柴油通气管管口; --; --; --; --; --; 2; 6; 7; --. 加油机; --; --; --; --; --; --; 6; --. 油品卸车点; --; --; 3; 8; 2; 6; --; --; --; 10; --. 由表9可知，本项目站内设施的防火间距规定均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）的相关要求，加油站的平面建设布局符合设计要求。 站区用地形状大致为矩形，分为加油区、储油区及辅助站房。加油区设置于罩棚下；罩棚西侧设置辅助站房，站房内设财务室、站长室、营业厅、配电室等；罩棚东侧24.6米处为储油区，储油方式为埋地油罐，共设置2座50m3卧式SF双层柴油储油罐，2座50m3卧式SF双层汽油储油罐。 站区南侧面向北环路侧设置为加油站进口侧，站区西侧面向西环路侧设置为加油站出口侧，加油区布置于站区中部。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程 本项目为扩建项目，项目施工期主要内容为基础拆除工程、主体安装工程、装饰工程、设备调试和工程验收，施工期工艺流程及产污环节见图1。 废气、噪声、固废 废气、废水、噪声、固废 噪声 基础拆除 主体安装 装修工程 设备调试工程 竣工验收 投入使用 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 2 运营期工艺流程及产污环节示意图 图2 生产工艺流程图及产污环节 本项目采用的加油工艺流程是： （1）卸油：油品由汽车油槽车运入本站，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后采用自流密闭方式卸油。 （2）卸油油气回收：埋地油罐的气相空间与油槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将埋地油罐中的油气回收到油罐车中。 （3）加油：采用正压加油气工艺，通过潜油泵把油品从储油罐中压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过加油枪加到汽车油箱中。 （4）加油油气回收：在汽车加油过程中，将汽车油箱内及加油机口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1.现有工程环保“三同时”履行情况回顾 - ①现有工程《奎屯云泰石油销售有限公司胡杨河市城南加油站建设项目》环境影响报告表，于2020年10月28日获得新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局批复，批复文号（师环审〔2020〕124号），见附件4。 ②现有工程已申领排污许可，排污许可证号：91659030MA78YE8YX5001Q，有效期限：自2024年01月09日至2029年01月08日止，见附件5。 - ③现有工程2021年1月21日通过竣工环境保护验收，见附件6。 ④现有工程环保手续齐全，环保设施运行稳定，年度例行监测厂界非甲烷总烃达标排放，噪声达标排放，年度例行监测报告见附件9。 - 2.现有工程污染物分析 - （1）现有工程《奎屯云泰石油销售有限公司胡杨河市城南加油站建设项目》排放的废气因子为非甲烷总烃，根据2025年5月8日现有工程年度例行监测数据可知，项目无组织废气非甲烷总烃达标排放。 表10 现有工程无组织废气例行监测结果一览表 监测日期; 频次; 上风向（参考点）; 下风向（监控点）; 标准值; 达标情况. 加油站东侧; 加油站西北侧; 加油站西侧; 加油站南侧. 非甲烷总烃（mg/m3）. 2025年5月8日; 第一次; 0.32; 0.46; 0.42; 0.47; 4.0; 达标. 第二次; 0.30; 0.39; 0.48; 0.40. 第三次; 0.33; 0.43; 0.45; 0.44. 第四次; 0.35; 0.42; 0.43; 0.49. - （2）根据2025年5月8日现有工程年度例行监测数据可知，现有工程生活污水排放口达标排放，废水排入市政污水管网。 表11 现有工程污水排放口例行监测结果一览表 监测日期; 采样地点; 监测因子; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年5月8日; 生活污水排放口; pH; 无量纲; 7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 376; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 182; 300; 达标. 悬浮物; mg/L; 118; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 42.159; --; 达标. 石油类; mg/L; 3.18; 30; 达标. - （3）根据2025年5月8日现有工程年度例行监测数据可知，厂界噪声达标排放。 表12 现有工程噪声例行监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时段; 检测值; 标准限值; 达标情况. 2025年5月8日. 1#项目区东边界处; 昼间; 50; 60; 达标. 2#项目区南边界处; 昼间; 50; 达标. 3#项目区西边界处; 昼间; 48; 达标. 4#项目区北边界处; 昼间; 51; 达标. 1#项目区东边界处; 夜间; 42; 50; 达标. 2#项目区南边界处; 夜间; 41; 达标. 3#项目区西边界处; 夜间; 40; 达标. 4#项目区北边界处; 夜间; 40; 达标. （4）现有工程固体废物妥善处置。 建设单位已与“乌苏市超顺环保有限公司”签署危险废物处置协议。现有工程产生的油泥等危险废物约0.21t/3a交资质单位处置，危废处置协议见附件10。 - 3.原有环境污染问题 - 现有工程污染物稳定达标排放，污染治理措施合理，暂无需要整改项。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 ### 域 ### 环 ### 境 ### 质 ### 量 ### 现 ### 状 | ### 一、区域环境质量现状 ### 1大气环境质量现状调查与评价 1.1区域现状环境空气质量 由于胡杨河市未建立空气质量自动监测站，本项目环境质量现状参照克拉玛依市监测站2024年数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。区域空气质量现状评价结果一览表，见表13。 表13 2024年区域环境空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 22; 35; 62.9; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 121; 160; 75.6; 达标. 由上表结果得出：项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项基本污染物年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；本项目所在为达标区域。 1.2其他污染物环境质量现状监测与评价 （1）监测点位、因子及时间 本项目特征污染物为非甲烷总烃。本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年6月24日-2025年6月27日对项目区进行大气环境质量现状监测。监测点位于项目区下风向500m。 监测因子：非甲烷总烃 （2）评价方法及评价标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，即2.0mg/m³。 c、评价方法 本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=Sij=CijCis×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 d、监测结果及评价结果 表14 非甲烷总烃监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位; 采样日期; 采样频次; 检测结果mg/m3; 标准限制. 项目区; 6月24日; 第1次; 0.78; 2.0mg/m³. 第2次; 0.68. 第3次; 0.77. 第4次; 0.86. 6月25日; 第1次; 0.75. 第2次; 0.74. 第3次; 0.71. 第4次; 0.81. 6月26日; 第1次; 0.76. 第2次; 0.90. 第3次; 0.99. 第4次; 0.84. 从表14可以看出大气环境中非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》，即2.0mg/m³。 ### 2水环境质量现状调查与评价 2.1地表水环境质量现状调查与评价 第七师胡杨河市涉及地表河流为奎屯河，根据《新疆水环境功能区划》，奎屯河控制城镇乌苏市，水质目标为Ⅲ类。 本次评价地表水环境质量引用塔城地区行政公署发布的塔城地区2024年前三季度水生态环境保护工作报告中相关地表水环境质量内容，截至2024年10月底，塔城地区共9条河流17个监测断面总体水质保持优良，水质类别无明显变化，I-III类比例保持稳定，无劣Ⅴ类水质。地区2个跨界河流国控断面总体水质为优，国控河流水质无明显变化，达到《国家地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水质，奎屯河水质满足III类要求。 2.2地下水环境质量现状调查与评价 本项目储油区地面已做基础防渗，地埋油罐选用双层油罐及管线，对油罐区、加油岛设施地面进行重点防渗，油罐及管线设置测漏检测装置、油罐液位检测及报警系统，现有防控措施可有效阻断地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），可不开展地下水环境质量现状调查。 ### 3声环境质量现状调查与评价 本次评价使用新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年6月24日在项目区进行的噪声环境质量现状监测结果，见表15。 表15 项目区噪声现状监测及评价结果一览表 点位; LeqdB（A）; 标准值; 达标情况. 厂界东侧; 昼; 42; 60; 达标. 夜; 38; 50; 达标. 厂界西侧; 昼; 48; 60; 达标. 夜; 36; 50; 达标. 厂界南侧; 昼; 41; 60; 达标. 夜; 39; 50; 达标. 厂界北侧; 昼; 45; 60; 达标. 夜; 38; 50; 达标. 由表15可知，项目区厂界昼夜声环境监测结果均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ### 4土壤环境质量现状调查与评价 根据2020年8月10日生态环境部部长信箱的回复“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因”，本项目储油区地面已做基础防渗，埋地油罐区、加油岛设施地面进行重点防渗，并且站区内地面已做分区防渗及全面硬化，不能破坏性取样，地埋油罐选用双层油罐及管线，对油罐及管线设置测漏检测装置、油罐液位检测及报警系统，现有防控措施可有效阻断油品泄漏造成的土壤污染途径，因此本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 ### 5生态环境质量现状调查与分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目为产业园区外建设项目，但未新增用地，并且用地范围内不含有生态环境保护目标；因此本项目不进行生态现状调查。 二、环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。 表16 项目大气环境质量标准限值 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.010. O3; 24小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，详见下表。 表17 项目声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准依据. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，厂界外500m范围内学校等大气环境保护目标见下表。 表18 项目区环境保护目标一览表 环境要素; 敏感点名称; 与本项目方位; 人口（人）; 环境特征; 与厂界最近距离; 保护目标. 大气环境; 胡杨河市职业技术学校; 北侧; 约2000人; 人员聚居区; 70m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准. 胡杨河市第一中学; 东北侧; 约3000人; 300m. 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于原有项目站区内，未新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 准 | 1、废气排放标准 运营期废气中的非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3；加油站内油气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1排放限值标准；具体详见下表。 表19 项目大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 监控点处1h平均浓度限值; 厂区内（厂房外）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值. 30mg/m3. 2、噪声排放标准 项目运营期间厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体详见下表。 表20 项目厂界噪声标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. 3、固废 废滤芯、油泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目非甲烷总烃为无组织排放，结合项目所在区域及排污特征，不建议设置总量指标。 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ### 1施工期主要污染工序 本项目施工期间，建筑工人产生的生活污水、生活垃圾以及基础拆除产生的扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声等会对当地环境造成一定的影响。但这些影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 1.1施工期产生的废气 （1）废气来源 本项目施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是CnHm、CO、NOx等，同时基础拆除、车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 （2）防治措施 ①建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； ②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； ③加强施工现场管理，做到文明施工，提高施工管理水平，实施硬地标准化施工； ④做好施工规划，合理划定施工范围，严禁将渣土长期在施工现场内随意堆放，及时集中运至当地城建、环卫等部门指定处置场所填埋，对临时堆放渣土表面遮盖或者四周围挡； ⑤对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施； ⑥运输粉砂状建筑材料和施工垃圾车辆加盖篷布，装载量适当，严禁超载，严格按规定行车路线和速度行驶，定期对车辆车轮及道路路面清扫和洒水；施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； ⑦装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾采用隔板阻挡，对不慎洒落的及时清理，降低装卸高度，减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放； ⑧严禁大风天气进行易产尘施工作业，每天对施工现场和运输道路洒水，在施工现场四周设置临时围栏，在易产尘施工作业点四周设置临时防尘网； ⑨加强施工人员个体防护措施，如进行易产尘施工作业时佩戴防尘面罩等。 1.2施工期产生的废水 （1）废水来源 本项目施工期污水主要为建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水主要包括施工过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水等。生活污水包括施工人员的厕所冲洗水等。 （2）防治措施 施工废水主要来自施工现场和运输道路清扫、建（构）筑物浆砌养护等过程，废水量不大，属无机废水，除含大量泥沙外，不含任何其他有毒有害物质，其中主要污染因子为SS等，一般经物料吸收或蒸发下渗等过程基本无废水外排，对周边水环境产生影响较小。 生活污水主要来自施工人员日常办公生活过程施工期生活污水排放量很小，排入现有工程生活设施。 此外，本项目施工期间还应采取以下防治措施：砂石、水泥等建筑材料统一集中堆放，采取一定防雨措施，及时清扫运输过程飞扬撒落物料，施工过程产生砂浆、泥浆等废液统一集中收集，待其干燥后与施工期间产生施工垃圾一并处置。 1.3施工期产生的噪声 （1）噪声来源 本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 （2）防治措施 ①加强施工管理，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求施工； ②合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及工序，缩短施工期，施工现场四周设置围挡设施，运输作业安排在白天进行； ③合理安排施工设备运行时间和位置：将高噪声施工设备运行时间错开，严禁在午间（14点-16点）、夜间（24点-次日8点）等休息时间进行施工作业；避免将高噪声施工设备集中摆放，将其布置在远离声环境敏感保护目标的地方，对靠近声环境敏感保护目标但不能搬离重新安置的高噪声施工设备采取减振、消音、隔声等措施，如：安装减振垫、消音器、隔声罩等装置或修建隔声屏障等设施； 1.4施工期产生的固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于原有工程油罐基座拆除及工程施工过程中产生的固体废物。另外，建筑施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，同时施工人员也将产生一定生活垃圾。要求其生活垃圾及建筑垃圾分别收集后转移至生活垃圾填埋场及建筑垃圾场进行处理。 1.5土壤污染防治原则要求 根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》重点防止拆除活动中的废水、固体废物，以及遗留物料和残留污染物污染土壤。制定拆除活动污染防治方案。 - 防止废水污染土壤，拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水 收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施。物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制定后续处理方案。 - （2）防止固体废物污染土壤 拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。 （3）防止遗留物料、残留污染物污染土壤 识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防止泄漏、随意堆放、处置等污染土壤。 - （4）内部物料放空 - 根据设备遗留物料的遗留量、理化性质及现场操作条件，确定放空方法（可参照附4--吹扫法或抽吸法）。流动物料可利用原有管道、放空阀（口）等，通过外加压力、重力自流或抽提等方式放空。不流动物料可借助原放空阀（口）或在适当位置开设物料放空口，采用人工或机械铲除的方式清除，必要时可采用溶液稀释或溶解，达到流动状态后放空。残留较少或未能彻底放空的气体及残余液体，如有必要可采用吹扫法、抽吸法、吸附法、液体吸收、膜分离等方式清除。 - 本次原有工程油罐基座拆除不破坏地埋油罐区的基础防渗，拆除油罐内少量残存的油品使用抽吸法，对油罐底部沉积的油泥采用人工铲除的方式清除，拆除油罐产生的危险废物交资质单位处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 1运营期大气环境影响分析 1.1大气污染物排放核算 本项目营运期间产生的环境影响主要有加油站装卸车产生的油气、车辆尾气。 1.1.1废气产生及排放量 本项目汽油、柴油均使用卧式固定顶罐，其排放的挥发性有机物，参考《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》附录B中各类挥发性有机物排放源排放系数可知，加油站排放系数：3.243g/kg油品（汽/柴油）。 本项目储罐排放污染物情况见表21。 表21 项目储存及装卸废气排放情况一览表 序号; 储存物料名称; 储罐类型; 罐容; 数量; 产生量; 年周转量N（m3/a）; 年周转量（t/a）; 收集效率; 排放量. m3; 台; t/a; t/a. 1; 汽油; 卧式储罐; 50; 2; 2.37; 960.5; 730; 95%; 0.119. 2; 柴油; 卧式储罐; 50; 2; 13.945; 5119.05; 4300; 95%; 0.697. 3; 总计; 0.816. 油气回收原理：（1）一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程为在油罐卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐内与油罐的压力差使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 （2）二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程是：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式，本项目主要采用的二次油气回收形式以分散式油气回收为主。 1.1.2 车辆尾气 项目所在场地为露天环境，车辆所产生的尾气易于自然扩散，同时由于本项目的特性运营期车辆尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，对周边大气环境造成的影响较小。 1.2废气影响分析 本项目预计年销售量柴油4300t，汽油730t/a。本加油站非甲烷总烃产生量为16.315t/a，对附近地区的大气环境有一定的影响。本加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，站址开阔，空气流动良好，可进一步减少非甲烷总烃的排放。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）新建加油站油气排放控制要求卸油油气排放控制采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200 mm。 此外，根据《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号），自2013年起，全自治区新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增油罐车，必须安装油气回收治理装置或设施，并向当地环境保护及相关部门备案。 因此，环评要求建设方汽油、柴油装卸系统均安装一次油气回收治理系统，一次油气回收装置可将油罐车向埋地油罐卸油过程产生的油气收集到油罐车，汽油罐二次油气回收装置可将加油过程产生的油气通过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。整个系统可有效控制卸油、加油及储油工序油气的挥发，大大降低了非甲烷总烃的排放，降低油品的损耗，减少大气污染。柴油罐只设一次油气回收治理系统，不设二次油气回收装置。 本项目在汽油装卸、加油过程各设置一套油气回收装置，汽油装卸采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200 mm。加油站生产工艺及设备均为先进的、密封性能好的，通过安装卸油油气回收系统、对卸车和灌装等过程中产生的无组织废气进行回收处理，油气回收系统回收效率可达95%，本项目经油气回收装置收集后排放非甲烷总烃为0.816t/a。此部分非甲烷总烃为无组织排放。 综上所述，经采取安装油气回收系统及加强管理等措施后，油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值4mg/m3的标准要求。厂区内（厂房外）有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值的要求：监控点处1h平均浓度限值10mg/m3，监控点处任意一次浓度值30 mg/m3。 项目所在场地为露天环境，车辆所产生的尾气易于自然扩散，同时由于本项目的特性运营期车辆尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，对周边大气环境造成的影响较小。 1.3大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》四十二、零售业-52-100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526--位于城市建成区的加油站属于简化管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）5.4.3.2.2表8，本项目大气监测要求计划见表22。 表22 大气环境监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 企业边界; 挥发性有机物; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3. ### 2运营期地下水环境影响和保护措施 本项目对地下水产生影响的主要环节是储油罐和输油管线的泄漏或渗漏，地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重的异味，并有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料不仅会造成植物生物死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，本项目采取以下防治措施： （1）油罐 根据国家《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）及自治区原环保厅《关于加快加油站地下油罐防渗改造有关工作的通知》要求，本项目地埋油罐拟采用双层油罐，双层罐设计及施工应符合《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156）的要求。且与土壤接触的钢制油罐外表面的防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）、《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，且防腐等级不应低于加强级，还应采取阴极保护措施，并设置油罐测漏仪及液位报警仪。 （2）地下油罐区 ①地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层，池内设有监测井； ②内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二； ③池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。 （3）管线 输油管线采用UPP双层复合管线设计。 （4）加油站地面 加油站地面已做分区防渗处理，站区内地面全部硬化。 经采取上述环保措施后，本项目运营期不会对地下水环境产生影响。 ### 3运营期声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目营运期噪声源来自于进出车辆及所用设备，产生的噪声级见表23。 表23 主要噪声源声压级一览表 单位：dB（A） 设备名称; LAeq. 进出车辆; 65～85. 机泵; 55～65. 3.2 声环境影响预测 改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 3.3噪声预测与评价 噪声贡献值及预测值见表24。 表24 扩建工程噪声预测评价结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源影响情况. 噪声源; 采取措施后削减值; 噪声源噪声值; 厂界现状值; 贡献值; 厂界预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 车辆噪声、机泵; 25; 85; 42; 38; 33; 42.5; 39.2. 2#南厂界; 41; 39; 36; 42.2; 40.8. 3#西厂界; 48; 36; 28; 48; 36.6. 4#北厂界; 45; 38; 35; 45; 39.8. 由评价结果可见，扩建项目投产后，对噪声源采取合理降噪措施后，厂界四周昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3.4噪声防治措施 ①采用低噪声生产工艺； ②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态； ③提高设备零部件装配精度，以减少其间振动； ④将高噪声设备安装在全封闭设施内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料； ⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员佩戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。 2.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求计划见表25。 表25 环境监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. ### 4运营期固废环境影响分析 4.1 生活垃圾 本次扩建项目不新增劳动定员，不额外新增生活垃圾。 4.2 油泥 本项目储油罐每3年清理一次，委托专业单位清理。油罐清理过程中会产生一定量的油泥，交资质单位处置。 4.3废滤芯 本项目进油管路过滤会产生一定量的废滤芯，交资质单位处置。 固体废物的处置遵循分类处理，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 表26 项目固体废物汇总一览表 序 号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 危废代码; 预测产生量; 处置方式. 1; 油泥; 清罐过程; 液态; 油泥; 危险 废物; HW08 （900-221-08）; 0.2t/3a; 委托资质单位处理. 2; 废滤芯; 油气回收; 固态; 进油管路过滤产生的残渣; HW08 （251-011-08）; 0.01t/3a. ### 5环保投资估算 本项目环保投资总计72万元，占总投资的48.6％。 本项目环保投资估算一览表见表27。 表27 环保投资估算一览表 治理对象; 治理设施; 投资（万元）. 施工期环保投资. 废气; 围栏隔板; 1. 废水; 临时性沉淀池; 1. 依托现有厕所. 噪声; 加装减振器、减振吊架、金属软接头; 1. 固废; 垃圾箱; /. 运营期环保投资. 废气; 汽油、柴油卸油工序设置一次油气回收装置；汽油加油工序设置二次油气回收装置; 60. 双层油罐. 对工程站区的地面进行硬化; 5. 废水; 排入市政管网; /. 噪声; 全封闭设施，减振装置; 2. 固体 废物; 置于垃圾箱临时储存; /. 油泥、废滤芯委托资质单位处置; 2. 环保投资总计72万元，占总投资的48.6％. 6环境风险评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境风险要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 6.1风险调查及风险潜势判定 （1）建设项目风险源调查 本项目涉及的危险化学品为柴油和汽油。主要环境风险因素为油品发生火灾、泄漏、爆炸等引发的环境风险事故及安全事故以及由此引发的伴生/次生灾害。 （2）环境敏感目标调查 项目评价区内无风景名胜区、饮用水源保护区、重要保护动植物栖息地等。距离项目区500m范围内有两所学校，分别为胡杨河市职业技术学校和胡杨河市第一中学，人数约为5000人。 （3）Q值的确定 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中有毒物质名称及临界量目录，可知汽油、柴油属于易燃物质。由于本项目不存在单独的生产区域，只对储存场所进行重大风险源的辨别。根据《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）附件2，汽油的密度取0.76t/m3，充装系数取0.85，本项目汽油最大存储量85m3（64.6t）；柴油的密度取0.86t/m3，充装系数取0.5，最大存储量为50m3（43t），均未超过2500t的临界存储量，不构成重大危险源。 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q = q1/Q1 + q2/Q2 + …… qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目环境风险物质储存数量与临界量见下表28： 表28 危险物质临界量一览表 序号; 危险物质名称; 最大日常储存量（t）; 临界量（t）; 临界量比值qi/Qi; 辨识结果. 1; 汽油; 64.6; 2500; 0.03; 否. 2; 柴油; 43; 2500; 0.02; 否. 根据表28的计算结果，Q总=Q1+Q2≈0.05<1，本项目贮存的2种危险物质最大储量与临界量之比的总和Q总<1，当 Q＜1 时，不构成本项目环境重大危险源。 （4）风险潜势判定 本项目临界量之比的总和Q总<1，风险潜势判定为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 6.2环境风险防范措施 （1）加油站设计及预防辅助设施 为了防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，本项目油罐为双层油罐，双层罐应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）的要求，设置时可进行自行检查，加油站需要开展渗漏检测，设置地下水监测井，本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，开展地下水常规监测；双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T 30040）中渗漏检测方法，在地下饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法；与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 （2）加油加气站平面布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）以及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的规定执行。其他设施均按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）中的规定执行。 （3）站内甲类生产厂房构筑物按1区防爆场所及防雷电等级要求进行设计，电气设备均为防爆型，站场工艺管线及设备均设有静电接地装置。站内甲类生产厂房均采用有组织的自然通风和机械通风的方式，以确保泄漏时及时排放。 （4）按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）中的二级加油站规定设有规定数量的移动式灭火器材以及灭火毯、灭火用砂等。进出站道路可兼作消防道路。 （5）油罐储存区和加油区做好防渗，防止油类物质泄漏后渗透地表污染土壤和地下水。 （6）在加油站设置危险提示牌，禁止明火标志。 （7）在加油站周围种植树木，增加环境容量，改善空气质量。 （8）设置液位报警仪及可燃气体报警仪等。 |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷 总烃 | 汽油、柴油卸油工序设置一次油气回收装置；汽油加油工序设置二次油气回收装置，减少无组织气体的排放量 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值非甲烷总烃4mg/m3的标准要求； |
|  | 厂界内 | 非甲烷 总烃 | 加强储油罐及加油枪等设施的密闭性、液阻、气液比检测，加强油气回收装置的维护 | 加油站内油气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中排放限值的要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 全封闭设施，减振装置、距离衰减后厂界噪声达标排放。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 油泥、废滤芯交资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目地埋油罐选用双层油罐及管线，对油罐区、加油岛设施地面进行重点防渗，油罐及管线设置测漏检测装置、油罐液位检测及报警系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强站区及周边绿化改善和美化站区内外的环境 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 强化站区内分区防渗，加强重点防渗区的日常检查与维护，选用双层罐，双侧管线，侧漏报警装置，液位报警仪，可燃气体报警仪，及其他消除静电等管理措施。及时更新突发环境事件应急预案，全员参与应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.及时变更排污许可证，合法排污。 2.环境管理与环境监测计划 2.1环境管理计划 为贯彻环境保护法规，促进本项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对本项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学的依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建设单位至少指派1人负责本企业的环境管理与监测工作。环境管理采取项目总负责人负责制，具体工作如下： （1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； （2）组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； （3）参与本企业环保设施的设计论证，监督环保设施的安装调试，落实“三同时”措施； （4）定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源的动态，建立健全污染源档案，做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应的处理措施； （5）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并且把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故的发生； （6）学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施的操作人员进行岗前专业技术培训； （7）对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 2.2根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 表29 项目“三同时”验收计划一览表 项目; 环保竣工验收计划内容; 环保竣工验收标准和要求. 废气; 汽油、柴油卸油工序设置一次油气回收装置（卸油过程管道密闭，油气回收率可达95%）；汽油加油工序设置二次油气回收装置（加油过程通过真空泵产生一定真空度，油气回收率可达95%）；厂界非甲烷总烃的无组织排放浓度要达标排放；储油罐按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和安装；对站区地面进行硬化。; 厂界的非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值非甲烷总烃4mg/m3的标准要求；厂区内（厂房外）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中排放限值的要求：监控点处1h平均浓度限值10mg/m3；监控点处任意一次浓度值30 mg/m3。. 废水; 本次不新增排水; /. 噪声; 高噪声设备设置于全封闭设施内，加装减振垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区排放标准. 固废; 油罐清洗过程中产生的油泥全部交资质单位处置；危废暂存设施依托现有工程；; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），与资质单位签署危废处置协议。. 本次不新增生活垃圾; /. 管理制度; 建立环境管理制度，更新环境风险应急预案。. |

## 六、结论

综合分析结果表明，项目运行后对周围环境影响较轻。建设方只要严格落实设计和环评报告提出的污染物防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.976t/a | / | / | 0.816t/a | / | 0.816t/a | -0.160t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废滤芯 | 0.01t/3a | / | / | 0.01t/3a | / | 0.01t/3a | 0 |
|  | 油泥 | 0.2t/3a | / | / | 0.2t/3a | / | 0.2t/3a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①