拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆普元橡胶制造有限公司生产车间改造及铬系耐磨钢球生产线设备购置建设项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆普元橡胶制造有限公司 | 新疆绿维环保科技有限公司 | 2025年3月4日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2025〕15号）。 主要建设内容如下： 改建现有的1栋厂房，占地面积1532m2，新增1条铬系耐磨钢球生产线，年产10000吨耐磨钢球。 本项目属于改扩建项目。用地面积（m2）1532。项目总投资550万元，环保投资44.5万元，占总投资的8.9%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员租用附近民房，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工废料主要包括作业中产生的废建材及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，施工废料的产生量约为0.7t，由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾在租用民房处垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为熔炼、造型及浇筑、抛丸及打磨产生的废气，经管道收集后布袋除尘器处理，最终通过15m排气筒排放，排气筒污染物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的限值要求。 （2）废水 本项目项目生活污水和冷却水，排入园区市政管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声 本项目噪声主要为中频电炉、回火炉、抛丸机、打磨机、淬火炉等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门清运，熔炼、浇注、抛丸打磨过程中收集的粉尘、砂处理工序产生的废砂、电炉炉渣收集后定期外售，废包装材料收集后外售，不合格产品收集后回用于生产线，废布袋混入生活垃圾由环卫部门进行清运。 （5）环境风险防范措施 罐区运营期主要环境风险为泄露，罐区设置1.5m高围堰，并进行重点防渗，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，现有项目建成有1500m3事故池1座，位于罐区北侧120m处，可以依托。 |