拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆派力斯能源科技有限公司0.5万t/a废包装桶及10万t/a有机废渣热解回收再利用项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆派力斯能源科技有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 2025年3月10日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2023〕017号）。 主要建设内容如下： 新建年处理0.5万吨废包装桶及10万吨有机废渣热解回收再利用装置，配套建设铁桶成品库房、铁桶原料库房、铁桶处置车间、有机废渣热解车间、污水处理厂、2400平方办公楼、研发中心等设备设施。 本项目属于扩建项目。用地面积（m2）56000。项目总投资14000万元，环保投资1386.5万元，占总投资的9.9%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工废料主要包括作业中产生的废建材及施工过程中产生的废混凝土等。，由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾在垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为生产车间的有机废气、颗粒物；有机废渣热解过程天然气、不凝气燃烧产生的烟气以及污水处理站运行产生的恶臭气体，其中，废包装桶回收车间产生的有机废气采用“车间负压+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）”处理工艺处理；有机废渣暂存、破碎筛分车间产生的有机废气和颗粒物采用“车间负压+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒（DA003）”处理工艺处理；有机废渣处置燃烧烟气采用“急冷喷淋+亚氯酸钠循环喷淋脱硝+氢氧化钠循环喷淋脱硫+15m排气筒（DA004）”工艺依次去除燃烧烟气中的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫。 各排气筒排放的污染物浓度应满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表3的大气污染物排放限值。 （2）废水 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，出水水质满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表1中的间接排放限值，未作规定的污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准后排入园区污水处理厂；生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入园区污水处理厂。 （3）噪声 本项目噪声源主要为筛分破碎设备、风机、空压机及各种泵类等产生的设备噪声，其噪声源强为70～85dB（A）。主要采用隔音、消音、基础减振等措施，同时通过地形屏障、距离衰减等过程也可对噪声进行一定程度的削减。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括残液、残渣、碱洗渣、废活性炭、底泥、灰渣、污水处理站污泥和生活垃圾。新建危险废物库房1座，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，用于本项目危险废物暂存，危险废物委托有资质定期清运、处置；生活垃圾通过厂区垃圾桶收集，委托园区环卫部门清运至生活垃圾填埋场填埋处理。 （5）环境风险防范措施 设置事故池1座，有效容积为1272m3，长26.5m、宽12m、深4m。废包装桶回收车间、3#车间、有机废渣处置区域、危险废物暂存间、污水处理站、事故池等区域重点防渗；生活区、灰渣临时堆棚等一般防渗；道路及其他区域地面硬化。 |