拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆法康尼石油化工有限公司20万吨/年改性沥青配套储罐技改项目 | 新疆生产建设兵团第七师杨河经济技术开发区南园区 | 新疆法康尼石油化工有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 主要建设内容如下： 新增4座3000m³的内浮顶原料油储罐、1座50m³的原料油零位罐、2座3000m³的立式固定顶沥青储罐、1座1500m³的立式固定顶蜡油储罐、1座1500m³的立式固定顶轻蜡油储罐，配套一座泵房及汽车装卸设施。本项目属于扩建项目。 项目总投资5060万元，环保投资37万元，占总投资的0.73%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为机械尾气和施工扬尘等，采用先进设备及清洁燃料，对设备进行定期维护检修，保证其工况良好；合理安排施工工期，施工现场的道路、作业场地内及时硬化，临时土方堆放时采用防尘布覆盖并洒水降尘。 （2）废水 施工期废水包括来自机械设备和车辆的清洗废水和生活污水。施工废水设临时沉淀池，沉淀后作为施工生产用水或场地洒水，生活污水依托厂区现有污水处理设施处理。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。施工期产生的噪声源强在80～92dB(A)之间，为临时性流动声源，可通过施工期加强管理进行防治。采用低噪声设备，定期维护，设置基础减震和隔声措施，合理安排施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工期固废主要为施工活动产生的建筑垃圾、弃土弃渣和生活垃圾。施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”；生活垃圾经收集后由园区环卫部门统一清运。 2运营期 （1）废气 运营期有组织废气主要为储罐废气，其中油品储罐废气污染物非甲烷总烃依托现有油气回收装置处理后尾气进入加热炉燃烧处理后经40m排气筒(DA001)排放，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4中限值要求；沥青储罐废气污染物非甲烷总烃依托现有“喷淋+除雾+活性炭吸附”装置处理后经15m排气筒(DA002)排放，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4中限值要求；设备动静密封点产生的无组织非甲烷总烃，通过采用管道密闭集输，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等，加强对密闭管线和密封点的巡检，定期开展LDAR工作等措施，厂界非甲烷总烃排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中限值要求。 （2）废水 本项目运营期无生产废水和生活污水产生。 （3）噪声 运营期噪声主要为各类机泵等产生噪声。项目选择先进低噪声设备，对噪声较大的设备设置减震和隔声措施，加强设备保养和维护，采取以上降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）固体废物 运营期产生的固废主要为清罐油泥和废活性炭，均为危险废物，委托有资质的单位进行处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物转移管理办法》要求进行。 （5）环境风险防范措施 本项目涉及的主要危险物质为油类物质，产生事故风险的危险单元主要为储罐，油类物质泄漏引发火灾/爆炸，会对周围大气、土壤、地表水和地下水环境造成影响。本项目罐区设置1.4m高围堰；企业制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备，并与园区、当地政府突发环境事件应急预案相衔接；制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，及时排除环境安全隐患，防止跑冒滴漏，事故状态下可依托厂区现有1215m³事故水池。 |