拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆百盛物流有限公司胡杨河经开区百盛物资循环利用产业园建设项目（一期、二期）
	胡杨河经济技术开发区
	新疆百盛物流有限公司
	河南汉韵环保科技有限公司
	2025年4月3日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的备案证（经发局备[2025]24号）；项目属于新建项目，主要建设内容如下：于胡杨河经济技术开发区高沿路001号征用土地100344.8平方米，建设生产车间、综合楼等构建筑物，购置报废机动车拆解生产线1条（配套1条废钢皮破碎生产线）、废旧冰箱拆解破碎生产线1条、废旧洗衣机拆解生产线1条、废旧空调拆解生产线2条（空调内机、外机各1条）、废旧电视/电脑拆解生产线1条和废光伏板拆解生产线1条，投产后可达年拆解1.5万辆机动车（按GA802中的小型载客汽车折算）、15万台冰箱、20万台洗衣机、20万台空调、15万台电视/电脑及5000吨光伏板的生产规模。
项目总投资44271.8万元、环保投资381万元，占总投资的0.86%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员租用附近民房，生活污水经园区排水管网最终进入第七师胡杨河经济技术开发区园区污水处理厂处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工废料主要包括建筑垃圾及施工过程产生的废弃物等。固废由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾集中收集后经当地环卫部门清运。
2运营期
（1）废气

车辆拆解废油液抽取有机废气：在拆解车间的油液回收区域（含废油液抽取机、废燃料油收集桶抽油作业区域）上方各设置集气罩，废气经集气收集至1套两级活性炭吸附系统（TA001）处理后经1根15m高排气筒（DA001）高空排放；
车辆拆解等离子切割、打包颗粒物：等离子切割机导轨内侧配套分布有吸风管道，打包机上方设置集气罩，切割打包过程产生的粉尘经集气收集至1套袋式除尘器（TA002）内处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放；
废钢破碎粉尘：废铁皮破碎磁选废气经集气罩收集至1套旋风除尘器+袋式除尘器（TA003）处理后经1根15m高排气筒（DA003）高空排放；
废油液贮存间有机废气：废油液贮存有机废气经集气收集至1套两级活性炭吸附系统（TA004）处理后经1根15m高排气筒（DA004）高空排放；

冰箱拆解、抽氟、沥油废气：冰箱拆解线在各工段设置集气设施，粉尘经集气收集至袋式除尘器（TA005）内处理；抽氟、沥油有机废气经集气收集至两级活性炭吸附系统（TA006）内处理，分别经处理后的粉尘和有机废气经同一根15m高排气筒（DA005）排放；
冰箱箱体破碎废气：冰箱箱体破碎加工线箱体破碎分选废气经集气收集至旋风分离器+袋式除尘器+两级活性炭吸附系统（TA007）净化处理后经1根15m高排气筒（DA006）高空排放；

洗衣机拆解废气：洗衣机拆解线在各工段设置集气设施，粉尘经集气收集至袋式除尘器（TA008）内处理后经一根15m高排气筒（DA007）引至高空排放；
空调拆解、抽氟、沥油废气：空调内外机拆解线在各工段设置集气设施，空调外机拆解粉尘经集气收集至袋式除尘器（TA010）内处理，空调内机拆解粉尘经集气收集至袋式除尘器（TA011）内处理；抽氟、沥油有机废气经集气收集至两级活性炭吸附系统（TA009）内处理，分别经处理后的粉尘和有机废气经同一根15m高排气筒（DA008）排放；
电视/电脑拆解、屏锥分离、荧光灯管破损废气：废电视/电脑拆解产生的粉尘经各工位上方集气罩收集，屏锥切割工序在密闭空间内作业、产生的废气经负压收集；荧光灯管拆解台全封闭、产生的废气经负压收集；拆解工位粉尘和屏锥切割废气收集废气集气收集至1套袋式除尘器（TA012）内净化处理，荧光灯管拆解废气经1套两级载硫活性炭吸附系统（TA013）内净化处理，分别处理后废气经同1根15m高排气筒（DA010）排放；
废光伏板热解后分选废气：集气收集至袋式除尘器（TA015）内处理后经1根15m高排气筒（DA012）高空排放；
以上污染物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；
废光伏板热解废气：经热解炉负压集气至高温旋风分离器+两级碱液吸收塔+两级冷凝+电子焦油捕捉器+活性炭吸附+RCO催化燃烧系统（TA014）净化处理后同天然气燃烧废气一起经1根15m高排气筒（DA011）高空排放；废光伏板热解炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中相关标准限值要求，GB9078中没有的污染物（SO2、NOX、非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；

职工食堂油烟集气收集至1套静电型油烟净化器处理后经专用烟道排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求。
（2）废水
生产废水经厂区污水处理站（新建，1座，处理规模为5m3/d，主体工艺：油水分离器+絮凝沉淀）处理；预处理后生产废水同职工生活污水混合后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政污水管网进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂进一步处理达标后中水回用。
（3）噪声
本项目噪声主要为机械设备、风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
职工生活垃圾集中收集于垃圾分类收集箱后交由环卫部门统一清运处理；拆解过程产生的一般固废分类、分区储存后，交有一般工业固废处理能力的单位进行处理或外售；拆解及配套设施产生的危险废物分类、分区储存于危废暂存间（占地面积125平方米，设置六防措施），交由有危废处理资质单位进行处理。

（5）环境风险防范措施
污水处理站调节池设计容积10m3、兼作事故池，用以收集事故状态下的污水；危废仓库废油液收集区周边设置导流沟，末端设置收集事故池5m3，设置四防措施，用于收集废油液收集桶事故状态泄露的废油液；危废仓库废铅蓄电池存放区周边设置导流沟、末端设置收集事故池5m3，设置耐酸防腐防渗措施，用于收集废铅蓄电池存放箱事故状态泄露的电解液；并备用收集容器、报警器、灭火器等；加强设备维护及操作人员的技术培训和岗位责任制教育。


