拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师129团病死畜禽无害化处理项目
	新疆生产建设兵团第七师129团1连
	胡杨河市康桥环保科技有限公司
	乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司
	2023年12月4日，第七师一二九团经济发展办公室出具了本项目的项目备案证（经发办备〔2023〕51号）。

主要建设内容如下：
项目新建综合型病死畜禽专业无害化处理中心1个，处理规模为10吨/日，总占地面积6411.8平方米。主要建设内容为：新建无害化处理厂房、污水处理站，消毒房等其他构筑物；购置收运车辆、化制机、破碎机、导热油炉、废水废气处理设施设备等。配套建设供水供电、厂区道路硬化、停车场等附属设施。用地面积6411.8m2。项目总投资4000万元，环保投资219万元，占总投资的5.475%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期不设置施工营地，不在项目区食宿，无生活污水产生。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工过程或用于施工场地洒水降尘。

（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期固体废物主要是土石方、建筑垃圾、生活垃圾等。产生的土石方用于项目区平整、绿化回填，做到开挖平衡，无废弃土方产生；建筑垃圾能综合利用的经收集并外售给废旧资源回收处，不能回收的需要清运至指定地点堆存；生活垃圾经统一收集后清运至生活垃圾堆放点，交由市政清运处置，严禁就地随意扔弃、填埋。

2运营期
（1）废气

本项目产生的废气主要为生产车间恶臭气体、污水处理站恶臭气体、导热油炉废气、食堂油烟。生产车间恶臭集中收集后经“冷凝/微负压+碱液喷淋”，后通过15m高排气筒（DA001）排放。NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中恶臭污染物排放标准值及厂界二级标准，有组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值要求。无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。导热油炉烟气经1套低氮燃烧器+烟气再循环（FGR）组合低氮技术处理后经一根12m高的排气筒（DA002）排放，颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物达到《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）50毫克/立方米限值要求。污水处理系统恶臭通过池体覆膜密闭喷洒除臭剂、加强绿化后无组织排放。NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界二级标准。食堂油烟：经过油烟净化装置处理后，引至楼顶排放。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（2）废水
本项目废水经黑膜池处理后的水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中标准绿化水质和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准后回用于厂区内绿化用水和还田。

（3）噪声
本项目运营期噪声主要来自于处理工艺、废水处理设备，主要有化制机、压榨机、螺旋输送机、破碎机、生产过程臭气收集风机、水泵、污泥泵、污泥脱水机等。通过采取建筑隔声、选用低噪声设备、减振垫减振以及设备合理布局等措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4）固体废物
本项目固体废物主要包括生活垃圾、污水处理站污泥、废消毒剂瓶、废弃防疫装备和废机油。生活垃圾由环卫部门每天清运处理。污水处理站污泥经板框压滤机脱水后掺加石灰消毒，定期收集外售有机肥厂或农户综合利用。废消毒剂瓶、废弃防疫装备和废机油收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有相关危废处置资质的单位清运、处置。

（5）环境风险防范措施
运营期主要环境风险为火灾、设备故障和泄露，防范措施为：建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。对废气、废水治理设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件。应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放，对危险废物贮存库按规定设立明显标志牌。对储存易燃物品场所严格按消防规范要求留足防火间距，预设消防通道，并确保消防供水要求。


