
                                天经开环发〔2026〕4号
关于天北经开区胡杨河市谈铭再生物资回收有限公司技改项目环境影响报告表的批复
胡杨河市谈铭再生物资回收有限公司：

你单位《关于审查天北经开区胡杨河市谈铭再生物资回收有限公司技改项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于兵团第七师天北经济技术开发区（北区）纬二路622号（胡杨河市谈铭再生物资回收有限公司院内），中心地理位置坐标为：东经84度59分49.762秒，北纬44度33分25.511秒。项目总投资为1500万元，环保投资为22万元，占总投资的1.47%。建设主要内容：利用现有厂房1栋，扩建后年产2万吨草原围栏杆及1000t管状建筑机械配件。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。采取有效措施控制施工期

扬尘污染，厂内运输及施工现场定期清扫、洒水降尘；施工期废水用于施工场地洒水降尘，不外排；合理安排施工时间，制定施工计划；妥善处理固体废弃物；严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。
（二）严格落实大气污染防治措施。切割及加热产生的粉尘经集气罩收集后通过管道汇集到布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒排放；切割、加热工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值邀请。废气治理设施应按照“先启后停”、“应收尽收”原则确保治理设施稳定运行，确保废气得到有效收集与处理。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经现有厂区内已建调节池暂存，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入第七师天北经开区污水处理厂。
（四）严格落实噪声防治措施。运营期选用低噪声设备并做好隔音等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（五）严格落实固体废物处置措施。生活垃圾定期由环卫部门定期清运；废机油、废切削液属于危险废物，暂存于项目危险废物贮存间，定期委托有危险废物处理资质单位安全处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）要求。不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰收集后，作为建筑材料原料外售，综合利用。
（六）加强地下水和土壤污染防治。项目危险废物贮存间整体防渗层严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行改造，阻断各污染物污染地下水、土壤的途径。定期对危险废物贮存间内防渗层进行检查，发现有裂隙、破损现象，及时进行修补，确保防渗措施的完整性、有效性。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定申请排污许可证或开展排污登记。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
天北经济技术开发区（天北新区）管理委员会

2026年5月11日
