师市环审〔2026〕30号

关于新疆瑞宇天华科技有限公司资源再生循环利用塑料PP、PE建设项目

环境影响报告表的批复

新疆瑞宇天华科技有限公司：

你公司《关于审批<新疆瑞宇天华科技有限公司资源再生循环利用塑料PP、PE建设项目环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师128团，项目区中心地理位置坐标为东经84°42'2.520″，北纬45°1'2.536″。项目新建4条造粒生产线并配套建设其他附属设施，建成后年利用废旧塑料24000吨生产PP和PE颗粒。项目总投资5000万元，其中环保投资为99万元，环保投资占总投资的1.98%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。造粒车间塑料造粒工段熔融挤出设备安装集气罩，收集的废气经管道进入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置净化处理，处理后通过15m高的排气筒排放。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4排放限值要求。

破碎工序设置于车间内并采用湿法破碎工艺；造粒工序均设置在车间内。厂界非甲烷总烃浓度、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。

- 该项目VOCs排放总量不超过3.024吨/年。

- （二）严格落实水污染防治措施。冷却水排入循环水池内循环使用；清洗废水经循环沉淀池沉淀处理后回用于清洗工序和破碎喷淋工序，不外排；生活污水经化粪池收集处理后，拉运至第七师128团（前山镇）污水处理厂处理。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。选择低噪声设备，设备采取隔声降噪、减震技术等措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。一般固体废物中污泥及清洗槽沉渣定期清运处置；分选出的可利用杂物收集后外售，不可利用的定期清运处置；不合格产品收集后作为原料回造粒工序再次投入生产；废过滤网出售或厂家回收。废机油、废油桶、废催化剂、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。对循环水池、危废贮存点进行重点防渗。对渣库、生产车间进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可证。

七、128团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、128团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2026年7月28日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、128团城镇和生态保护中心。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2026年7月28日印发