拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车排子油田车60井区西侏罗系齐古组油藏评价井工程 | 位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市129团境内 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | ### 本工程新钻勘探井3口（车941井、车942井、车943井），采用二开井身结构，总进尺6291m，井型均为直井。完钻后进行试油，获取有关技术参数。 ### 本工程总投资1006.56万元，其中环保投资127.6万元。 | （1）废气 工程施工期产生的废气主要为施工扬尘、柴油机、柴油发电机燃料燃烧废气及伴生气放空燃烧废气。采取措施包括：施工期车辆、柴油机、发电机等设备采用国家合格燃料处理后达标排放；运输车辆减速行驶，车辆进行适当的苫盖，对于井场和道路也需定期进行洒水降尘，以降低钻井和井场建设过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边无集中固定人群居住，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。 （2）废水 工程施工期产生的废水主要包括钻井废水、试油期井下作业废水以及生活污水。采取措施包括：钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不得随意排放至外环境；试油期井下作业废水采用专用罐车收集并拉运至车89集中处理站污水处理系统进行处理（转移车辆安装GPS全程定位，并保存相关影像资料），经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中推荐水质标准要求后回注；钻井期生活污水采用防渗污水池收集，定期清运至克拉玛依市第二污水处理厂，不得随意排放至外环境。 （3）噪声 工程施工期噪声主要来自于钻井用柴油发电机、钻机、柴油机，以及地面建设中各种施工机械及机动车辆产生的噪声。采取措施包括： 泥浆泵等做好基础减振措施，加衬弹性垫料并安装消声装置；定期维护泥浆泵、钻机等高噪声设备，确保正常运转，避免出现不正常噪声；对钻井周围工作的职工采取必要的防护措施，如佩戴耳塞等措施减轻噪声影响。 （4）固废 工程施工期产生的固废主要包括钻井岩屑、钻井泥浆、生活垃圾、井下作业固废及机械设备废油。采取措施包括：钻井过程中均采用水基非磺化泥浆，采用泥浆不落地技术在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配制，分离后的固相暂存于岩屑储罐，委托第三方处置单位进行处理，处理后经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准要求后综合利用。如该井不能如期施工，经申请批准后可以另行处置；生活垃圾集中收集后定期运至克拉玛依生活垃圾填埋场处置，并建立转运台账，确保生活垃圾得到妥善处理，不得随意排放至外环境；药品、物料及废物不乱排乱放；严禁各种油料落地，禁止焚烧废油品，工程产生的废油采用废油罐收集，施工结束后交由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置；井下作业过程废压裂液按照《国家危险废物名录》，其危险废物编号为HW08，采用专用储罐收集后运至车89集中处理站进行处理。 （5）生态 - 本工程占地面积31120m2，均为临时占地，占地类型为一般耕地（垦荒耕地）和盐碱地。采取措施包括：施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏荒漠植物；工程占用一般耕地（垦荒耕地）和盐碱地，占地征用及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由土地管理部门许可后方可开工建设。工程结束后，建设单位还应承担恢复生态的责任。 | 0991-4182193 |