拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春风油田排601-平395井区产能建设工程 | 位于新疆生产建设兵团第七师境内 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司 | ### 本项目在排601-平395井区部署39口采油井，其中水平井20口，直斜井19口，设计产能4.32×104吨/年。新建注采合一井场30座，配套建设供配电、仪表自动化、视频监控等工程，以及Φ88.9×6集油管线2.9km、D114.3×11固定注汽管线1.20km、D88.9×8固定注汽管线3.60km。 ### 本项目总投资6031.67万元，其中环保投资为1874万元，占总投资的31.07%。 | （1）废气 项目废气主要为施工期扬尘、柴油发电机废气、运输车辆尾气，废气产生量较少，属无组织排放。合理安排工期，避免在大风天气施工作业，规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；加强路面养护，控制车速，施工场地、道路定期洒水，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，钻井过程中选用高性能柴油发电机，使用优质柴油，提高效率，减少燃烧废气的无组织排放。 运营期废气主要为管线集输过程无组织挥发的非甲烷总烃，整个集输流程均采用管道密闭集输，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场的设备、阀门、管线等检查、检修；加强对密闭管线及密封点的巡检，定期对设备及管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测并建立台帐，保存期限不少于3年，当检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复。采取以上措施后，井场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。 （2）废水 施工期产生的废水主要为管道试压废水和钻井废水。其中管道试压废水主要污染物为SS，成分比较简单，试压结束后，用于洒水抑尘。钻井期间，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，进行钻井作业循环使用，不外排。 运营期废水主要为井下作业废水和采出液。井下作业废水收集至专用储罐中，由罐车运至春风一号联合站污水处理系统处理达到相关标准后回注油层；采出液依托春风一号联合站污水处理系统进行处理 （3）噪声 选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，钻井场柴油机装设消声装置；泥浆泵、柴油机设置隔声罩；合理安排高噪声施工作业的时间，对强噪声施工机械的作业时间严格控制，并安置于单独工棚内；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。加强设备的保养和检查，定期给机泵等设备加润滑油和减振垫。 （4）固废 施工期产生钻井岩屑和废弃泥浆采用泥浆不落地系统进行固液分离，分离后的固相（岩屑）进入岩屑铁池，由克拉玛依前山鑫源环保工程有限公司进行运输处置。 运营期产生的落地油、废防渗材料、清管废渣、含油浮渣、清罐底泥等均属于危险废物，委托持有危险废物经营许可证的新疆锦恒利废矿物油处置有限公司处置。 （5）生态 - 项目永久占地45100平方米，临时占地156900平方米，占地类型为耕地和林地。施工期间划定施工区域，施工作业时尽量避开植被密集的区域，避免破坏植被及野生动物的生存环境；合理规划井区内的临时占地和永久占地，严格控制临时占地面积；强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；严格控制施工人员、施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；管道敷设时，分层开挖、分层堆放，并采取临时覆盖措施，不得随意改线并严格控制施工作业带宽度；施工结束后对单井井场等永久占地，施工场地进行清理、平整，对永久占地进行地面硬化，减少风蚀。 - 运营期定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线。定时巡查井场及管线等，及时清理非正常状况下的落地油，降低土壤污染。加强环境保护宣传工作，提高环保意识。采取以上措施后，可将项目对生态环境的影响降至最低。 | 0991-2358783 |