拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森磊混凝土拌合站建设项目 | 第七师胡杨河市130团光明路以北东环路以东 | 胡杨河宏建建筑工程有限公司 | 中圣环境科技发展有限公司 | 项目区北面紧邻道路，其次为灌区和空地；南面为农田；西面紧邻灌区，其次为空地和道路；东面为农田和滴灌带厂房。 本项目为新建项目，占地面积51958.94m2（约70亩），其中建筑面积20000m2。新建年产20万立方商品混凝土生产线1条，搅拌设备1台，储料仓5个，养护房1间，料棚1间，综合楼1栋。 本工程总投资为2000‬‬万元，其中环保投资114‬万元，占总投资的5.7‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 施工期产生的大气污染物会控制在较小范围内，施工期对大气环境产生的影响会随施工的结束而消失。 ②废水 施工期废水主要为施工生产废水，施工人员从当地招募，项目区内不设置临时生活区，建议施工阶段采取以下水污染防治对策： （1）施工期生产废水中主要污染物为悬浮物，施工场地设置临时沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池沉渣运至胡杨河市指定建筑垃圾处理中心集中处置。 （2）施工过程中应加强对机械设备的检修和维护，及时发现问题，及时解决。严禁运输车辆和施工机械满身油污进行施工，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中油污的跑、冒、滴、漏现象的发生。施工机械和车辆一旦出现漏油现象，应立即停止施工并对机械进行维修。 （3）施工过程材料如不妥善放置，遇大风、暴雨冲刷会造成水土流失，因此材料堆放场、挖方、填方四周应挖截留沟，以尽可能减少水土流失，截留沟废水汇入简易沉淀池，严禁渠边堆放物料。 （4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 ③固体废物 （1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程弃土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； （2）弃方临时堆存在施工场地内，不得将弃方堆存在施工规划红线以外，以免增加临时占地面积。表层剥离后的土壤，集中堆放，待施工结束后，用于土地平整。 （3）本着就近消纳、降低运输成本的原则，本工程产生的弃方全部用于项目区内的场地平整，不设置永久弃土场、弃渣场。 （4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （5）施工人员产生的生活垃圾不得随意乱丢，施工期应设垃圾收集箱，对施工人员产生的生活垃圾进行收集，并运送至垃圾填埋场集中处理。 ④噪声 由于施工期产生的噪声是短暂的，随着施工期的结束随之消失，在采取相应的防治措施后，施工期噪声对环境的影响较小。 （2）运营期 ①废水 （1）生产废水 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、罐车罐体清洗废水，清洗废水中主要污染因子为SS，产生浓度3000mg/L，沉淀物产生量15.2t/a。废水排入厂区内三级沉淀池处理，处理后SS浓度小于100mg/L，处理后的生产废水回用于商品混凝土生产，不外排。 （2）生活废水 本项目运营后，劳动定员20人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（2007.7.31发布）内容，生活用水定额按照50L/人·d计算，生活用水量约为1m3/d（270m3/a），生活排水系数按用水量的80%计，则废水产生量为0.8m3/d（216m3/a），生活污水主要为生活及冲厕污水，废水中的污染物主要是CODcr、BOD5、SS和氨氮等。根据《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》鼓励采取粪肥还田，故本项目产生的生活污水进入化粪池（10m3），经化粪池预处理后由环卫部门定期清运至胡杨河市污水处理厂中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入污水厂北侧的中水库。 ②废气 运营期废气污染源主要包括：卸料颗粒物、堆场扬尘、筒仓颗粒物、原料输送颗粒物、搅拌颗粒物。 （1）脉冲布袋除尘措施可行性分析 本项目搅拌工序和粉料罐储存输送过程顶呼吸孔废气污染物主要为颗粒物，经脉冲布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。对照《排污许可申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）中废气污染防治可行技术，本项目产生的有组织颗粒物经“脉冲布袋除尘器”处理，属于可行技术。 （2）无组织颗粒物排放防治措施可行性 对照《排污许可申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）中水泥工业排污单位无组织排放控制要求如下： 原辅材料堆存：粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染。 本项目粉状物料存放于粉料罐内，属于密闭存放，其他砂石等存放于砂石堆料仓钢结构棚内，并有安排专人负责现场洒水工作，措施可行。 原辅材料转运：运输皮带、斗提、斜槽等应封闭，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配备袋式除尘器。 本项目投料工序中设置在搅拌站内，搅拌站为封闭式，传送带在封闭条件下运行，在搅拌站内安装有脉冲布袋除尘。定期对厂区内地面定时洒水，以减少扬尘。以上措施可行。 其他要求： 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》(2019年1月1日实施)：第四节扬尘污染防治第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。 本项目厂区运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫；各收集器、管道等设备应完好运行，无颗粒物外溢；厂区设置车轮清洗、清扫装置；且定期对场地及道路洒水抑尘，设有对运输车辆清洗区域，措施可行，按照措施要求实施可满足《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》(2019年1月1日实施)有关规定。 ③固体废物 项目运行期固体废物主要为沉淀池泥沙S1、员工生活垃圾S2、实验用石块S3和除尘灰S4。无废机油产生。 脉冲布袋除尘器内的颗粒物来自于搅拌机进料、搅拌产生的颗粒物和筒仓进料与卸料产生的颗粒物，该部分颗粒物经脉冲布袋除尘器收集后回用于混凝土生产。 沉淀池泥沙来自于搅拌机和罐车罐体冲洗废水中夹带的固体废物，清洗废水经砂石分离机处理后，泥沙产生量S1为15.2t/a，回用于商品混凝土生产。 生活垃圾产生于宿舍员工日常生活，按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量S2为0.5kg×20人×270d=2.7t/a，生活垃圾在厂区内定点收集后，清运环卫部门指定点集中处置。 实验用废石块块经收集后外售用于制砖原材料；实验设备由卖方进行定期维修保养，产生的废机油由卖方直接带走，厂区内无废机油的贮存。 实验室用于产品实验的石块，实验用石块约0.01m3/100次，1台搅拌机每次搅拌3m3（约7.2t），年产量20万方混凝土，每年搅拌约为66667次，因此，实验用混凝土量约为6.67m3/a，混凝土容重约为2.4t/m3，则实验废混凝土块量S3约16t/a。经咨询企业工作人员，废石料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售用于制砖原材料。 各料仓、搅拌楼除尘器需定期清理，清理产生除尘灰，根据废气章节分析，除尘灰S4产生量约85.164t/a。除尘灰由企业回收后作为原料重新利用。 ④噪声 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）可知，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，且夜间不生产，不会对周围环境产生明显影响。 降噪措施 噪声防治贯彻“以防为主，防治结合”的原则，建议采取以下措施： （1）本项目对噪声的控制首先从声源上着手。如选用低噪声设备，并进行防噪隔声措施，如加吸声密封罩等；强噪声设备在设备安装时，加装隔声罩和减振装置，以阻挡噪声传播，一般可消声20dB(A)。 （2）厂区建筑应合理布局，将高噪声设备集中布置，安装在室内。以减少对厂界噪声的影响，噪声大的设备尽可能布置在厂区中部，同时运行过程中加强设备检修工作。 （3）长期在厂区内工作的的工人可以戴耳塞、耳罩等护耳器。 |