拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市鼎瑞顺辉农业科技有限公司年产10万吨水溶肥项目（一期） | 第七师131团10连，通连公路西侧 | 胡杨河市鼎瑞顺辉农业科技有限公司 | 新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司 | 项目位于第七师131团10连，通联公路以西。项目南侧为混凝土搅拌站，北侧、东侧、西侧均为空地。 项目占地面积55443.84m2。建设3条水溶肥生产线，年生产固体水溶肥10万吨。其中1#生产厂房5600m2，2#生产车间5600m2，辅助用房300m2，门卫室42m2，总建筑面积11542m2。 本工程总投资为8468‬‬万元，其中环保投资56‬万元，占总投资的0.66‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 本工程施工期废气主要包括土建、道路、管线施工产生的扬尘，以及施工车辆尾气等。施工期污染属于阶段性局部污染，完工后投入正常生产则无此项污染。从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响是有限的。 ②废水 本工程施工期生产生活用水量小，不会对该区域地下水产生影响。施工期生产废水设计沉砂池收集经沉淀处理后用于洒水抑尘。施工期生活污水经新建防渗化粪池收集，施工结束后清运至奎屯市污水处理厂处置。施工期废水对周围环境基本无影响。 ③固体废物 施工期生活垃圾集中收集，清运至奎屯市生活垃圾填埋场处理；建筑垃圾集中收集，部分回收利用，其余运至奎屯市建筑垃圾填埋场处理；弃土均为可利用方，施工结束后就地平整或用过绿化用土。 ④噪声 本项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备（空压机、挖掘机、推土机、装载机、焊接机、压路机、打桩机、振捣器）噪声和运输车辆噪声，具有分贝高、无规律的特点。噪声源强在78~105dB(A)。通过采取加强施工管理、合理安排作业时间、禁止夜间施工、加强施工机械的施工保养等措施后，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准要求。 综上所述，本工程采取了针对性的环境治理措施，以减轻施工期对周围环境的影响；另外考虑到施工期影响为暂时的，会随着施工的结束而消除。因此，本工程施工期环境影响可以接受。 （2）运营期 ①废水 本项目生产无需用水，废水主要为生活污水。排入厂区新建防渗化粪池收集，吸污车定期清运至奎屯市污水处理厂处置。 ②废气 本项目废气主要为入料工序、配料工序、提升工序、搅拌工序产生的颗粒物。项目整个生产线均在厂房内建设，原料均为袋装，用传送带送至上料口处采用人工上料，配料和进入提升斗过程均在地下密闭空间进行，搅拌仓为密闭式，上料口处和提升斗进入搅拌机处设置集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，采取的措施均为行业内成熟且有效的环保措施，操作简单除尘率高。采取上述措施后项目有组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织颗粒物限值（120mg/m3）要求，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物排放监控浓度限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 ③固体废物 固体废物主要为废气包装、收集粉尘和办公人员生活垃圾。除尘灰回用于生产，废包装全部做为废旧物资外售综合利用，生活垃圾运至奎屯市生活垃圾填埋场填埋处理。 ④噪声 运营期的噪声主要来源于运输车辆、风机、输送机、搅拌机及提升机等设备运行时产生的噪声，运输车辆、风机等噪声源强在75~85dB（A）之间，搅拌机、提升机及输送机等噪声源强在70~90dB（A）之间。采取从声源上降低噪声，选用低噪声设备，安装减振垫，关键发声部位安装消声器；所有设备仪器均设于室内等措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB（A）（夜间不生产）。 |