拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采油一厂车881井3万方/天浅冷装置搬迁项目 | 胡杨河市（七师130团），距克拉玛依市五五新镇东南约10公里 | 克拉玛依市富城天然气有限责任公司 | 核工业二0三研究所 | 项目位于第七师130团光伏发电站以北，南侧为车881井，东侧和西侧均为空地。 项目占地面积6192m2。本项目从玛131井区搬迁一套3×104Nm3/d天然气回收装置置于车881井区，并新建配套的附属管线920m。 本工程总投资为230‬‬万元，其中环保投资86‬万元，占总投资的37.4‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 本工程施工期废气主要包括施工扬尘、施工车辆尾气和焊接废气等。施工期及时清理施工现场及场外道路泥土，洒水抑尘，做好上述措施，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。 ②废水 本工程施工期如厕等生活废水进入项目区防渗生态卫生旱厕，定期清掏用作农肥，就近还田利用，不会对该区域地下水产生影响。施工期生产废水主要为试压废水，试压结束后用于场地四周泼洒抑尘，施工期废水对周围环境基本无影响。 ③固体废物 施工过程中产生的固体废弃物主要是施工废料，可回收的施工废料送往垃圾回收站处理，不可回收的施工废料经收集后送往建筑垃圾填埋场。 ④噪声 本项目施工过程的噪声源主要是挖掘机、推土机、吊管机、电焊机、装载机等，具有分贝高、无规律的特点。噪声源强在90~100dB(A)。通过采取加衬弹性垫料、基础减振、加强机械设备维护和保养等措施后，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准要求。 综上所述，本工程采取了针对性的环境治理措施，以减轻施工期对周围环境的影响；另外考虑到施工期影响为暂时的，会随着施工的结束而消除。因此，本工程施工期环境影响可以接受。 （2）运营期 ①废水 本项目生产废水主要为进站分离和分子脱水橇排出的含油废水，含油废水通过埋地污油管线进入埋地污油罐后由采油一厂罐车拉运至车89集中处理站处理，基本不会对地表水产生不利影响。如厕等生活污水全部进入厂区内生态卫生旱厕，定期清掏用作农肥，就近还田利用。 ②废气 本项目废气主要为燃气发电机烟气、油气集输过程产生的无组织挥发性废气、烃储罐呼吸口产生的无组织烃类废气以及非正常工况下火炬燃烧废气。燃气发电机燃烧产物主要为SO2、NOX、颗粒物，燃烧烟气经8m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物120mg/m3，二氧化硫550mg/m3，氮氧化物240mg/m3标准要求，达标排放；油气集输过程产生的无组织挥发性废气、烃储罐呼吸口产生的无组织烃类废气产生量较少，在定期检修、做好密闭的情况下，对环境影响较小。 ③固体废物 固体废物主要为办公垃圾、废分子筛和废机油。办公垃圾统一收集于垃圾桶运至生活垃圾填埋场处理，废分子筛定期检修时委托有资质单位处理，废机油依托富城危险废物临时贮存点处置。 ④噪声 运营期的噪声主要来源于压缩机、空压机、燃气发电机等设备运行时产生的噪声，压缩机噪声源强在75~88dB（A）之间，燃气发电机噪声源强为100dB（A）。采取从声源上降低噪声，选用低噪声设备，安装减振垫等措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 |