拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆兵团第七师古尔图河19+990-26+500段防洪工程 | 位于新疆生产建设兵团第七师124团 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域 水利工程灌溉管理处 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | 本工程主要任务完善古尔图河19+990~26+500段防洪体系，提升该段河道的防洪能力，古尔图河19+990～21+400段堤防工程级别为3级，25+990～26+500段堤防工程级别为5级；使其右岸的总干渠、水管所耕地等免遭洪水危害，确保总干渠能够向下游正常供水，保障耕地的运行生产。本工程治理范围河道19+990～26+500，主要建设内容包括：①新建两段防洪堤，总长1.92km；②新建丁坝12座；③新建一座防洪物资库房。 | 本项目为防洪工程，其环境影响时段主要表现在施工期，工程运营期不产生三废影响。工程施工期间，将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物。工程运营期间，没有污染物产生，工程运营期将主要发挥防洪功能。1、废气 本项目施工期大气污染源主要有两类，一类是施工开挖、填筑、混凝土拌和及车辆运输产生的粉尘与扬尘；另一类是燃油施工机械的尾气排放。开挖后的土方尽快回填防洪堤背坡的低洼地，不回填的在临时堆土场堆放。临时堆放的土石方，应采取覆盖防尘布或防尘网并配合定期洒水降尘措施。土石方开挖、砂石料开采及加工等应采取喷洒水防尘，对各类施工区、施工道路不定时进行洒水降尘。施工期遇有四级风以上天气不得进行土方开挖及回填等可能产生扬尘污染的施工。本工程采用了符合国家标准的燃油与合格的设备、车辆。 由于施工区地势较为平坦，空气流动性好，大气扩散条件好，排放到空气中的各项污染物能够很快扩散。由于该工程施工大气污染源源强不大，且多数与流动性和间歇性污染源，施工期间采取相应的环保措施，施工期对周围环境的影响较小，施工期结束后，施工期产生的污染影响随之消除。 2、废水 本项目施工期间的废水主要来自施工人员产生的生活污水、施工废水。本项目共设置2个施工营地，在施工营地各设立1个化粪池，规模为10m3/d，化粪池具有有效防渗。生活污水经化粪池处理后定期由吸污车清运至就近污水处理厂。对生产废水分别进行沉淀处理后，回用于砾料清洗、混凝土拌和及道路降尘用水等，禁止排入河道、干渠等地表水体，因此对水环境影响较小。 3、噪声 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声。采用低噪声机械设备，施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工。并配备、使用减震垫与隔声装置。基础开挖应在白天进行，避免夜间作业，以减轻噪声对周围环境的影响。工程施工期间施工机械活动及土石方开挖产生的噪声将使周围噪声级有所增加，但影响范围内无声环境敏感目标分布；影响时段及范围小，工程结束后随即消失，本工程对声环境影响可接受。 4、固废 施工期产生的固体废弃物来源少量的块石料、多余土方及施工工作人员产生的生活垃圾。清废土方及时用于防洪堤背坡低洼地平整，增加土地的平整度。清废土方产生量少，用于防洪堤背坡低洼处，可利于土地平整，处置措施较合理。平整地面时，地面坡度较小，且位于防洪堤背坡，一般不会造成水土流失。施工过程中生活垃圾放置指定垃圾箱内，集中收集后定期运至垃圾场填埋处置。 5、生态 本工程施工区域内主要环境保护目标为奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区古尔图河片区实验区。项目占用自然湿地自然保护区，应符合《中华人民共和国自然保护区条例》相关要求，不得实施条例所禁止的行为。在施工期严禁在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区范围内设置施工营地、取土场、弃渣场，工程的施工便道尽可能的在原有道路上进行改造，尽量不占用自然植被、自然环境好的地方，尽量减少对自然环境的破坏；做好施工场地和施工道路的防护工作，工程开挖后形成的边坡，应采取挡墙等防护。工程占用自然保护区为古尔图河河道内，地表砂卵砾石裸露，基本无植被覆盖，对地上植被影响很少。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。古尔图河河道内砂卵砾石裸露，基本无植被分布，古尔图河河道右岸生长梭梭、短叶假木贼、绢蒿等植被，这些陆生生态系统主要依靠地下水存在和发展。本工程施工不会切断河流水体与河滩地和河流两岸阶地的地下水力联系，对工程河段两岸陆生生态系统的生存和发展影响较小。本工程施工尽可能减少占用自然保护实验区，通过严格控制施工作业占地、工程占地、限定施工人员的活动区域，控制施工动土范围、开展相应的生态监控等措施，工程对保护区的生态环境影响是可接受的。 本工程在运行期由于河道治理工程运行特点，其对周围区域环境的影响主要产生在生态环境和地表水环境方面，并以有利影响为主。 | 0991-4182187 |