拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师124团骨干渠道改建工程 | 新疆生产建设兵团第七师一二四团境内 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 沧州迅腾环保科技有限公司 | 工程改建渠道采用老渠线，渠道建筑物的布置在原有建筑物基础上进行更新改建并做防渗处理。防渗改建三条支渠（高干二、三、四支渠），全长25.1公里，配套建筑物水闸32座、交通桥17座、涵洞1座、渡槽3座、连接建筑物5座，共计58座：其中高干二支渠配套水闸13座、桥涵4座、渡槽3座、连接建筑物2座，共计21座；高干三支渠配套水闸10座、桥涵8座、连接建筑物1座，共计19座；高干四支渠配套水闸10座、桥涵6座、连接建筑物2座，共计18座。根据《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2010）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），高干二支渠防渗改建长度10.8公里，设计流量1.5-0.11立方米/秒；高干三支渠防渗改建长度8.9公里，设计流量1.64-0.25立方米/秒；高干四支渠防渗改建长度5.4公里，设计流量1.26-0.59立方米/秒，工程等别为Ⅴ等，渠系建筑物级别为5级，临时建筑物为5级。 | 本工程为灌区续建配套与现代化改造工程，属非污染型项目，工程运行本身不会排放水、气、声等污染物。 （一）施工期 1.废气定期对施工场地进行洒水降尘；施工运输车辆加盖篷布，满载运输时要求全程低速行驶，减少运输扬尘，进出场车辆定期清洗；施工车辆和机械均采用符合国家标准的油品，同时定期对车辆设备进行保养；施工道路进行硬化处理，并定期进行清扫和洒水；土石方集中堆放并用篷布遮盖；多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫等抑尘措施；保持各系统运行良好，防止粉尘大量溢出，在各混凝土拌和站操作区、水泥堆放区附近及时洒水降尘。合理布设动力机械设备，并采取防尘等措施。2.废水施工场地设置临时隔油沉淀池，施工生产废水经沉砂池处理后回用于混凝土拌合和施工场地洒水降尘；施工现场不设置临时生活营地，施工人员依托渠道附近的连队民房，生活污水依托民房现有的生活污水处理设施。施工结束后，拆除隔油沉淀池，并平整土地。3.噪声施工场地设置围挡，选用低噪声机械和设备，加强施工机械维修、管理，加装减振机座与隔音装置，禁止在同一时间集中使用动力机械设备；合理安排施工运输路线，在途经渠道沿线的居民敏感点时，减速慢行、禁止鸣笛；合理安排施工时间及物料的运输时间；封闭施工，禁止夜间施工作业。4.固体废物施工过程中产生的建筑垃圾能回收利用的回收利用不能回收利用的及时清运至指定地点堆存；车辆运输散装物料时加盖篷布，避免沿途漏撒；施工人员产生的生活垃圾由垃圾箱收集后定期清运至垃圾中转站，由124团环卫部门统一清运处理；含油污泥施工结束后清掏，交由有危险废物处置资质的单位处置。5.生态环境加强对施工人员的宣传教育，施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环保意识，严格控制施工人员、施工机械的活动范围，合理选线，避绕植被分布集中的区域，严格控制临时占地面积；合理安排施工时间，避开大风天气；对表土层和植被进行表土剥离，分类堆放，分段施工完后及时恢复；做好施工迹地的恢复，避免出现施工场地凹凸不平；施工期采取洒水、围挡防护、控制施工作业扰动面积、及时进行植被恢复等措施，严格落实建设项目水土保持“三同时”制度，加大水土流失综合整治和生态修复力度；施工结束后，平整场地，对项目占地范围内的植被进行恢复。 - （二）运营期 1.固体废物渠道清淤产生的少量淤泥用于渠道两侧土地平整。2.生态环境项目运行期须严格控制取水量；加强渠道运行期的巡视，及时进行渠道清淤，避免渠道堵塞影响正常输水；加强渠道管理，对边坡的破损及时进行修复；加强水政及环保法规宣传教育，使渠道沿线居民依法保护渠道水质，禁止一切废水排入渠道；加强管理人员的环境保护意识，禁止捕捉、惊吓野生鸟类。 | 0991-4182187 |