师市环审〔2022〕37号

关于奎屯广合商品混凝土有限责任公司新建

沥青拌合站、水泥稳定土拌合站

环境影响报告表的批复

奎屯广合商品混凝土有限责任公司：

你公司《关于审批奎屯广合商品混凝土有限责任公司新建沥青拌合站、水泥稳定土拌合站环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

该项目位于第七师130团6连，项目区中心地理坐标为东经84°53′28.165″，北纬44°38′5.511″。项目于2018年8月建设完成一条年产12万吨沥青混凝土生产线和一条20万吨水泥稳定土生产线，目前已建成1座沥青混凝土拌合车间、1座水泥稳定土拌合车间，已配套建设5座沥青储罐、1座矿粉罐、2座水泥罐等储运工程。此次新建地磅房、办公用房、库房、警卫室、电导热油炉、待检区（料棚）、液化天然气撬装站及储料库棚各一座。项目总投资10354.61万元，其中环保投资130.5万元，占总投资的1.2%。

- 二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。沥青混凝土生产过程中加入骨料、矿粉时产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由一根15米高的排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值要求；沥青从输送到拌合过程均在密闭管道和设备中进行，搅拌设备沥青烟散逸部位安装集气罩，沥青烟气经集气罩收集由负压风机引入天然气烘干筒焚烧处理；天然气烘干筒安装低氮燃烧器，骨料进入天然气烘干筒加热、粉料提升、振动筛分工序产生的粉尘与天然气烘干筒燃烧产生的废气一同经“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后（除尘效率不低于99.7%），由1根15米高的排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域排放标准，沥青烟、苯并芘、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放二级限值要求；水泥稳定土生产线上料、搅拌、卸料时产生的粉尘经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放，颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值要求；食堂安装一套净化效率不低于80%的油烟净化器，食堂油烟经处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放标准浓度限值要求后，由专用烟道外排。

（二）落实水污染防治措施。食堂废水经隔油池处理，与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂（一期）处理。

- （三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。废活性炭、废导热油、废机油属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；除尘器收集的粉尘回用于搅拌工序；洗车槽沉淀少量原料经收集后回用于生产；滴漏沥青经收集后回用于搅拌工序；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。危险废物必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

- （六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、130团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2022年9月14日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，130团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局    2022年9月14日印发