师市环审〔2022〕42号

关于第七师130团沥青拌合站建设项目环境

影响报告表的批复

克拉玛依市恒旺商贸有限公司：

你公司《关于审批第七师130团沥青拌合站建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师130团奎下公路以北、奎克公路以东的片区，项目区中心地理坐标为东经84°54′5.614″，北纬44°38′41.007″。项目2015年4月建设完成年产5万吨水泥稳定土生产线一条、水泥筒仓4个等主体工程，办公生活区、配电室及其配套公用工程和环保工程。此次新建年产3万吨沥青混凝土生产线一条，以天然气为燃料的导热油锅炉1台，沥青储罐3座，矿粉筒仓2座，封闭式料场3座，天然气减压撬1座及配套公用工程和环保工程。项目总投资1800万元，其中环保投资107万元，占总投资的5.94%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。骨料干燥、筛分过程产生的粉尘经布袋除尘器处理（处理效率不低于99%），天然气烘干炉采用低氮燃烧器+布袋除尘器处理（处理效率不低于99%）后，均由1根15米高的排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中重点区域排放标准；导热油锅炉安装低氮燃烧器，废气由1根15米高的排气筒（DA003）排放，废气中颗粒物、二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气锅炉排放限值要求，氮氧化物排放执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气发〔2022〕483号）中不高于50毫克/立方米的要求；沥青混凝土成品出料口处进行局部封闭，沥青加热和搅拌过程及拌缸卸料过程产生的沥青烟气经负压抽风（总风量1万立方米/小时）引至“喷淋净化装置+电捕焦油+UV光氧催化+活性炭吸附”处理（处理效率不低于98%）后，由一根15米高排气筒（DA001）排放，废气中沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放二级限值要求；水泥、矿粉在罐装车中通过压力压入筒仓，水泥稳定土生产线卸料粉尘、粉料仓上料粉尘经筒仓仓顶自带的的除尘器处理（处理效率不低于99.9%）后分别由一根15米高的排气筒（DA004-DA009）排放，颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2“散装水泥中转站及水泥制品生产”中大气污染物特别排放限值要求；食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化器，食堂油烟经处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放标准浓度限值要求后，由专用烟道外排。

项目原料仓库设置为封闭式；水稳拌合站和沥青拌合站均采用半封闭式上料口，计量和拌合过程均在封闭的设备内进行，水稳料拌和为湿料拌和，定期向厂区洒水抑尘；物料转运均采取封闭式皮带输送机；输送带转运点和进、出料口处均采用密封罩、遮尘帘的除尘措施；粉料仓采用密闭形式；厂区道路硬化并加强绿化，大风天气停止装卸作业。沥青混凝土生产线厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1特别排放限值要求，厂界颗粒物、沥青烟、苯并芘和非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；水泥稳定土生产线厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3颗粒物无组织排放标准浓度限值要求。

（二）落实水污染防治措施。废气处理装置喷淋废水经设备配套的隔油池处理后，回用于喷淋；搅拌机和车辆冲洗废水经厂区二级沉淀池处理后回用；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，由吸污车清运至胡杨河经济技术开发区（南区）污水处理厂处置。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。废导热油、废机油、废机油桶、废UV灯管、喷淋废水残渣、废活性炭、焦油属于危险废物，由密闭容器收集后分类分区暂存于10平方米的危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。除尘器收集的粉尘作为原料回用；沥青残渣收集后回用于沥青搅拌过程；沉淀池污泥经自然风干后拉运至胡杨河经济技术开发区（南区）一般固体废物填埋场填埋。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一运至胡杨河经济技术开发区（南区）生活垃圾填埋场进行填埋。危险废物必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、130团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2022年10月20日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，130团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局   2022年10月20日印发