师市环审〔2022〕50号

关于新疆生产建设兵团奎屯中医院住院楼建设项目环境影响报告表的的批复

新疆生产建设兵团奎屯中医院：

你单位《关于审批新疆兵团奎屯中医院中医特色重点医院建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师胡杨河市赤水南街以西、井冈山东路以南地块，中心地理坐标为东经84°50′31.178″、北纬44°41′7.818″。建设医技楼一座，住院部一座，中药制剂中心、康复中心一座，配套专科服务设备26套，中医诊断设备3套，中医治疗、康复、理疗设备35套，中药调剂设备9套，中药制剂设备17套及应急柴油发电机等。项目总投资12500万元，其中环保投资88万元，占总投资的0.7%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。食堂油烟通过油烟净化器处理（处理效率不低于75%）后经专用烟道送至屋顶排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型饮食业单位限值要求；备用柴油发电机燃油尾气直接经专用烟道引至室外排放，柴油发电机燃油尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。

污水处理站采取地埋式，产生臭气的区域加盖；污泥及时外运，定期喷洒除臭剂，防止恶臭形成；污水处理站四周种植绿化带；中药磨粉采用全密闭式中药粉磨机，磨粉粉尘经内置布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经设备收集箱收集；中药煎煮、中药提取浓缩以及中药制剂过程在中药制剂中心进行，煎药过程使用密闭煎药设备，煎药设备上方设置集气罩和活性炭吸附箱，煎药异味经活性炭吸附后无组织排放。厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织执行监控浓度限值要求，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求；污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度、氯气和甲烷无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求。

- 落实水污染防治措施。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水、医疗废水、煎药废水、清洗废水经厂区污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准限值后排入市政管网，最终进入胡杨河市污水处理厂处理。

- 根据项目区各生产功能泄漏的可能性，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要包括危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站、污水管网、液氧储罐泵房；一般防渗区包括医技楼、住院楼、中药制剂中心、康复中心；简单防渗区主要为道路等其他区域。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采用相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，避免污染地下水。

（三）选择先进可靠的低噪音设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置维护结构降噪等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；项目区四周种植绿化隔离带。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。污水处理站污泥、化粪池污泥和栅渣清掏前加入石灰等消毒灭菌进行无害化处理，委托有资质的单位进行污泥检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”后，交由有危险废物处置资质的单位清掏处置；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物密封分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置。生活垃圾由当地环卫部门定期收集清运至130团生活垃圾填埋场，日产日清。

- 严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的相关要求对医疗废物及时进行分类收集。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

（五）

强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

- （六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）在项目运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，须依法取得排污许可证。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2022年12239

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局   2022年12月229发