克拉玛依金大地肥业有限公司年产20万吨肥料加工、5万吨硫酸氢钾、4万吨食用级盐酸、5万吨硫酸镁建设项目（一期）拟审批公示表

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依金大地肥业有限公司年产20万吨肥料加工、5万吨硫酸氢钾、4万吨食用级盐酸、5万吨硫酸镁建设项目（一期） | 新疆维吾尔自治区胡杨河经济技术开发区---南园区纬三路以北、经二路以西 | 克拉玛依金大地肥业有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 项目总投资5900万元，其中环保投资112万元，占总投资的1.90%。克拉玛依金大地肥业有限公司总占地面积为46438.98m2（约69.66亩），其中一期工程总占地面积约23000m2，一期建筑内容包括肥料生产车间1栋、办公楼1栋、配套机修间等附属用房及附属设施，总建筑面积约8878.11m2；项目包括4条物理方法复混肥料生产线，其中滚筒造粒颗粒肥料生产线1条，生产规模为5万t/a；挤压造粒颗粒肥料生产线，1条生产规模为5万t/a；粉状复混肥料生产线1条，生产规模为5万t/a；液体复混肥料生产线1条，生产规模为5万t/a。 | （1）废气： ① 滚筒造粒颗粒肥生产工序废气： 生产线布设在车间内，在造粒、烘干、冷却、筛分、包装等工序设集气管道，收集废气采取旋风除尘器（风量66000m3/h）+水洗喷淋塔，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度达标评价执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）中重点区域排放限值要求，排放速率达标评价执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准限值。 ② 挤压造粒颗粒肥生产工序废气 生产线布设在车间内，在造粒、烘干、冷却、筛分、包装等工序设集气管道，收集废气采取旋风除尘器（风量24000m3/h）+水洗喷淋塔，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放浓度达标评价执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）中重点区域排放限值要求，排放速率达标评价执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。 ③ 粉状复混肥生产工序废气 生产线布设在车间内，在配料、搅拌、粉碎、包装等工序设集气管道，收集废气采取布袋除尘器（风量7000m3/h）+水洗喷淋塔，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放浓度达标评价执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）中重点区域排放限值要求，排放速率达标评价执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。 ④ 厂界无组织排放废气 各物料均采用仓库暂存，生产线均布设在车间内；加强管理；运输道路采取洒水降尘措施并减速慢行。无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织排放氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级标准值。 ⑤ 食堂油烟 配套安装油烟净化设备，处理后油烟经专用烟道排放。经处理后油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。 （2）废水 项目无生产废水排放，厂区设水冲式厕所，生活污水经地埋式防渗化粪池预处理后，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准规定限值。经园区排水管网最终排至胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂进行集中处置。 （3）噪声 选用低噪声设备，合理进行厂区总平面布置，将主要噪声源远离办公生活区布设，增大了办公生活区与生产设备之间的距离。同时，根据噪声源的声频特性，对搅拌机、泵类等设备采取基座减振，引风机等设备还采取安装消声器等措施，皮带输送机安装柔性接头并封闭，卸料时做到轻卸缓放，加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速等，项目投入运营后，各厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，厂界达标。 （4）固体废物 ① 一般固废 生产中废包装暂存后作为可回收废品外售。 废滤袋厂家定期更换并回收处理。 ② 危险废物 废机油由专用危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。危废暂存间采取重点防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ③ 生活垃圾 由垃圾箱暂存，运至最近生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处置。 |