拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH89井区放空天然气回收项目 | 第七师129团9连新疆油田公司采油一厂CH89转油站东侧 | 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 | 乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司 | CH89井区放空天然气回收项目位于第七师129团9连新疆油田公司采油一厂CH89转油站东侧。 CH89井区放空天然气回收装置包括原料气连接管线、站区内的生产设备包括进站紧急切断计量阀组1座、缓冲罐1台、压缩机组撬2台、脱水干燥撬1台、脱硫撬1台、CNG加气柱2台、污水罐1个、仪表风撬1座。放空火炬及火炬分离器依托西侧100m的CH89转油站现有设施。 项目永久占地包括场站占地面积3503.47m2，生活区占地面积360m2，合计占地面积3863.47m2，占地类型为其他草地。 项目总投资800万元，其中环保投资为61万元，占总投资的7.6%。 本项目劳动定员11人，年运行330天，每天24h，年运行时间7920h | 施工期 （1）废气：施工期扬尘主要通过加强管理，落实好环保措施，扬尘对周围环境空气不会产生明显的影响。 （2）废水：施工前期先建设防渗化粪池，施工人员生活污水可排至防渗化粪池处理后，定期拉运至129团生活污水处理厂处理，对水环境影响很小。 （3）噪声：项目采用低噪设备、采取隔声措施、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 （4）固体废弃物：施工废料尽可能回收利用，不能利用的拉运至市政部门指定位置统 一处理。设备的废包装外售进行综合利用。 施工生活垃圾以有机污染物为主，施工人员10人，生活垃圾产生量以lkg/ 人d计，则生活垃圾量产生量10kg/d。项目施工期生活垃圾集中存放，统一收集暂存后交由环卫部门清理，拉运至129团垃圾填埋场填埋。 管线施工弃土约1200m3，用于项目区平整回用。 本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。 运营期 （1）生态环境影响分析 本项目建设区域没有自然保护区、风景名胜区、基本农田等生态环境敏感目标。占地使土地利用的原有功能产生改变。临时性占地主要包括堆料场、施工机械、管道敷设占地等；施工过程中的生活垃圾、建筑垃圾的堆放也占用土地。这些占地将改变原有的使用功能，如破坏植被、土地等，植被的破坏使植被面积减少，地面裸露，增加水土流失。但临时性占地的影 响是暂时的，施工结束后，可以消除影响，恢复土地的原有功能。 项目永久性占地将改变土地原有功能，并且影响是长期的不可逆的。项目区土地利用现状类型为其他草地，规划为建设用地，用地性质的改变减少了原有土地植被面积，做好水土保持，恢复植被，可能增大当地的水土流失。因此，必须尽可能避免土地资源的浪费和破坏。 项目地表植被稀疏，临时占地造成地表植被破坏较小。 项目北侧15.19m、西南侧20m为国家二级公益林，为天然林，在评价区及项目周边分布较广，但本工程不占用国家二级公益林。施工期临时用地利用现有道路及少量其他草地作为施工作业带，利用人工开挖管沟，临时堆土区亦布置于现有道路，严格控制穿越其他草地管线施工范围，不得扰动公益林，施工结束后及时恢复地表植被、修复道路，站区和管道施工对临近的公益林影响小。 （2）大气环境影响分析 根据工程分析，本项目建设期废气排放主要是施工机械及运输车辆产生的燃油废气、建材运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，建设期污染属于阶段性局部污染，随着工程结束，其影响也相应消失。 运营期项目废气污染源主要为天然气处理过程中挥发的少量烃类及检修时排空的天然气火炬燃烧废气。 项目在施工期和运行期对大气环境的影响在影响时间和影响范围上各不相同，施工期是暂时性、小范围影响，随施工的结束而消失，运行时期为持续的长期影响，但各废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，并不会使区域环境空气质量发生显著改变，项目的建设对区域大气环境的影响可以保持在环境可接受的范围之内。 （3）声环境影响分析 本项目开发过程中的噪声源主要分为施工期噪声。施工期噪声源主要是各类施工机械和运输车辆，对环境的影响是短暂的，随着施工结束而结束。 （4）水环境影响分析 本项目运营过程产生的废水主要有生产废水和生活污水。生产废水暂存于污水罐中，由油罐车定期拉运到克拉玛依沃森环保科技有限公司处理，生活污水经化粪池处理后由吸污车吸走，拉运129团生活污水处理站处理，不外排。 （5）固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为施工弃土弃渣、设备的废包装和生活垃圾。 施工废料尽可能回收利用，不能利用的拉运至市政部门指定位置统一处理。 设备的废包装外售进行综合利用。施工生活垃圾统一收集暂存后交由环卫部门清理。管线施工弃土用于项目区平整回用。 本项目运营过程中产生的固体废物主要有生产区各类泵、压缩机组等设备保养维护产生的含油抹布、废润滑油、废油桶，生产区产生的废分子筛、废脱硫剂及职工产生的生活垃圾。维修过程中产生的含油抹布、废润滑油、废油桶，生产区产生的废分子筛、废脱硫剂按规范建立危险固体废物暂存间，交由克拉玛依沃森环保科技有限公司进行处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场处理。 本项目对开发建设期和运营期产生的各种固体废物均采取了妥善的处理、处置措施，只要严格管理，不会对环境产生影响。 （6）土壤环境影响 施工期对土壤质量的影响主要为输气管线开挖和回填将破坏土壤原有结构，地表植被的破坏将使土壤暴露，易产生风蚀破坏作用，使地表土壤流失。在施工建设时，应对表层土壤进行分层剥离和堆放，在施工结束后用于回填，尽量不改变项目地的表层土壤环境；由于项目区以撬装设施为主，且中控室、配电间施工是渐次进行的，在施工时应对已建成区块进行及时 绿化，减少表层土壤的流失。因此由施工带来的对该区土壤的影响相对较小。 运营期土壤环境影响主要考虑非正常工况下泄露事故，垂直入渗对土壤的环境影响，根据土壤垂直入渗预测结果可知，通过采用严格的管理措施，在工艺、设备等方面采取源头控制措施，并从垂直入渗途径采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施，来尽可能降低项目运营对土壤环境的影响，措施可行。 （7）环境风险分析 本项目所涉及的危险物质包括天然气、硫化氢及废润滑油，可能发生的风险事故为生产工序过程因管道腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷、危废间防渗措施破损等问题导致物料泄漏、火灾、爆炸事故进而燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对周边大气环境的污染影响。发生事故后，在严格落实本项目提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。本项目环境风险程度属于可以防控的。 |