拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河市124团砂石料厂建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师124团2连西侧2.8公里处 | 新胡杨河市西域广合商品混凝土有限责任公司 | 新疆国环鸿泰检验检测有限公司 | 本项目位于新疆生产建设兵团第七师124团2连西侧2.8公里处、G30连霍高速南侧2公里处，隶属新疆生产建设兵团第七师管辖，项目区中心地理坐标为东经84°3'0.045″，北纬44°22'38.230″。本项目占地173400m2，矿区总体布置主要由1处露天采场、工业场地、生活办公区、废石堆场、表土堆放场和矿山道路组成，年加工砂石料8.2万m3，建设砂石料生产线2条及蓄水池、办公区、生活区等公辅设施。项目总投资10000万元，其中环保投资为102万元，占总投资的1.02%。 本项目劳动定员20人，年运行240天，每天12h，年运行时间2880h。 | 施工期： （1）废气：施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气，污染物为TSP、CO、NOx、SO2。施工材料及挖掘土石方的露天堆存，在大风天气产生的扬尘将对区域环境空气产生一定的影响。规范施工营地，施工区域设置围墙；施工器械、建筑材料分类停放和堆存；及时清运建筑垃圾和挖掘土石方，对施工车辆进行清洗；合理安排施工计划，控制运输路线及运输时间；遇大风天气停止施工作业；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫的抑尘措施；加强路面养护，控制运输车辆装载量，不宜装载过满，采取遮盖、密闭措施。（2）废水：施工期废水主要为机械设备冲洗废水、混凝土养护废水，其污染物为悬浮物和石油类；项目区不设置生活营地，依托周边居民现有生活设施。施工场地设置临时防渗沉淀池，机械保养、车辆冲洗废水集中收集并排入防渗沉淀池处理后回用于场地及道路降尘。施工结束后，拆除临时防渗沉淀池，并平整土地。 （3）噪声：项目采用低噪设备、采取隔声措施、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 （4）固体废弃物：施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运至124团建筑垃圾处理厂处理；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至124团垃圾填埋场处置；施工结束后，拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。（5）生态影响：施工基础开挖、回填以及施工机械运输碾压对作业区原有地表土壤及周边植被的扰动，致使地表松动，导致风蚀，易引起水土流失。施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气作业，弃土及时处理；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 运营期： 废气：运营期废气主要为开采扬尘、装卸粉尘、运输扬尘、筛分粉尘和废石堆场粉尘。矿石开采、装卸等过程采取雾炮机喷洒降尘措施；破碎、筛分工序进行局部密闭，并配套布袋除尘器及15m高排气筒；矿区运输道路每日洒水3次，运输车辆篷布遮盖，限速；表土堆场、废石堆场设防风抑尘墙，料堆苫布遮盖，洒水保湿。采取以上措施后，粉（扬）尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织最高允许排放速率限值要求（3.5kg/h）及无组织排放标准（1.0mg/m3）。（2）废水：运营期废水主要为生活污水，生活污水排入化粪池，由吸污车拉运至124团污水处理厂处置。3）噪声：项目产生的噪声主要为运输车辆、挖掘机、洒水车、推土机等设备运行产生的噪声。选用低噪声机械和设备，加强机械设备的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声机械的作业时间；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。在采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物：本项目运营期间产生固体废物主要是开采过程产生的表层剥离物及筛选产生的废砂石、生活垃圾、除尘器收集的粉尘及更换的废旧布袋、矿山设备运行维护过程会产生废机油。废砂石及表层剥离物分别暂存于废石堆场及表土堆场，待开采任务完成后全部用于矿坑回填，为复垦准备。生活垃圾集中收集至后拉运至124团生活垃圾填埋场处置。除尘器收集的粉尘量经加水混合后回填于采矿区；布袋除尘器更换的废旧布袋由厂家更换后回收处理。设备运行维护会产生废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求在矿区收集、暂存后交由有资质的单位处理处置。5）生态环境：项目清理场地、临时铺设进场道路以及施工机械运输碾压对作业区原有地表土壤及周边植被的扰动，致使地表松动，导致风蚀，易引起水土流失。运营期间强化管理，增强人员的环境保护意识，严格控制开采作业区的范围，严禁越界开采和随意占压植被；缩小作业面和减少扰动面积；开采完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。 |