拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师131团 压采地下水配套渠系建设工程 | 新疆生产建设兵团第七师 天北新区和1 3 1团东北侧 | 第七师水利工程管理服务中心 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 第七师131团压采地下水配套渠系建设工程新疆生产建设兵团第七师天北新区和131团境内。 本工程新建131团北干渠，建设长度15.313km，其中节制分水闸5座，涵洞28座，倒虹吸2座，交通桥1座，渠下涵6座，支渠分水闸31座；新建131团北二支渠，建设长度5.107km；新建131团北三支渠，建设长度5.849km；新建131团北四支渠，建设长度5.759km；新建131团北五支渠，建设长度6.926km。 本工程为新建项目，永久占地面积38.11hm2，临时占地15.16hm2。项目总投资总投资8160万元，环保投资94万元，占总投资的1.13%。 | 施工期 （1）废气：工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘、施工运输扬尘、砂石加工和混凝土拌和粉尘，以及机动车辆和施工机械排放的燃油尾气，主要污染物有TSP及NOx等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工期通过加强管理，落实好环保措施，扬尘对周围环境空气不会产生明显的影响。 （2）废水：施工生产生活区主要依托就近连队和居民点，生活污水以依托周边城乡现有生活污水处理设施为主。在自然保护区及水源地范围内不设临时用地，污水严禁排入自然河道、自然保护区及水源地范围内，因此施工期生活污水对环境不利影响较小。由于工程区地处地表水体在目前主要功能为灌溉、调节用水，水质保护目标为Ⅲ类。因此，应采取措施保护地表水体的水质，严禁施工区生产废水与生活污水直接排入附近的地表水体。同时应严格控制施工作业带范围，合理安排施工工序，缩短工期，严禁在保护区内排放废水，确保周边水体及水源地水质不受污染。因此预计不会对水质产生较大影响。 （3）噪声：项目采用低噪设备、采取隔声措施、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 （4）固体废弃物：本项目在施工结束后，将施工期临时弃渣运至弃渣场进行填埋，并进行土地平整，对地表植被进行恢复。施工过程中产生固体废物会对环境产生一定的影响，但这种影响是可逆的，在采取上述措施后，将得到一定程度的恢复，总体而言，对环境的影响在可接受范围内。 生活垃圾集中收集后及时运至奎屯市生活垃圾卫生填埋场统一处理，避免乱丢乱弃。在严格执行上述环保措施后，生活垃圾对环境的影响较小。 根据类比分析施工建筑垃圾约15t，全部运至城管部门核准的建筑垃圾填埋场填埋处置。 本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，对周围环境影响较小。 （5）施工对生态环境影响：施工开挖、占压等活动将直接对植物生物量及生产力带来损失，但开挖、土石方施工以及工程施工道路占压范围相对于评价区域面积很小，对于植物生物量和生产力损失较小，并且施工结束后，按照生态保护措施做好生态恢复，受施工活动影响的植被会逐渐恢复。 本环评要求施工生产生活区不得布设在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区、公益林和基本农田范围内。 综上所述，施工临时占地生态环境影响在做好生态恢复工作后，影响是可接受的。 运营期 （1）生态环境影响分析 本项目新建渠道长度38.954km。根据现场调查，渠段周边大部分为农耕地，本次渠道新建为水利工程，无“三废”污染物的产生与排放，对周边生态环境影响较小。 本渠道沿线环境将会发生一定改变，渠道两侧空间发生变化。这些环境变化会直接影响到原有渠道沿线动植物的生存、繁殖。但这些影响是可逆的，且影响时间较短，渠道渠沿线两侧植被种类单一。在施工完成后，原本的生态系统将得到恢复，造成的影响在可接受范围内。 本工程4+610-6+330段穿越奎屯河湿地省级（兵团）自然保护区，工程占地区主要植被为天然芦苇、芨芨草等，以草本植被为主，可见少量灌木。动物群落为常见啮齿类动物和荒漠种类，鸟类以有雁形目、鸽形目、雀形目涉禽为主，均是区域分布常见种本项目穿越自然保护区的实验区，穿越区自然景观类型主要为湿地景观，为水库正常蓄水位和洪水位之间的滩地，现场调查时无水面，均为天然草本植被覆盖，异质性水平不高。本项目施工时间短，施工期安排在枯水期。施工期产生的生产废水均全部收集，拉运至保护区范围外处置和利用，禁止废水排到保护区范围内，确保湿地水质不受污染。因此本工程对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区影响不大。 渠段11+515-14+540段渠线两侧分布有国家二级公益林，现状植被稀疏，分布有少量乔木、灌木，考虑到本工程在这两处渠段为新建干渠，工程实施后，对局部的灌木生长可能会产生较轻的不利影响，但运营期随着灌区地下水位的回升，将会对该片区域的公益林提供较好的水源补给，同时采取监控措施观测区域地下水位变化、补种等措施，可抵消对该渠段两侧公益林的不利影响。 （2）大气环境影响分析 项目属于非污染项目，运行期间无大气污染物产生与排放。 （3）声环境影响分析 本项目，运行期间无噪声产生，故运营期不会对周边居民区等敏感点产生影响。 （4）水环境影响分析 拟建项目区位于131团东北侧，项目区现状灌溉面积7.52万亩，均采用地下水灌溉，通过渠系的建设，将奎屯河河水引入，使灌区7.52万亩耕地，由地下水灌区转变为地表水灌区。工程主要为灌区内供水渠系建造，项目用水地表水水源为奎屯河，工程建设前、后不在河道行洪区域内引水，地表水由东干渠引入不新增从奎屯河取水量，属于灌区内部地表水水资源再分配，河道与现状调度保持不变，不会改变奎屯河的河道水量、水质和水位。本工程的建设不会对河道水产生影响。 本项目实施后，直接通过新建渠道由东干渠引用地表水进入灌区灌溉。整个东干渠灌区内的灌溉总水量指标不因项目建设而改变，本工程所需水量由下游灌区节水改造和退地轮种产生的结余水量提供，工程仅灌溉用水水源改变，区域地表水体总量不会减少，对泉沟水库来水量影响较小。 （5）固体废物影响分析 本项目为输水工程，属于非污染项目，运行期间无固体废物产生与排放。 （6）土壤环境影响 由于本项目位于超采区，由于大量开采地下水，水位下降。形成地下水位降落漏斗，周围地下水向灌区补给，逐步向深层入渗灌区周围侧向补给的地下水中的盐分也在灌区聚集。在长期大量利用地下水灌溉，又缺乏排水措施的情况下，水分腾发散失后，盐分大部分留在土壤中，使土壤含盐量和地下水的矿化度逐步增加，造成土壤盐渍化的面积增大，致使土壤耕作层盐分积累，导致土壤盐渍化和农作物减产。 灌溉水中都含有一定盐分，且地下水的矿化度般高于地表水，特别是长期利用高矿化度的地下水进行灌溉。本项目区存在一定的土壤盐渍化，工程实施后，通过减少地下水的灌水量，增加地表淡水的灌水量，以淋洗土壤中的盐分，并通过排水系统。将多余的盐分随地下水排出区外，防止地下水矿化度继续增加，可保证灌区土壤逐步脱盐降低盐渍化。给灌区农业生产提供了可靠的保证；有利于提高土地生物产量，返还土壤的有机物也会增加，可以提高土壤肥力；利于外围自然植被的生长，对防止垦区外围就地起沙，减轻垦区内的大风灾害，起到重要作用。 （7）环境风险分析 本项目为地下水压采工程，工程实施后若不严格关闭压采区域地下水取水水井，将会影响影响本工程的压采效果，地下水资源得不到合理的恢复，导致水资源的浪费。影响灌区自然植被生长，导致植被数量及其多样性减少，对区域生态系统产生影响。其次，运营期渠道周边居民将生活用水、污水排入渠道、大量使用农药、渠道开口取水等都将引起水体污染，影响奎屯河湿地省级（兵团）自然保护区的生物多样性，危害灌区农业生产和生态安全。本项目在实施后要严格执行“三条红线”的用水控制指标，强化水资源保护管理，对压采区的水井严格落实关闭或废弃措施，加强对地下水水井的监管。同时加强渠道污染源的治理，附近应禁止发展污染型企业，严禁设置各类污染源，搞好渠道两岸水土保持工作控制面源污染。推广高效环保型灌溉排水模式，以防止和减少化肥、农药等对地面水体及地下水的污染。采取合理保护措施，以上环境风险发生的可能性较低。本项目环境风险程度属于可以防控的。 |