拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师124团新增粮油产能基础建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师 1 24团8连 | 第七师水利工程管理服务中心 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 第七师124团新增粮油产能基础建设项目位于新疆生产建设兵团第七师124团境内。 项目主要平整土地1870.91亩；新建斗渠2.40千米；两个新建1个首部，2个滴灌系统，控制灌溉面积1662亩；新建田间道路共6条（包括进场道路），总长度为13.82千米；新建输配电工程包括380伏输电线路100米，10千伏输电线路3.9千米；新建农田防护林工程4条、长5.05千米，面积85.43亩；拟采用深松耕+增施商品有机肥改良土壤1662亩。 本工程为新建项目，永久占地面积130.39hm2，临时占地3.32hm2。项目总投资总投资1382.88万元，环保投资16万元，占总投资的1.16%。 | 施工期 （1）废气：项目施工期扬尘、燃油废气、拌和站废气和焊接废气会对大气环境产生一定程度的影响，采取规范施工营地，施工区域设置围墙；施工器械、建筑材料分类停放和堆存；及时清运建筑垃圾和挖掘土石方，对施工车辆进行清洗；合理安排施工计划，控制运输路线及运输时间；遇大风天气停止施工作业；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫的抑尘措施；加强路面养护，控制运输车辆装载量，不宜装载过满，采取遮盖、密闭措施后，施工期废水对大气影响较小。 （2）废水：生活污水依托居民区处理设施处理；施工场地设置防渗沉淀池，混凝土拌和系统冲洗废水、施工废水收集并排入防渗沉淀池处理后回用于场地及道路降尘，砼拌和用水全部进入混凝土中，不产生废水；养护废水全部蒸发；试压废水用于施工区洒水抑尘；项目产生的废水严禁排入界排渠及双河西干渠内，或者在界排渠及双河西干渠清洗施工机械，采取以上措施后，项目施工过程中产生的废水不会对水环境产生不利影响。 （3）噪声：在施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 （4）固体废弃物：施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运至124团建筑垃圾填埋场处置；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至124团垃圾填埋场处置；焊接废料收集后送至滴灌带厂家进行综合利用；施工结束后，拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。在采取上述措施后，施工期的固体废弃物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 （5）施工对生态环境影响：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气作业，弃土及时处理；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。采取上述措施后，生态环境影响可得到控制，影响是可接受的。 运营期 （1）生态环境影响分析 项目建成后，种植作物为小麦，未引进外来物种，对所在地植物物种运行较小；灌区的运营会产生的一定的水土流失，若灌溉退水不能得到有效的处理，可能会导致灌区内土壤盐碱化程度加重。在采取灌区内不引进外来物种；灌区外围及田间道路旁设置防护林；灌区内设置排渠的措施后，项目的运行对生态环境造成的运行较小。 （2）大气环境影响分析 项目属于生态影响类项目，在农作物播种、中耕、收割时会产生扬尘及农用机械燃油废气，采取改进的农用机械降低扬尘产生量，采用符合国标要求机械，使用合格燃油降低燃油废气影响。采取上述措施后，项目运行产生的废气对大气环境运行较小。 （3）声环境影响分析 项目产生的噪声主要为农用机械设备和泵房内水泵运行产生的噪声，噪声级在75至90分贝之间。农用机械选用低噪声设备，加强维护保养，确保其正常的作业状态；首部水泵选用低噪声设备，并进行基础减震，安装在泵房内地下，在采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 （4）水环境影响分析 拟建项目新增灌溉面积1744.63亩，新增毛灌溉用水量为54.37万立方米。灌溉取水口为西干渠取水口，该取水口控制灌溉面积18000亩，2020年取水量为573万立方米，有5万立方米的水量富裕，2025年用水控制方案为554万立方米，与拟建项目建设后的西干渠取水口控制取水量一致，同时还有2020年-2022年124团3个节水工程节约水量75.06万立方米作为备用水源，可保证项目灌溉用水需要。项目的建设不会对灌区内其他用水单位产生不利影响。项目灌区灌溉用水能够得到保障，但是不满足第七师水资源“三条红线”要求。 项目灌区从双河西干渠取水，西干渠取水口位于古尔图河，项目建设未增加西干渠的取水量，不会对古尔图河水文情势产生影响，生态下泄水量保持不变。 项目产生的生活污水均依托居民区处理设施处理，反冲洗废水排至沉淀池内，经沉淀后回用。 （5）固体废物影响分析 项目产生危险废物废机油（HW08，900-214-08）90kg/a，沾染有废矿物油的废手套（HW49，900-241-49）10kg/a，暂存在124团机械维修厂内的危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置；；废弃农药包装物（HW04，900-003-04）83.1kg/a，收集后交由农药售卖点，最终有农药生产厂家进行回收利用。 项目产生一般固废废作物秸秆（010-001-17）1662t/a，作物秸秆进行粉碎回田；产生废弃滴灌带（900-999-99）1.662t/a，集中收集后由滴灌带厂进行回收利用；产生沉淀池沉沙（900-999-99）5t/a，清挖后用于项目区低洼处填平；产生废农资包装袋（900-999-99）332.4kg/a，农资产生的废包装由各户进行分别收集，暂存在农户家内，各自进行综合利用；不新增施工人数，不新增生活垃圾产生量。 （6）土壤、地下水环境影响 项目运营期对土壤和地下水的影响主要为农药、化肥的使用、灌溉退水、排渠的影响及加压滴灌对土壤盐分的影响。采取测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量；建议使用低毒低残留农药、有机肥等；灌区内建设排渠，控制地下水水位；采取轮耕、休耕制度，不进行单一作物连续种植；灌区内建设排渠，控制地下水水位的措施后，可将项目运行对土壤、地下水的运行控制到最低。 （7）环境风险分析 项目产生的废机油均暂存在124团机械维修厂的危险废物暂存间内，农用机械及水泵属于有偿维修，废机油存在的环境风险由124团机械维修厂承担，本项目不再进行分析。 |