师市环审〔2023〕16号

关于新疆宏盛广源混凝土搅拌厂建设项目环境影响报告表的批复

乌苏艾斯特新忠发展建筑安装工程有限公司：

你公司《关于审批新疆宏盛广源混凝土搅拌厂建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师125团8连北侧，项目区中心地理坐标为东经84°30′30.290″，北纬44°48′58.792″。项目总占地面积17557.85平方米，新建120立方米/小时混凝土生产线和180立方米/小时混凝土生产线各一条，年产40万立方米混凝土，配套建设砂石料破碎和筛分生产线一条。项目总投资4000万元，其中环保投资334.5万元，占总投资的8.36%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。破碎机和筛分机上方设置集气罩，破碎、筛分粉尘经集气罩收集引至布袋除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放；水泥筒仓、粉煤灰筒仓和外加剂筒仓粉尘分别经各筒仓自带的气相脉冲袋式除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放；废气中颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1大气污染物排放限值要求。食堂油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道送至屋顶排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型饮食业单位限值要求。

- 筛分车间设置为密闭车间，破碎和筛分、搅拌工序均在密闭条件下进行，搅拌机设备为密闭设备，搅拌粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后排放；对输送带等物料输送设备采取密闭遮盖措施；物料进料前进行洒水，保证物料表面的湿润；在输送带跌落点处安装防尘设施，降低物料落差，并进行喷淋，减少起尘；粉煤灰、水泥和外加剂由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程均在封闭的管道中完成；砂子和石子等原料储存于密闭料仓棚内，装卸原料和堆存原料时洒水抑尘，并用篷布遮盖；车间内采取洒水降尘的措施；控制进出厂区车辆速度，选用清洁燃料；加强厂区绿化。厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。

- （二）落实水污染防治措施。搅拌机清洗废水、洗砂废水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用；食堂废水经油水隔离器处理后与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准浓度限值要求后，由吸污车运至125团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。布袋除尘器及车间内收尘灰、沉淀池沉渣收集后回用于生产，实验室废样收集后运送至住建部门指定地点处理；油水分离器分离出的废动植物油交由环卫部门统一清运至125团生活垃圾填埋场；废含油抹布和手套、废机油、废润滑油属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至125团生活垃圾填埋场。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、125团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年5月6日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，125团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局    2023年5月6日印发