拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市驰源混凝土有限公司一二三团17连混凝土预制厂建设项目 | 第七师123团17连车风线以东、凤北线以南 | 胡杨河市驰源混凝土有限公司 | 新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司 | 本项目位于第七师123团17连车风线以东、风北线以南，项目东侧紧邻车风线，北侧为其他预制场区，西侧为农田，南侧为空地。 项目占地面积22885m2。建设混凝土搅拌生产线2条，年产商品混凝土60560t；建设路沿石生产线1条、曲波砖生产线1条，年产路沿石105680块、曲波砖560040块。本工程总投资为5000‬‬万元，其中环保投资65.5‬万元，占总投资的1.3‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 本工程施工期废气主要包括土建、道路、管线施工产生的扬尘，以及施工车辆尾气等。施工期污染属于阶段性局部污染，完工后投入正常生产则无此项污染。从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响是有限的。 ②废水 本工程施工期生产生活用水量小，不会对该区域地下水产生影响。施工期生产废水设计沉砂池收集经沉淀处理后用于洒水抑尘。施工期生活污水经新建防渗化粪池收集，施工结束后清运至123团污水处理厂处置。施工期废水对周围环境基本无影响。 ③固体废物 施工期生活垃圾集中收集，清运至第七师胡杨河市垃圾处理厂；建筑垃圾集中收集，部分回收利用，其余运至123团建筑垃圾填埋场处置；弃土均为可利用方，施工结束后就地平整或用过绿化用土。 ④噪声 本项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备（空压机、挖掘机、推土机、装载机、焊接机、压路机、打桩机、振捣器）噪声和运输车辆噪声，具有分贝高、无规律的特点。噪声源强在78~105dB(A)。通过采取加强施工管理、合理安排作业时间、禁止夜间施工、加强施工机械的施工保养等措施后，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准要求。 综上所述，本工程采取了针对性的环境治理措施，以减轻施工期对周围环境的影响；另外考虑到施工期影响为暂时的，会随着施工的结束而消除。因此，本工程施工期环境影响可以接受。 （2）运营期 ①废水 本项目无生产废水排放，主要排放废水为生活污水，产生为量84m3/a，食堂污水经隔油池处理后同其他生活污水排入化粪池收集，吸污车定期清运至123团污水处理厂处置。 ②废气 物料装卸、存储、上料、输送等工序均采取封闭措施，且在装卸区和上料口处设置水喷雾降尘，各车间采取定期洒水沉降措施；粉料在筒仓内储存，上料过程产生的粉尘通过仓顶除尘器处理后15m高排气筒排放；计量、搅拌环节废气采用集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放，治理措施属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中推荐可行技术，经处理后有组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产限值，污染防治技术可行。无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求，污染防治技术可行。 ③固体废物 本项目一般工业固废包括沉淀池沉淀废渣、除尘器收集粉尘、不合格产品、废包装、隔油池油污，危险废物包括废油桶、废机油。沉淀池废渣、收集粉尘均回用于生产；不合格产品经全封闭破碎机破碎后回用于生产。废包装厂区集中收集后外售处置；隔油池油污、办公人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。废油桶、废机油、含油废物分类收集暂存至免烧砖车间内15m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。④噪声 本项目运营期噪声主要来源于配料机、搅拌机、传送机、震动成型机等生产设备运转产生的机械噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。采取从声源上降低噪声，选用低噪声设备，安装减振垫，关键发声部位安装消声器；所有设备仪器均设于室内等措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB（A）夜间50dB（A）。 |