拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆东浩天成储能材料有限公司-快速化学腐蚀电极箔生产线项目 | 胡杨河经济技术开发区纬一路 | 新疆东浩天成储能材料有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 本项目为新疆东浩天成储能材料有限公司-快速化学腐蚀电极箔生产线项目，项目生产厂房租用新疆东鹏懋兴电子科技有限公司厂区现有厂房，主要新建六条快速化学腐蚀电极箔生产线，一座纯水设备间，一座产品库房。 项目总投资5000万元，其中环保投资为76万元，占总投资的1.52%。 项目工作人员定员86人，年生产330天，每天工作24小时，三班制。 | 施工期 （1）废气 - 施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气，污染物为TSP、CO、NOx和SO2。合理安排施工计划，控制运输路线及运输时间；加强路面养护，控制运输车辆装载量，不宜装载过满，采取遮盖、密闭措施。 （2）废水 - 施工期废水主要为施工废水。施工场地设置沉砂池，施工废水经收集，排入沉砂池处理后循环利用。施工结束后，拆除沉砂池并平整土地。 （3）噪声 - 施工期噪声主要来自机械设备的作业施工、车辆的运输。合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 （4）固体废物 - 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运至当地建筑垃圾填埋场处置；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。 运营期 （1）废气 有组织废气及无组织废气主要为腐蚀箔生产工序产生的氯化氢和硫酸雾。 有组织废气：腐蚀箔生产车间的氯化氢和硫酸雾采用3套“集气罩+碱液喷淋”工艺处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放。采取以上措施后，腐蚀箔生产车间产生的氯化氢和硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）的相关要求，对DA001排气筒口处氯化氢、硫酸雾开展自行监测，监测频次为每年一次。 无组织废气： 生产线前处理、电化学腐蚀、化学腐蚀、后处理等酸液槽均采取加盖措施，并在厂内设置车间强制排风系统。采取以上措施后，硫酸雾、氯化氢厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）的相关要求，对厂界硫酸雾、氯化氢开展自行监测，非甲烷总烃监测频次为每年一次。 - 废水 - 项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，生产废水经厂区污水站处理满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求后，一同经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。 - 噪声 - 项目产生的噪声主要为腐蚀机、自动包装机等设备运行产生的噪声，噪声级在75至100分贝之间。选用低噪声机械和设备，加强机械设备的维修、管理。在采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 固体废物 - 危险废物：危险废物主要为废渗析膜（HW49，900-041-49）0.1吨/5年。 - 一般固体废物：一般固体废物主要为废铝箔15吨/年、污泥2000吨/年、废活性炭3吨/年、废渣22吨/年。 - 生活垃圾：员工产生的生活垃圾量20.4吨/年。 - 环境风险 - 项目环境风险主要为稀硫酸、稀盐酸发生泄漏对地下水和土壤造成的影响。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。 - 加强工作人员的安全生产培训，操作、控制运行的生产机械时，掌握正确的操作方法，避免机械挤压等事故发生；建设单位在可能产生职业危害作业岗位的醒目位置，设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等。 - 配液罐区域防渗设计实施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求进行设计实施，储罐设置在通风处，定期检查储罐呼吸阀，配液罐体四周及地面均采取防腐防渗措施，严防泄漏渗入污染地下水；罐区周围设置高度不低于1.2米的围堰，围堰内地面进行重点防渗，防止污染雨水和事故废水泄漏造成的环境污染。罐区围堰外设置导流沟并与厂区300立方米应急事故池连通，事故解除后，应急事故池中的物料返回相应储罐贮存。 - 厂内划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查，确保设备的正常运转；项目采用先进、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”。厂区进出口、危险废物暂存间等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段，要求最少储存3个月以上视频资料。建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 |