- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏升机械装备制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-660791-04-01-309229 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨光 | 联系方式 | 18852220888 |
| 建设地点 | 第七师胡杨河经济技术开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （84度52分26.318秒，44度46分31.386秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3514建筑工程用机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业、70采矿、冶金、建筑专用设备制造 351 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经济发展局备【2022】041号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 587 |
| 环保投资占比（%） | 3.9 | 施工工期 | 24个月（一期工程8个月；二期工程16个月） |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 47919.01 |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：第七师五五工业园区总体规划修编（2018-2035年） 审批机关：新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 批复名称：关于兵团第七师五五工业园区总体规划修编的批复（兵建规发[2018]91号） 《胡杨河经济技术开发区总体规划修编（2021-2035年）目前正处于相关部门的审批环节 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》 审批机关：新疆生产建设兵团生态环境局 批复名称：关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见（兵环审〔2022〕2号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《胡杨河经济技术开发区总体规划修编（2021- 2035）》及其规划环境影响评价文件和审查意见，开发区是以精细化工、生物化工、医药制造、化工（硅基）新材料产业为主导，以煤化工、石化深加工、盐化工为基础”的化工产业基地。本项目位于胡杨河经济技术开发区南区，其产业发展定位为煤盐油精细化工、新材料产业、新型建材、装备制造、创新科技及现代仓储物流等，本项目主要生产高频合金冷弯型无缝管材和重型起重机设备，属于建材及装备制造业，符合开发区产业定位要求，用地为三类工业用地，符合布局规划要求（见项目与胡杨河经济技术开发区产业功能布局关系图）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划提出，持续推进多污染源治理。深化煤化工、煤电硅、建材等产业的循环产业链条发展，全面推动循环经济建设和绿色清洁发展，通过改进工艺技术、提高原料利用率等，减少污染物源头产生量......供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉......全面推进VOCs清洁排放改造......推广处理效率高、可重复利用活性炭的VOCs治理技术。强化面源污染防控；加强城市扬尘综合防控，积极推进“智慧工地”建设，建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制；全面提高用水效率......持续推进工业源污染治理。以工业集聚区和煤化工等企业为重点，严格落实工业污染源全面达标排放......加强化学工业、农副食品加工业、印染、酒与饮料制造业等企业专项治理，实施清洁化改造；实施地下水污染管控......逐步管控地下水环境风险；建立全过程环境风险防范和应急管理体系......完善“立体化”环境应急预案体系，提升环境应急处置和基础保障水平。 本项目为起重机和高频合金冷弯型无缝管材生产项目，针对一期和二期投运期间项目车间产生的焊接烟尘、颗粒物、非甲烷总烃等污染物，环评提出了焊接烟尘收集净化（袋式除尘器）、蓄热式催化燃烧等相关处理措施，确保污染物处理后达标排放；对于投运期间日常办公生活产生的废水、焊接冷却水和水压测试排水，环评提出了收集、处理及回用的要求；对于固体废物，投运期间除尘器收集颗粒物、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、水性漆桶、生活垃圾等，环评提出了相应收集处置的要求。 在能源利用方面，项目两期实施后投运期间冬季不生产，不涉及供暖问题，生产过程用水由胡杨河经济技术开发区市政供水管网接入项目区。施工期污染防治方面，本次环评针对施工扬尘、施工废水、建筑垃圾等防治提出了区域洒水降尘、建设施工围挡、土石方防尘布覆盖、废水收集、建筑垃圾覆盖和及时清运等措施，确保施工期污染物排放降至最低。另外，环评针对项目区提出了分区防渗要求，针对可能出现的突发环境风险事故提出了编制突发环境事件应急预案的要求。 综上所述，项目实施符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 2.“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析; 分析结果. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全底线和生命线; 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区，中心地理坐标为E84°52'26.318"，N44°46'31.386"，项目周边无自然生态保护区、饮用水源保护区、珍稀濒危野生动植物敏感区等生态敏感目标，项目不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用; 项目（一期二期）运营中消耗一定量的电、水资源，用电由胡杨河经济技术开发区市政供电网络供给，用水由胡杨河经济技术开发区市政供水管道供给，水资源消耗主要为生活用水和焊接冷却用水补水，用水量相对区域水资源总量较少；项目占用土地资源约47919.01m2，构筑物充分利用占地进行平面设计，最大程度提高土地利用率。综上所述，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线：水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续滅少，己达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目所在区域大气环境现状质量达标，项目位于达标区。项目两期工程实施后管件和起重机焊接时产生的焊接烟尘颗粒物，切割、剪板、打磨刨边等产生的金属颗粒物，喷漆过程和晾干过程产生的有机废气等经处理可达标排放，对周边环境影响不大；工作人员生活排水排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网，焊接冷却水和水压测试排水循环利用不外排；切割机、刨边机等设备噪声经墙体隔声、设备减震等措施可厂界达标排放，对外环境贡献值不大；投运期间产生的除尘器收集颗粒物、金属边角料、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废桶、生活垃圾等固体废物均可得到有效收集和治理。项目建设不会影响区域环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单：主要包括《第七师胡杨河市生态环境准入清单》、《市场准入负面清单》（2022年版）; 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区，不属于《第七师胡杨河市生态环境准入清单》中禁止类和限制类；对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止准入类项目。; 符合. 3.与《新疆生产建设兵团第七师“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 查阅“第七师胡杨河市生态环境准入清单”，本项目所在管控单元为胡杨河经济技术开发区，属于重点管控单元，应从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个方面进行控制。 （1）空间布局约束 空间布局约束方案提出：园区主导产业是化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改）相关要求。 ①禁止类 重点发展精细化工、新材料等新兴产业，禁止类型主要为《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业，此外禁止新建或扩建棉浆粕生产项目；禁止在《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》（新政发〔2017〕155号）布局要求以外建设印染项目；禁止新建使用禁用的直接染料（冰染色基包括C.I.冰染色基11、C.I.冰染色基 48、C.I.冰染色基112、C.I 冰染色基113等）进行棉印染精加工的印染项目；劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。 在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。对于兰炭生产，产能过剩地区不得批准新建兰炭项目，除了在原有基础上进行技改以及煤化工配套的兰炭项目以外，对新建没有后续产业的兰炭项目原则上一律不予审批，另外自治区划定的大气污染联防联控区内严禁建设任何性质焦化项目。城市规划区边界外2千米以内，主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧和其它严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1千米以内及大气污染防治重点控制区内，禁止新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。 ②限制类 限制建设《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。对于高耗能项目，必须实行能源及环境评估，其指标不得高于同行业能耗标准值。劳动力密集型的非化工企业与化工企业分区建设。合理产业布局，优化资源配置，将污染相对较大的工业项目布局在北区，远离胡杨河市。 棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 ③鼓励类 围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。加快发展合成纤维。积极发展多功能纤维和生物质纤维。全力发展服装、家纺、针织产业，加快培育产业用纺织品产业。鼓励七师胡杨河市发展煤化工及氯碱化工深加工项目、纺织服装深加工项目和碳、铝、硅基新材料项目。支持企业充分利用新疆石油、煤炭和盐3大优势资源向下游产业发展。延伸烯烃、芳烃产业链，围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、 电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）限制类和淘汰类，属于允许类项目，位于胡杨河经济技术开发区南区，符合空间布局约束要求。 （2）污染物排放管控 污染物排放管控方案主要针对废水处理、废气处理、固体废物处置提出了要求。 ①废水 企业预处理达标废水经园区污水处理厂和中水厂处理满足中水回用标准，用于企业循环冷却、园区绿化、洒水降尘等。各企业按清污分流原则建立完善的排水系统和事故池，严禁将高浓度废水稀释排放。选择节水工艺，鼓励一水多用，减少废水排放。园区废水集中收集，分质处理；强化高盐污水处理处置，制定中水回用及处置去向；污水处理装置具体规模的设置应根据园区建设的进程予以协调，设置中水回用装置，减少外排水量。新入驻企业场内必须设置污水处理及中水回用及消防设施装置。 ②废气 严格控制有毒和有害气体的排放，并对有毒和有害气体排放实施在线自动检测仪监控。各装置反应尾气排放气、紧急事故排放气、罐区低压排放气等视其情况或送入各装置的火炬系统、焚烧炉或进入燃料气系统回收利用。煤化工项目采用高效的除尘设备。加强对企业的粉尘、烟尘污染治理。开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。含尘炉气或利用后的再生气必须经除尘处理后达标排放，捕集后的粉尘不能造成二次污染。 ③固体废物 工业园区的生活垃圾近期依托五五新镇生活垃圾填埋场进行处理。园区内产生的生活垃圾用专门容器收集后通过专用垃圾车运送市政生活垃圾处置设施进行处置。生活垃圾分类处理，无害化资源化处理。推广垃圾袋装化，对垃圾中有用的物质（如废纸、金属、玻璃等）回收。一般固体废物实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。园区产生的危险固体废弃物主要包括少量废旧催化剂、高沸物，污水处理装置产生的污泥，外送委托有相关危险废物处理资质的企业进行安全处置。在园区内建设危险废物临时贮存库，并进行防渗和排水设计。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。大力推进一般工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作。园区一般固体废物综合利用率不低于60%，对于无法综合利用的固体废物，在区外建设灰渣填埋场填埋。园区开展规划环评，需重点分析园区主要污染物排放对胡杨河市影响，确保胡杨河市环境空气质量稳定达标。 本项目两期工程运营过程中产生的废水主要为工作人员日常生活排水、焊接冷却过程产生的冷却水和管材水压测试排水，生活污水最终通过开发区市政排水管网排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理，焊接冷却排水经回水管和冷却水箱后循环利用不外排，水压测试排水收集后循环利用不外排；产生的废气中焊接烟尘颗粒物经烟尘净化设施（袋式除尘器）收集处理后通过车间排气筒排放；切割、剪板、打磨刨边等过程产生的金属颗粒物通过袋式除尘器收集处理后通过车间排气筒排放，挥发性有机物（以非甲烷总烃、苯和甲醇表征）通过蓄热式催化燃烧装置处理后单独排放；产生的除尘器收集颗粒物、金属边角料等一般工业固废暂存间暂存后送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置，废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、水性漆桶、废漆渣等危险废物于厂内危险废物暂存间暂存后交由有资质单位拉运处置，生活垃圾由厂内垃圾箱收集后交由环卫部门清运处置。项目产生的污染物均可得到有效处理处置。因此项目符合污染物排放管控要求。 （3）环境风险防控 针对园内企业，环境风险防控提出：易燃易爆的企业，自身要做好防护工作。企业存在重大安全隐患的，必须立即消除，消除前或消除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。 本项目企业不属于易燃易爆类型企业。本次环评针对项目一期二期投运期间可能产生的突发环境风险事件提出了相关风险防范和应急处置的要求，同时要求企业在一期项目投产前编制突发环境事件应急预案，二期项目投产前对应急预案进行修编，严格按照预案内容进行应急预警、应急响应、风险防控。综上所述，项目符合管控方案的环境风险防控要求。 （4）资源开发效率要求 资源开发效率要求提出：到2025年，园区工业固体废物综合利用率达到95%，工业用水重复利用率75%。合理利用土地，提高土地使用效率。加大环境保护政策实施力度，到2035年使园区工业用水循环利用率达到80%。 本项目（一期二期）生产用水主要为焊接冷却用水补水和管材试压用水，焊接冷却后的排水经回水管和冷却水箱后循环利用不外排，管材试压用水循环利用不外排，工业用水循环利用率100%。项目实施符合资源开发效率要求。 4.与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 技术政策提出，含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放......对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染......吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 本项目（一期二期）对于重型塔吊（起重机）在喷漆过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃、苯、甲醇表征），提出了收集后通过蓄热式催化燃烧装置处理的措施（属于吸附浓缩燃烧技术），废气处理后达标排放。处理过程中产生的废活性炭、废催化剂等固体废物，环评提出了专用容器包装后暂存于具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能的危废暂存间，定期交由有此类危险废物处置资质的单位处置的措施，同时对收集、暂存和运输等过程提出了要求。另外，环评针对运营期的管理，提出了设施维护、健全台账、环保管理制度等要求，确保处理设施长期稳定达标排放。综上所述，项目符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相关要求。 5.与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 “方案”提出，企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料.......企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等......生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭......处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。 针对本项目生产重型塔吊（起重机）期间使用的水性漆，本次环评提出了相应管理要求，要求建设方建立购入和使用等相关台账，记录使用水性漆的具体类型、名称、成分、VOCs的含量，水性漆的采购量、使用量、厂内存储量等信息，并保存相关证明材料。对于生产期间使用水性漆产生的VOCs废气，环评提出了封闭喷漆晾干室内VOCs废气负压收集后通过蓄热式催化燃烧装置处理后排放的措施，对于水性漆的存储，一期工程非使用状态于生产车间1#内原辅材料堆放处采用桶装加盖形式常温常压存放，二期工程非使用状态于厂内2座堆棚内原辅材料堆放处采用桶装加盖形式常温常压存放。另外对于废水性漆桶、废漆渣、废活性炭等固废，环评要求废活性炭采用专用容器收集包装后暂存于厂内设置的危险废物暂存间，定期交由有相应资质的处置单位拉运处置；废水性漆桶和专用包装容器包装后的废漆渣暂存于厂内一般工业固体废物暂存间，定期送至开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置。此类废物可得到妥善处置。综上所述，项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求。 6.与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析 文件的排查整治工作要求中针对挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装卸、敞开液面逸散、泄漏检测与修复、废气收集设施和废气旁路、治理设施、非正常工况、产品VOCs含量几个方面进行了相关要求。本项目属于机械装备制造项目，不涉及含VOCs产品的生产，运营期间厂内不涉及大型挥发性有机液体储罐及其装卸，项目使用加盖形式的桶装水性漆，非使用状态下以常温常压形式存放，使用过程以人工喷涂形式为主，不涉及含VOCs液料罐体的敞开液面逸散及泄漏检测修复。项目两个车间内封闭喷漆晾干室（独立区域）VOCs废气通过负压收集后经蓄热式催化燃烧装置处理后排放。针对处理设施，环评提出了治理设施的维护保养、活性炭催化剂定期更换以及设计空速、燃烧温度要求，处理效率和达标排放具有保证性；针对排放，项目不同废气经处理后通过车间不同排气筒分别排放，排放不设置有机废气旁路烟道，无VOCs稀释排放问题。 综上所述，项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相关排查整治要求。 7.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 条例提出，向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证；向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志；向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录......推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用；在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉......禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品......产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放......加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放......贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，应采取堆场场坪、路面硬化处理，并保持路面整洁，堆场周边配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施等措施，露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 本项目（一期二期工程）运营期间产品生产均在封闭车间内进行，排放的污染物包括颗粒物和VOCs等废气，本次环评针对上述污染物提出了相应减排的措施，要求项目投运前应依法进行进行排污许可登记，对排放口的设置，环评也提出了规范性的要求，包括两期工程运营期的污染物监测计划。另外，项目冬季不生产，不涉及采暖工程。项目原材料和产品均属于非易产尘物质，厂内道路均进行硬化处理，工程使用的设备、工艺、产品等也不属于列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。综上，项目实施基本符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。 8.选址合理性 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区，用地性质为三类工业用地（详见项目土地利用类型图），由“规划及规划环境影响评价符合性分析”部分可知，项目位置符合园区规划及规划审查意见，并已获得胡杨河市经济技术开发区投资促进局出具的建设用地规划许可证（经胡杨河市自然资源和规划局批准）。另外从基础设施方面分析，项目（一期二期）供水由胡杨河经济技术开发区市政供水管网提供，用水量及水压有充分保证；用电由胡杨河经济技术开发区市政电网提供，供电可靠；厂内生活污水排入开发区市政排水管网；生活垃圾由环卫部门定期拉运处理；工业固体废物进入开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置。从基础设施角度看，项目选址基本合理。 从原辅材料及能源供应方面分析，项目运营使用的钢带、方管、钢板、圆钢、水性漆等原材料从疆内购买，生产、生活用水接自开发区市政供水管网，生产生活用电接自开发区市政电网。从原辅材料及能源供应角度看，项目选址基本合理。 从环境可行性方面分析，项目所属区域属于大气环境功能2类区，声环境3类区，项目所在区域不涉及文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地，亦不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目区周边多为空地，区域对本项目制约性的环境要素很少，从环境可行性角度看，项目选址基本可行。 综上所述，从土地利用、基础设施方面、原辅材料及能源供应方面、环境可行性方面分析，项目选址基本可行。 9.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）。本项目起重机生产和高频合金冷弯型无缝管材生产不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此本项目符合国家的产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区，中心地理坐标为E84°52'26.318"，N44°46'31.386"。项目区东侧为空地，约240m处为智润电子材料有限公司；南侧为前山路，隔路为空地；西侧、北侧均为空地。项目地理位置、项目和周边环境关系图见附图1、附图2。 1.建设内容 本项目总占地面积47919.01m2，总建筑面积为24050.88m2，分两期建设。一期工程占地面积12540m2，建设生产车间1座，建筑面积7200m2，单层，内置1条重型塔吊（起重机）生产线和2条高频合金成型成套生产线；建设办公楼1座，建筑面积878.88m2；建设门卫室1间，建筑面积24m2；另外建设停车位15个，进行厂内路面硬化和绿化建设，硬化面积4930m2，绿化面积2445m2；一期工程建成后年产生11台重型塔吊（起重机）、109吨高频合金冷弯型无缝管材。二期工程占地面积35379.01m2，建设生产车间1座，建筑面积7200m2，单层，内置2条重型塔吊（起重机）生产线和4条高频合金成型成套生产线；建设堆棚2座，建筑面积8448m2；建设地下消防水池和地下消防泵房，建筑面积300m2；另外建设停车位10个，进行厂内路面硬化和绿化建设，硬化面积11501.56m2，绿化面积5705.45m2。二期工程建成后年产26台重型塔吊（起重机），254吨高频合金冷弯型无缝管材。 项目两期工程建成后2座生产车间合计设置6 条高频合金成型成套生产线和3条重型塔吊（起重机）生产线，合计年产363吨高频合金冷弯型无缝管材，37台重型塔吊（起重机）。 项目主要建设内容见表2。 表2 项目建设内容一览表 序号; 工程名; 工程量; 备注. 一期工程. 1; 主体 工程; 生产车间1#; 生产车间建筑面积7200m2，高9.15m，钢结构，单层，内置1条重型塔吊（起重机）生产线和2条高频合金成型成套生产线，用于一期生产，原辅材料及产品堆放; 新建. 2; 辅助工程; 办公楼; 办公楼建筑面积878.88m2，高8.05m，砖混结构，2层，用于办公人员日常办公; 新建. 门卫室; 门卫室建筑面积24m2，高2.9m，砖混结构，单层，用于工作人员值班（兼消防控制室）; 新建. 3; 公用 工程; 给水; 采用自来水，用水由经济技术开发区市政供水管网接入厂区生产车间1#和办公楼; 依托. 排水; 工作人员生活污水（含餐饮废水）经办公楼卫生厕所和食堂油水分离器后排入开发区市政排水管网; 依托. 供电; 经济技术开发区市政电网接入生产车间1#和办公楼; 依托. 供热; 项目冬季不生产，不涉及供暖问题; /. 4; 储运工程; 厂内道路; 围绕生产车间和办公楼建设消防通道（厂内道路）600m，路宽6~7m，混凝土硬化; 新建. 5; 环保 工程; 废水; 生活污水; 办公楼每层建设卫生厕所1间，食堂设置油水分离器，工作人员生活污水（含餐饮废水）经办公楼卫生厕所和食堂油水分离器后排入开发区市政排水管网，最终进入进入开发区南区污水处理厂处理; 环评要求/新建. 冷却排水; 重型塔吊和高频合金冷弯无缝管材焊接工段的冷却排水通过冷却系统回水管进入冷却水箱（水冷装置3套）冷却后循环利用不外排. 水压测试排水; 高频合金冷弯型无缝管材生产区设置1座容积10m3蓄水池，排水经车间内蓄水池收集后回用于管材水压测试不外排. 废气; 焊接烟尘（颗粒物）; 高频合金冷弯无缝管材生产线2台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产线5台二氧化碳保护焊机上方设置集气罩，烟尘颗粒物经集气罩收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒1#排放; 环评要求/新建. 金属尘（颗粒物）; 高频合金冷弯无缝管材生产线1台刨边机、1台电脑飞锯机、1台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，产生的金属颗粒物和焊接烟尘一同处理排放. 挥发性有机物; 重型塔吊生产线喷漆晾干室（独立区域，分喷漆区和晾干区）内产品喷漆、自然晾干过程产生的挥发性有机物经1套负压装置收集后进入1套蓄热式催化燃烧装置处理后通过车间排气筒2#排放. 噪声; 生产设备均置于生产车间内，通过选用低噪声设备，开卷机、刨边机、倒棱机、切板机、折弯机、切割机等高噪声设备加装减震垫，车间墙体隔声措施减小噪声排放; 环评要求/新建. 固体废物; 生活垃圾; 工作人员产生的生活垃圾由厂内垃圾箱收集后由环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场处置; 环评要求/新建. 油水分离器分离的油脂和隔渣; 定期清理，油脂用专用容器包装后交由有相应资质单位回收处置，隔渣清理后和生活垃圾一同处置. 除尘器收集颗粒物; 除尘器收集颗粒物和金属边角料暂存于厂内建设的1间20m2一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 金属边角料. 废润滑油、含油废物; 设备维修产生的废润滑油和专用包装袋收集的含油废物分区暂存于厂内建设的1间20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 废桶; 设备润滑产生的废润滑油桶和废润滑油、含油废物分区暂存于厂内20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置；水性漆桶暂存于厂内一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 废活性炭; 蓄热式催化燃烧装置产生的废活性炭专用容器包装后和其他危险废物分区暂存于厂内20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 废催化剂; 蓄热式催化燃烧装置产生的废催化剂专用容器包装后和其他危险废物分区暂存于厂内20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 废漆渣; 专用容器收集后和其他一般工业固体废物暂存于厂内20m2一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 生态恢复; 施工后进行厂内路面硬化和绿化，硬化面积4930m2，绿化面积2445m2; 新建. 二期工程. 1; 主体 工程; 生产车间2#; 生产车间建筑面积7200m2，高9.15m，钢结构，单层，内置2条重型塔吊（起重机）生产线和4条高频合金成型成套生产线，用于产品生产; 新建. 2; 辅助工程; /; 工作人员办公和值班依托一期工程已建的办公楼和门卫室; 依托. 3; 公用 工程; 给水; 采用自来水，用水由经济技术开发区市政供水管网接入厂区生产车间; 依托. 排水; 工作人员生活污水收集排放依托一期工程办公楼卫生厕所、食堂油水分离器及相关排水管网; 依托. 供电; 经济技术开发区市政电网接入生产车间和办公楼; 依托. 供热; 项目冬季不生产，不涉及供暖问题; /. 消防; 地下消防水池1座，建筑面积195m2，有效容积500m3；地下消防泵房1间，建筑面积105m2; 新建. 4; 储运工程; 厂内道路; 围绕生产车间、消防水池及泵房、堆棚建设消防通道（厂内道路）1170m，路宽6~7m，混凝土硬化; 新建. 堆棚1#、2#; 堆棚2座，四周围墙高9.15m，单个建筑面积4224m2，总建筑面积8448m2，用于堆放一期二期工程的原辅材料及产品，以及重型塔吊产品展示; 新建. 5; 环保工程; 废水; 生活污水; 排水经一期已建办公楼内各层卫生厕所和食堂油水分离器后排入开发区市政排水管网，最终进入开发区南区污水处理厂处理; 环评要求/依托. 冷却排水; 重型塔吊和高频合金冷弯无缝管材焊接工段的冷却排水通过回水管进入冷却水箱（水冷装置6套）冷却后循环利用不外排; 环评要求/新建. 水压测试排水; 高频合金冷弯型无缝管材生产区设置1座容积30m3蓄水池，排水经蓄水池收集后回用于高频合金冷弯无缝管材水压测试. 废气; 焊接烟尘（颗粒物）; 高频合金冷弯无缝管材生产线4台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产线10台二氧化碳保护焊机上方设置集气罩，烟尘颗粒物经收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒3#排放; 环评要求/新建. 金属尘（颗粒物）; 高频合金冷弯无缝管材生产线2台刨边机、2台电脑飞锯机、2台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，产生的金属颗粒物和焊接烟尘一同处理排放. 挥发性有机物; 重型塔吊生产线喷漆晾干室（独立区域，分喷漆区和晾干区）内产品喷漆、自然晾干过程产生的挥发性有机物经1套负压装置收集后进入1台蓄热式催化燃烧装置处理后通过车间排气筒4#排放. 噪声; 生产设备均置于生产车间内，通过选用低噪声设备，开卷机、刨边机、倒棱机、切板机、折弯机、切割机等高噪声设备加装减震垫，车间墙体隔声措施减小噪声排放; 环评要求/新建. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集处置采用一期工程已有垃圾箱，收集后由环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场处置; 环评要求/依托. 油水分离器分离的油脂和隔渣; 定期清理，油脂用专用容器包装后交由有相应资质单位回收处置，隔渣清理后和生活垃圾一同处置. 除尘器收集颗粒物; 除尘器收集颗粒物和金属边角料暂存于一期工程已建的20m2一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 金属边角料. 废润滑油、含油废物; 设备维修产生的废润滑油和专用包装袋收集的含油废物分区暂存于厂内一期工程已建20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置; 环评要求/依托. 废桶; 设备润滑产生的废润滑油桶和废润滑油、含油废物分区暂存于一期工程已建20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置；水性漆桶暂存于一期工程已建的20m2一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 废活性炭; 蓄热式催化燃烧装置产生的废活性炭专用容器包装后和其他危险废物分区暂存于一期工程已建20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 废催化剂; 蓄热式催化燃烧装置产生的废催化剂专用容器包装后和其他危险废物分区暂存于一期工程已建20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 废漆渣; 专用容器收集后和其他危险废物分区暂存于一期工程已建20m2一般工业固体废物暂存间，交由有相应资质的单位处置. 生态恢复; 施工后进行厂内路面硬化和绿化，硬化面积11501.56m2，绿化面积5705.45m2; 新建. 2.产品及产能 一期工程年产生11台重型塔吊（起重机）、109t高频合金冷弯型无缝管材，二期工程年产26台重型塔吊（起重机），254t高频合金冷弯型无缝管材。产品及产能情况见表3。 表3 产品和产能情况一览表 序号; 产品; 产能; 备注. 一期工程. 1; 重型塔吊（起重机）; 11台/a; 根据市场行情和需求，年产量为实际预计产能. 2; 高频合金冷弯型无缝管材; 109t/a. 二期工程. 1; 重型塔吊（起重机）; 26台/a; 根据市场行情和需求，年产量为实际预计产能. 2; 高频合金冷弯型无缝管材; 254t/a. 合计. 1; 重型塔吊（起重机）; 37台/a; 根据市场行情和需求，年产量为实际预计产能. 2; 高频合金冷弯型无缝管材; 363t/a. 3.生产设备 一期和二期工程运营期间主要生产设备及参数见表4。 表4 生产单元、主要工序、生产设施及设施参数 生产单元; 生产线数量; 主要工序; 生产设施; 生产设施数量; 备注. 一期工程. 生产车间1#高频合金冷弯无缝管材生产单元; 2条; 准备区; 上卷小车; 1套; /. 开卷机; 1套; /. 直头夹送矫平机; 1套; /. 剪切对焊装置; 1套; /. 水平螺旋活套; 1套; /. 刨边机; 1套; /. 地脚螺栓; 1套; 不含安装垫铁. 电控系统; 1套; 不含车间所有电缆及预埋管. 液压系统; 1套; 含车间配管. 主机区; 成型机组; 2套; /. CO2气体保护焊机及小车; 2套; 国内配套. 600kW高频焊接设备; 1套; 国内配套. 水冷装置; 3套; 不含车间配管. 电脑飞锯机; 1套; 国内配套. 定径机组; 2套; /. 锯后辊道; 1套; /. 地脚螺栓; 1套; 不含安装垫铁. 电控系统; 1套; 不含车间所有电缆及预埋管. 精整区; 钢管矫直机; 1套; /. 平头倒棱机; 1套; /. 水压试验机; 1套; /. 台架辊道等; 1套; /. 内毛刺清除装置; 2套; 国内配套. 轧辊; 2套; /. 生产车间1#重型塔吊（起重机）生产单元; 1条; 生产区; 行车5T; 3台; /. 工装; 1套; /. CO2气体保护焊机; 5台; /. 切板机; 1台; /. 折弯机; 1台; /. 切割机; 1台; /. 平面铣床; 1台; /. 立面铣床; 1台; /. 激光切割机; 1台; /. 二期工程. 生产车间2#高频合金冷弯无缝管材生产单元; 4条; 准备区; 上卷小车; 2套; /. 开卷机; 2套; /. 直头夹送矫平机; 2套; /. 剪切对焊装置; 2套; /. 水平螺旋活套; 2套; /. 刨边机; 2套; /. 地脚螺栓; 2套; 不含安装垫铁. 电控系统; 2套; 不含车间所有电缆及预埋管. 液压系统; 2套; 含车间配管. 主机区; 成型机组; 4套; /. CO2气体保护焊机及小车; 4套; 国内配套. 600kW高频焊接设备; 2套; 国内配套. 水冷装置; 6套; 不含车间配管. 电脑飞锯机; 2套; 国内配套. 定径机组; 4套; /. 锯后辊道; 2套; /. 地脚螺栓; 2套; 不含安装垫铁. 电控系统; 2套; 不含车间所有电缆及预埋管. 精整区; 钢管矫直机; 2套; /. 平头倒棱机; 2套; /. 水压试验机; 2套; /. 台架辊道等; 2套; /. 内毛刺清除装置; 4套; 国内配套. 轧辊; 4套; /. 生产车间2#重型塔吊（起重机）生产单元; 2条; 生产区; 行车5T; 7台; /. 工装; 2套; /. CO2气体保护焊机; 10台; /. 切板机; 1台; /. 折弯机; 1台; /. 切割机; 1台; /. 平面铣床; 1台; /. 立面铣床; 1台; /. 激光切割机; 1台; /. 4.生产单元和主要工艺 项目主要生产单元为两座生产车间内的高频合金冷弯无缝管材生产单元和重型塔吊（起重机）生产单元，两期工程高频合金冷弯无缝管材生产线共计6条，重型塔吊（起重机）生产线共计3条。 生产工艺方面，高频合金冷弯无缝管材：准备钢带—滚轮挤压—焊缝及冷却—滚轮挤压（预成型）—模具定型—切割定尺—打包出货。 重型塔吊（起重机）：下料—组装—焊接—打磨—喷漆晾干--组装发货。 5.原辅材料及燃料 5.1原辅材料使用情况 项目主要原辅材料和燃料情况见表5。 表5 项目主要原辅材料及燃料一览表 注：建设方采用水性底漆和面漆均符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中水性涂料VOC含量限值要求（见附件水性漆检测检验报告） 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一期工程. 1; 钢带; t/a; 108; 疆内采购. 2; 135方管; t/a; 30; 疆内采购. 3; 36槽钢; t/a; 6; 疆内采购. 4; 钢板; t/a; 24; δ20mm、δ25mm、δ30mm，疆内采购. 5; 100方管; t/a; 6; 厚10mm，疆内采购. 6; 钢板; t/a; 45; δ16mm、δ14mm、δ12mm、δ10mm，疆内采购. 7; 焊丝; t/a; 3; 1.2型，疆内采购. 8; 圆管; t/a; 39; Φ40、Φ36、Φ32，疆内采购. 9; 圆钢; t/a; 15; Φ50、Φ70，疆内采购. 10; 水性环氧漆; t/a; 3; 疆内采购，桶装底漆，主要成分为环氧树脂、苯、二乙二醇二甲醚、乙二醇甲醚、颜料、甲醇、防锈助剂、水等。厂内最大存储量3t，于生产车间1#原辅材料存储区存储. 水性黄丙烯酸漆; t/a; 3; 疆内采购，桶装面漆，主要成分为水性黄丙烯酸树脂、N，N-二甲基乙醇胺、二乙二醇二甲醚、甲醇、苯、颜料、防锈助剂、水等。 厂内最大存储量3t，于生产车间1#原辅材料存储区存储. 11; 润滑油; t/a; 0.3; 疆内采购，厂内最大存储量0.3t，于生产车间1#原辅材料存储区存储. 12; 水; m3/a; 7170.5; 经济技术开发区市政供水管网提供. 13; 电; 万KWh/a; 80; 经济技术开发区市政电网提供. 二期工程. 1; 钢带; t/a; 252; 疆内采购. 2; 135方管; t/a; 70; 疆内采购. 3; 36槽钢; t/a; 14; 疆内采购. 4; 钢板; t/a; 56; δ20mm、δ25mm、δ30mm，疆内采购. 5; 100方管; t/a; 14; 厚10mm，疆内采购. 6; 钢板; t/a; 105; δ16mm、δ14mm、δ12mm、δ10mm，疆内采购. 7; 焊丝; t/a; 7; 1.2型，疆内采购. 8; 圆管; t/a; 91; Φ40、Φ36、Φ32，疆内采购. 9; 圆钢; t/a; 35; Φ50、Φ70，疆内采购. 10; 水性环氧漆; t/a; 7; 疆内采购，桶装底漆，主要成分为环氧树脂、苯、二乙二醇二甲醚、乙二醇甲醚、颜料、甲醇、防锈助剂、水等。厂内最大存储量7t，于两座堆棚内原辅材料存储区存储. 水性黄丙烯酸漆; t/a; 7; 疆内采购，桶装面漆，主要成分为水性黄丙烯酸树脂、N，N-二甲基乙醇胺、二乙二醇二甲醚、甲醇、苯、颜料、防锈助剂、水等。厂内最大存储量7t，于两座堆棚内原辅材料存储区存储。. 11; 润滑油; t/a; 0.7; 疆内采购，厂内最大存储量0.7t，于两座堆棚内原辅材料存储区存储. 12; 水; m3/a; 16730; 经济技术开发区市政供水管网提供. 13; 电; 万KWh/a; 186; 经济技术开发区市政电网提供. 由表5可知，项目使用的原材料和污染物排放有关的物质主要为产品生产过程中原料钢（槽钢、钢板、圆钢、方管、钢带等）切割、切板、打磨、刨边、铣削等过程产生含金属颗粒物（主要为铁氧化物）；重型塔吊（起重机）产品喷漆及晾干过程中挥发的有机废气（根据建设方提供的水性漆检测检验报告，本项目有机废气以非甲烷总烃、苯和甲醇表征）。 5.2原辅材料及产品储存合理性分析 由于本项目一期产能仅为总产能的30%左右，产能较小，因此建设方考虑不建设堆棚，一期工程使用的钢带、方管、槽钢、钢板、圆管、圆钢、润滑油等原辅材料和产品均于生产车间1#中存储，存储位置根据生产线布置位置以生产便捷为原则确定。根据建设方提供的信息，一期工程原辅材料采用连续供应，产品根据客户采购订单随时销售拉运，车间建筑面积7200m2可满足一期工程原辅材料及产品的堆放要求，具有合理性。二期工程实施后产能达到100%，建设两座堆棚用于一期工程和二期工程原辅材料及产品的堆放，同时用于塔吊产品的展示。项目根据两期工程产能情况进行原辅材料和产品存储位置的调整，存储具有合理性。 项目物料平衡情况见表6、表7，水性漆平衡见图1、图2。 表6 一期工程物料平衡一览表 序号; 物料; 进料; 消耗; 出料. 单位; t/h; t/a; t/a; t/h; t/a. 高频合金冷弯型无缝管材、重型塔吊（起重机）. 1; 钢带; 0.019; 108; 0.81; 0.0186; 107.19. 2; 135方管; 0.0052; 30; 0.22; 0.0052; 29.78. 3; 36槽钢; 0.0010; 6; 0.045; 0.0010; 5.96. 4; 钢板; 0.0042; 24; 0.18; 0.0041; 23.82. 5; 100方管; 0.0010; 6; 0.045; 0.0010; 5.96. 6; 钢板; 0.0078; 45; 0.34; 0.0078; 44.66. 7; 圆管; 0.0068; 39; 0.29; 0.0067; 38.71. 8; 圆钢; 0.0026; 15; 0.11; 0.0026; 14.89. 9; 焊丝; 0.00052; 3; 0.062; 0.0005; 2.94. 10; 水性漆; 0.0010; 6; 0.90; 0.00089; 5.10. 产品. 1; 高频合金冷弯无缝管材; /; /; /; 0.019; 109.25. 2; 重型塔吊（起重机）; /; /; /; 0.029; 169.76（11台）. 表7 二期工程平衡一览表 序号; 物料; 进料; 消耗; 出料. 单位; t/h; t/a; t/a; t/h; t/a. 高频合金冷弯型无缝管材、重型塔吊（起重机）. 1; 钢带; 0.044; 252; 1.90; 0.043; 250.1. 2; 135方管; 0.012; 70; 0.53; 0.012; 69.47. 3; 36槽钢; 0.0024; 14; 0.11; 0.0024; 13.89. 4; 钢板; 0.0097; 56; 0.42; 0.0096; 55.58. 5; 100方管; 0.0024; 14; 0.11; 0.0024; 13.89. 6; 钢板; 0.018; 105; 0.81; 0.018; 104.19. 7; 圆管; 0.016; 91; 0.69; 0.016; 90.31. 8; 圆钢; 0.0061; 35; 0.23; 0.0060; 34.77. 9; 焊丝; 0.0012; 7; 0.144; 0.0012; 6.856. 10; 水性漆; 0.0024; 14; 2.1; 0.0021; 11.90. 产品. 1; 高频合金冷弯无缝管材; /; /; /; 0.044; 254.90. 2; 重型塔吊（起重机）; /; /; /; 0.069; 396.06（26台）. 5.1 附着 水性底漆和面漆 0.09 喷涂、晾干 漆渣 外界环境 6 0.12 有组织 蓄热式催化燃烧装置 0.81 0.77 0.81 0.65 VOCs 无组织 CO2、H2O 0.041 外界环境 图1 一期工程水性漆平衡示意图 11.9 附着 水性底漆和面漆 0.21 外界环境 14 喷涂、晾干 漆渣 0.27 有组织 蓄热式催化燃烧装置 1.89 1.80 1.89 1.53 VOCs 无组织 外界环境 CO2、H2O 0.09 图2 二期工程水性漆平衡示意图 6.给排水 项目用水主要为工作人员生活用水、焊接冷却用水和管材水压测试用水。 一期工程： 工作人员用水量按每人每天60L计算，则生活用水量约为4320m3/a（含餐饮用水）；焊接冷却用水循环使用，需定期补水，根据建设方提供的资料及项目可行性研究报告，此部分补水预计在1788.5m3/a；管材水压测试用水量根据建设方提供的资料及项目可行性研究报告预计约为1062m3/a。 排水主要是生活污水（含餐饮废水）、焊接冷却水排水和管材水压测试排水，其中焊接冷却水排水和管材水压测试排水均回用于焊接冷却工段和水压测试工段不外排,生活排水按用水量80%计，产生量为3456m3/a。 二期工程： 工作人员用水量按每人每天60L计算，则生活用水量约为10080m3/a（含餐饮用水）；焊接冷却用水循环使用，需定期补水，根据建设方提供的资料及项目可行性研究报告，此部分补水预计在3577m3/a；管材水压测试用水量根据建设方提供的资料及项目可行性研究报告预计约为3073m3/a。 排水主要是生活污水（含餐饮废水）、焊接冷却水排水和管材水压测试排水，其中焊接冷却水排水和管材水压测试排水均回用于焊接冷却工段和水压测试工段不外排,生活排水按用水量80%计，产生量为8064m3/a。 项目一期、二期工程水平衡见图3、图4。 1788.5 1788.5 焊接冷却水补水 10622 管材水压测试用水 1062 新鲜水 蓄水池 7170.5 864 4320 3456 卫生厕所/食堂油水分离器 生活用水（含餐饮用水） 园区市政排水管网 图3 一期工程水平衡示意图 （单位：t/a） 3577 焊接冷却水补水 3577 30732 3073 新鲜水 16730 蓄水池 管材水压测试用水 2016 8064 10080 生活用水（含餐饮用水） 卫生厕所/食堂油水分离器 园区市政排水管网 图4 二期工程水平衡示意图 （单位：t/a） 7.劳动定员及工作制度 项目工作人员定员1000人，其中一期工程约300人，二期工程约700人，年生产240天，三班制，每班工作8小时。 8.厂区平面布置 项目厂区整体呈规则长方形，厂区入口位于南侧，一期工程办公楼位于厂区内东南角，消防水池和消防泵房位于厂区内西南角，一期工程生产车间位于厂区内中部东侧，二期工程生产车间位于厂区内中部西侧，二期工程两座堆棚位于生产车间北侧。详见附图3项目平面布置图。 9.第七师胡杨河经济技术开发区简介 1.园区位置 第七师胡杨河经济技术开发区位于第七师129团五五新镇东侧，距离中心镇区3km处，东邻古尔班通古特大沙漠边缘，南距奎屯55km，北距克拉玛依80km西距阿拉山口180km，东距乌鲁木齐300km.南区和北区合计面积达到57.50km2。 2.园区定位 园区功能定位为：以精细化工、生物化工、医药制造、化工（硅基）新材料产业为主导，以煤化工、石化深加工、盐化工为基础”的化工产业基地。 3.产业布局 园区南区规划主要功能区为：煤化工产业、石化深加工产业、盐化工产业、精细化工业、新材料生产以及新型建材、新材料、仓储物流业、现代装备制造业、创新科技产业。北区规划主要功能区为：生物医药、化工产业、新材料产业及配套仓储物流业。 4.功能分区 ①南区现代物流仓储区 依托奎北铁路五五新镇高速公路五五新镇互通式立交布置。奎车公路以南，奎北公路以东，奎克高速以西区域为仓储物流区，占地面积348公顷，物流仓储用地面积273.04公顷。 ②南区创新科技产业区 包括两部分，靠近129团片区位于仓储物流区以南，中园路以北，占地面积231公顷，靠近胡杨河市片区位于乌尔禾路以南，工业大道以西，科技四路以南，占地面积403公顷，总占地634公顷，本区工业用地面积473.75公顷。 ③南区装备制造产业区 位于规划区西部，位于高新二路以南，科技四路以北，工业大道两侧，占地面积709公顷，工业用地面积489.62公顷。 ④南区煤盐油、精细化工及新材料产业区： 分为两个区，布设在园区中北部。一部分位于规划苏兴滩东路、车北西路以北，北环路以南，奎克高速以东，天北大道以西区域为石油化工产业区，占地面积984公顷，三类工业用地面积750.91公顷。另一片区位于规划高新二路以北，共青路以南，工业大道两侧区域为盐化工产业区，占地面积1071公顷，工业用地面积874.05公顷。 ⑤南区新型建材产业区 工业大道以西，车北西路以北，柳沟西路以南区域为新型建材产业，占地面积98公顷，工业用地面积54.10公顷。 ⑥南区新材料产业区 共青路以北，车北西路与纬一路以南，奎克高速以东区域为新材料产业，占地面积435公顷，工业用地面积302.30公顷。 ⑦北区生物医药、化工及新材料产业区 位于新一路以北，新四路以南，新东路以西、新沪路以东的区域，占地面积1059.49公顷，工业用地面积面积828.89公顷。 ⑧北区仓储物流区 位于新渝路以东，新四路以南的区域，占地面积188.09公顷，仓储物流用地面积94.66公顷。 6.基础设施 ①供电规划 园区电源由园区内热电厂（总装机容量2×485MW）供给，现状电源由锦龙电力集团奎屯电厂设专线引来，规划三家光伏发电企业，光伏发电总装机300MW，可作为备用电源。依据园区规划期末总用电计算负荷预测值，同时考忠电力输送距离结合供电可靠性“N-1”原则，确定园区一次送电网的电压等级为220KV，高压送电线路为220kV两路。除热电厂220kV升压站外，根据负荷特性及分布情况，在工业园区需另建一座220/110/35KV变电站及4座110/35kV变电站（南区三座，北区一座），两变电站与国网220kV联网运行。北区新建热电厂一座（分三期建设：其中一期2x40MW背压机+1×220t+2×110t超高压煤粉锅炉；二期2x80MW背压机+2x480t超高压煤粉锅炉；三期2×80MW背压机+2x480t超高压煤粉锅炉），除热电厂35KV升床站外，北区新建两座35/0 4kV变电站三座。工业园区内部二次送电网包括110kV、35kV的送电线路及变电所。根据整个园区地块近远期开发，结合个别地块的负荷特殊性，园区内再分建2个电压等级为110kV的变电站（其中一个110kV变电站的供电容量为4x80MW，另一个110kV变电站的供电容量为3x80MW），其他地块的供电由所在区域220kV或110kV变电站按各个地块负荷特性及需要，分别采用110kV或35kV供电。 ②燃气规划 为保证供气的可靠性，南区供气主干管网接入1个气门站，北区接入一个气门站，燃气管道采用枝状分布。天然气中压一级管道采用无缝钢管，管径为DN300-DN500，外做聚乙烯胶带加强级防腐，管道中心埋深不小于1.5m。天燃气管线布置在道路北侧或东侧。 ③供水 园区南区中部和南部建设两座生产水厂。一座位于园区中部，距泉沟水库约42km，另一座水厂位于园区南部，距离泉沟水库约32km；北区建设一座生产水厂和一座生活水厂，生产水厂位于北区南部，距南区25km。从南区通过一条输水管线接至北区生产水厂。生活水厂位于北区南部，距南区20km。从南区通过一条输水管线接至北区生活水厂。供水管网采用枝环相接供水系统，供水主干管自规划水厂引入，管网敷设在道路人行道及非机动车道内。 ④排水 南区设置二座污水处理厂，近期污水通过工业大道排水管线接入南区北部污水处理厂，北部污水处理厂主要用于化工类污水处理，北污水厂分两期建设，近期日处理3万m3（己建），远期日处理达到6万m3；南部地块污水通过污水泵站排入南部污水处理厂，南部污水处理厂主要用于轻污染类污水处理，占地面积约12.76公项，南污水处理厂一次性建设完成：处理规模1万m3/d。北区设置一座污水处理厂，污水通过排水管线接入北区北部污水处理厂，北区污水处理厂主要用于化工类污水处理，占地面积约6.52公顷，污水处理厂一次性建设完成，日处理2万m3。 园区排水管线布设充分利用地形自然坡度，采用截流干管布置方式，管网排水坡度控制在不小于0.25%，考虑场地地形限制，设置污水提升泵站。中水回用管由低处往高处供水，设置提升泵站。排水主干管沿南北向道路布置，其他支管沿规划东西向道路布置，排水管网布置在道路的西侧和南侧，污水顺地形由南向北排至污水处理厂；排水最大管径DN1000，最小管径DN300。 南区北部中水回用管经北部污水处理厂处理后沿着天北大道东侧由北向南布置，最终接到中部中水库，管径DN800。南区中部中水回用管经中部污水处理厂处理后沿着东环路东侧由北向南布设，管径DN400-DN500。北区中水回用管经污水处理厂处理后沿着新鲁大道东侧由北向南布设，管径DN400-DN600。 ⑤垃圾处理 园区南区集中设置一座一般固废垃圾处理厂，位于高新一路东延3600m处路北，占地面积约24公顷，处理固废量约61.62 万吨/年（已建），园区生活垃圾利用129团、胡杨河市生活垃圾处理厂进行统一处理，设计规模为日处理规模总计为300吨（其中129 团50吨为现状，胡杨河市250吨规划己考虑园区生活垃圾）。 园区南区集中设置一处危废处理中心，位于纬六路以北，北环路以南，天北大道以西，占地面积约17公顾。处理危废量约18万吨/年（已建）。园区北区集中设置一座一般固废垃圾处理厂，位于中水库西侧，占地面积约21公顷，处理固废量约50万吨/年（规划），可满足北区一般固废处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产污环节 本项目施工期分为一期工程和二期工程两个阶段，主要包括场地平整、土石方挖填、结构施工、构筑物装修、设备安装等过程。施工期主要工艺流程及产污环节见图5。 场地平整 颗粒物、噪声、机械燃油废气 一期、二期工程土石方开挖 颗粒物、噪声、机械燃油废气 一期、二期工程建筑物结构施工 噪声、建筑垃圾、机械燃油废气 一期、二期工程土石方回填 颗粒物、噪声、机械燃油废气 一期、二期工程建筑物装修 噪声、装修废物 场地硬化、绿化 噪声 设备安装 噪声 工程验收 图5 施工期主要工艺流程及产污环节图 2.运营期工艺流程和产污环节 项目一期和二期工程运营期主要生产高频合金冷弯型无缝管材和重型塔吊（起重机），一期、二期工程采用的工艺相同，项目主要工艺流程及产污环节见图6、图7。 准备钢带 噪声、颗粒物、冷却排水 噪声 滚轮挤压 焊接和冷却 冷却水、焊接烟尘 滚轮挤压（预成型） 噪声 模具定型 噪声 切割定尺 噪声、颗粒物、边角料 矫直、倒棱 噪声、颗粒物 不合格 修补或返回重新生产 水压测试 水压测试排水 合格 待售 图6 运营期高频合金冷弯型无缝管材生产工艺流程及产污环节图 噪声、颗粒物、边角料 下料 噪声 组装 焊接烟尘、冷却水 焊接 噪声、颗粒物 打磨 非甲烷总烃、苯、废水性漆桶、漆渣 喷漆晾干 组装待售 图7 重型塔吊（起重机）生产工艺流程及产污环节图 工艺简述 （1）高频合金冷弯型无缝管材 ①准备钢带 将原材料的钢带用上卷小车卷升至开卷机卷筒上进行开卷，对开卷后的钢材采用矫平机进行头尾压平，再根据焊接工艺需要和规格要求对钢带进行刨边、剪切对焊，钢带经过上述开卷、矫平、剪切对焊后进入水平螺旋活套的夹送辊，将处理后的钢带送入主机区成型机组。本生产过程中产污环节主要是各工序机械设备产生的噪声、刨边机产生的金属颗粒物以及剪切对焊过程中产生的冷却排水。 ②滚轮挤压 钢带通过安装在挤压机上的多组轧辊，每组轧辊仅执行弯曲的增量部分，钢带经轧辊挤压处理获得所需的横截面（轮廓）。此过程中产污环节主要是设备产生的噪声。 ③焊接和冷却 钢带经滚轮挤压后进入焊接工段，经CO2气体保护焊和高频焊焊接后进入下一工段。此过程中产污环节主要是焊接过程产生的焊接烟尘和焊缝设备冷却排水。 ④滚轮挤压（预成型） 焊接冷却后的钢材再经挤压机上的多组轧辊进行挤压，管件成为预成型件。此过程中产污环节主要是设备产生的噪声。 ⑤模具定型、切割定尺 将经过上述工序的预成型件送入定型模具中定型，定型后管件变成成型件，后根据客户需要对成型件进行固定尺寸切割，形成产品。此过程中产污环节主要是设备运行产生的噪声和切割过程中产生的颗粒物、边角料。 ⑥矫直、倒棱 对产品管件进行精确矫直、调整直线度和弯曲度，再采用倒棱设备对管材的两个端面进行平头、倒棱、去毛刺等精整。此过程产污环节主要是设备运行产生的噪声以及倒棱时产生的颗粒物。 ⑦水压测试 对成品管材进行水压测试，确保其强度和严密性能够达到产品质量标准，如出现不合格管材，根据出现的问题进行修补或返回工艺前段重新进行生产。合格管材在有订单时外售。此过程产污环节主要是水压测试测试后产生的排水。 （2）重型塔吊（起重机） ①下料 根据产品尺寸要求将圆钢、方管、槽钢等原料利用切割机、切板机、折弯机等将板材和管材切割成所需的散件，后利用铣床根据产品组装要求对散件进行平面处理。此过程产污环节主要是切割、铣床平面处理过程中产生的颗粒物、边角料和机械设备运行产生的噪声。 ②组装 按照图纸要求把切割好的零部件组对成型，检验合格后，按要求组装在一起。此过程产污环节主要是行车等设备产生的噪声。 ③焊接 采用CO2气体保护焊根据要求把组装好的零部件进行焊接，形成一个构体。此过程产污环节主要是焊接产生的焊接烟尘和焊缝设备冷却排水。 ④打磨 组装焊接后的设备金属表面会有污物、氧化膜、铁锈、焊接结块等，通过对金属表面进行打磨，去除表面锈斑及氧化膜等。此过程产污环节主要是设备工具产生的噪声和颗粒物。 ⑤喷漆晾干 打磨好的工件根据客户订单需求，在独立封闭的喷漆晾干室内喷漆区采用调配好的水性漆（主要为底漆和面漆）经喷枪对工件表面进行人工喷漆，喷漆后在晾干区内进行自然晾干，晾干时间约24h。此过程环节主要是喷漆和晾干过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃、苯、甲醇表征）和使用水性漆后产生的废桶、废漆渣。 ⑥组装发货 将产品组件按照客户需求进行组装后发售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘查，目前项目区为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状调查与评价 1.1区域环境空气质量达标情况 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的国控监测站点独山子区2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物CO、NO2、PM2.5、PM10、O3、SO2的数据来源。 （2）评价标准 常规污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价标准见表8。 表8 大气环境质量标准 监测项目; 取样时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）; 标准来源. CO; 年平均; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 4000. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 年平均; -. 日最大8小时平均; 160. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. （3）评价方法 - 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - （4）基本污染物监测结果及评价 - 本次环评根据2021年独山子区空气质量逐日统计结果对基本污染物现状进行评价，基本污染物环境空气质量现状评价表见表9。 表9 基本污染物环境质量现状 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m³; 二级标准限值 μg/m³; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均; 6.0; 60; 10; 达标. NO2; 年平均; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年平均; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均; 23; 35; 65.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数日平均; 119; 160; 74.4; 达标. 根据以上统计数据可知，项目区环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度和O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求。经判定，项目所在区域为环境空气质量为达标区。 1.2 特征污染物补充监测 特征污染物补充监测采用新疆环疆绿源环保科技有限公司对本项目的补充实测数据，监测因子为总悬浮颗粒物，监测点位于项目厂界外下风向（东北侧）约300m，监测时间为2023年5月26日~2023年5月29日，监测频次为总悬浮颗粒物连续监测3天，每天监测1次。特征污染物环境质量现状监测信息见表10，评价结果见表11，监测布点见附图5项目监测布点图。 表10 特征污染物监测点位基本信息一览表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目区厂界下风向; 9558341.1; 138392.1; 总悬浮颗粒物; 2022年5月26日~5月29日; 东北侧; 300. 表10 特征因子现状监测及评价结果统计一览表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; Pi. 项目区厂界下风向300m; 5月26~27日; 总悬浮 颗粒物; μg/m3; 169; 300; 0.56. 5月27~28日; 182; 0.61. 5月28~29日; 150; 0.50. 由表11可见：评价区域内补充监测点特征因子总悬浮颗粒物背景值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求。 2.水环境质量现状 本项目不涉及水环境专项评价，项目区周边无地表水径流，项目两期工程建成实施后焊接冷却排水和管材水压测试排水均为较清净下水，均回用于焊接冷却和水压测试不外排；生活污水（含餐饮废水）经卫生厕所和油水分离器后排入市政排水管网。项目正常生产情况下无地下水污染途径，因此不开展地表水、地下水环境质量现状调查。 3.声环境质量现状调查与评价 本项目位于第七师胡杨河经济技术开发区内，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行声环境质量现状监测。 项目监测布点情况见附图4监测布点图。 4.土壤质量现状调查 项目采用的原材料主要为各类钢材和桶装水性漆等，产品主要为合金管材和塔吊。生产过程中焊接冷却排水和管材水压测试排水均回用于焊接冷却和水压测试不外排，且一期工程、二期工程实施后生产车间及堆棚内均将进行混凝土硬化处理，项目正常生产情况下无土壤污染途径，因此不开展土壤质量现状调查。 5.生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目位于第七师胡杨河经济技术开发区内，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气 项目区外500m范围内主要为开发区其他企业和空地，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境敏感目标。 2.声环境 项目区外50m范围内主要为空地，无声环境保护目标。 3.地下水 项目区外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.焊接烟尘（颗粒物）、金属颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织、无组织排放标准要求（排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，周界外浓度最高点1.0mg/m3）； - 2.非甲烷总烃、苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织、无组织排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h，周界外浓度最高点4.0mg/m3；苯排放浓度12mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.5kg/h，周界外浓度最高点0.4mg/m3；甲醇排放浓度190mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率5.1kg/h，周界外浓度最高点12mg/m3）；厂内车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求（监控点处小时平均浓度值：10mg/m3）； 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））； 4.一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”污染物总量控制指标，结合本项目所在区域与环境特征和项目排污情况，本项目建议申请的总量控制指标为： VOCs（以非甲烷总烃、苯、甲醇计）：0.38t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由施工期工艺流程和产污环节可知，本项目主要是一期工程、二期工程施工期场地平整、土石方挖填、结构施工、构筑物装修、设备安装。施工期间施工人员均来自附近城镇，不在施工区内住宿生活，两期工程施工环境影响主要体现在扬尘、废水、噪声及固体废物方面。参考《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB 65/T 4060-2017），环评提出如下防治措施。 - 1.施工扬尘防治措施 - （1）施工场界周围应设置高度不小于2m的全封闭围挡，保持围挡安全、整洁、美观，和周边环境保持协调。 - （2）施工期间对于生产车间、堆棚、办公楼地基开挖、土方回填，结构施工及装修，建筑材料和临时土石方堆场等易产尘区应进行炮雾机或洒水车洒水降尘（湿法作业），对于土石方堆放场及道路，应进行100%硬化处理，裸地和土石方、物料堆放过程中应采用密目防尘网进行覆盖，覆盖率达到100%。遇到风力4级以上的大风天气时，不得进行土方填挖和其他产尘量大的作业施工；遇到风力5级以上的大风天气时，不得进行室外作业和装修喷涂粉刷作业，同时所有作业面均应进行覆盖。 - （3）土石方填挖阶段严格执行洒水降尘和覆盖制度，作业区目测扬尘高度应小于1.5m，不得扩散到施工场区外；车间、堆棚等结构施工和装修阶段作业区扬尘目测高度不得高于0.5m，非作业区应达到无扬尘水平。 - （4）运送弃土、建筑垃圾（废钢材、废砖、装修废物等）、建筑材料等过程车辆不得污染损害场外的道路，施工厂区进出入门口设置车辆设备清洗平台，车辆进出施工场地进行100%冲洗。运输车辆车斗采取封闭措施进行处理，不得超载和装载过满运输，控制车速，减小道路施工扬尘。 - （5）弃土、建筑垃圾（废钢材、废砖、装修废物等）及时清运，临时堆放要在当地住建部门指定地点。 - （6）选择道路硬化铺设、装修及施工材料堆放、转运的场地时，避开施工人员流动较为集中的场地。另外，施工期间注意车辆维修保养，以减少汽车尾气和扬尘对附近区域环境的影响。 - （7）施工现场安装颗粒物在线监控设备，监测点颗粒物15分钟浓度均值不得超过2.0mg/m3。 - （8）施工场地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责各类材料、垃圾等覆盖、洒水作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 - （9）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。 - 2.施工废水防治措施 项目一期工程和二期工程施工阶段使用的混凝土为商品混凝土，不涉及生产类废水产生，施工期间产生的废水主要是车辆冲洗废水，盥洗如厕废水。 - 车辆清洗平台产生的清洗废水经平台沉淀池收集后通过循环用水装置回用于车辆清洗和施工场地洒水降尘。 - 一期工程施工场地内设置卫生厕所（带盥洗室），卫生厕所设置下水管道与市政排水管网连接，盥洗如厕废水排入市政排水管网，二期工程盥洗如厕依托一期工程已建办公楼内盥洗设施和卫生厕所。 - 施工期结束后应拆除上述临时设施，进行全面整地，按照厂内路面使用需求恢复地貌。 - 3.施工噪声防治措施 - 项目一期和二期工程施工期间产生的噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。 - 设备选型上，在不影响施工质量的前提下，在构筑物土石方挖填、结构施工等过程中采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 - 预制混凝土、砖、钢筋等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放。 - 4.固体废物处置措施 - （1）开挖后的土石方应及时回填，装修垃圾、不能再利用的建筑垃圾、弃土应进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，清运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置。 - （2）车辆运输弃土、装修垃圾、建筑垃圾时，必须密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 （3）在工程完工后1个月内，应当将施工场地的所有装修垃圾处置干净，不得占用厂外其他类型土地堆放垃圾。 （4）盥洗如厕过程产生的生活垃圾应集中收集，日产日清，及时清运填埋处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 1.1污染源分析 项目两期工程运营过程中使用水性漆，VOCs含量较少，采用桶装加盖密封形式存储（一期工程于生产车间1#内存储，二期工程于2座堆棚内存储），存储状态基本无VOCs排放；水性漆使用后的废水性漆桶在危险废物暂存间内存储过程中同样采用加盖密封形式存储，暂存过程中基本无VOCs排放。项目主要大气污染源是两座生产车间生产过程中焊接工段产生的焊接烟尘（颗粒物）、切割、切板、打磨、刨边、铣削等工段产生的颗粒物以及重型塔吊生产线喷漆室（独立区域）内产品喷漆、自然晾干过程产生的挥发性有机物（本项目使用水性漆，属于非溶剂型涂料（水性涂料），根据建设方提供的水性漆检验检测报告，其成分不含甲苯及二甲苯，本次挥发性有机物以非甲烷总烃、苯和甲醇表征）。 （1）焊接烟尘（颗粒物）、金属颗粒物 项目一期和二期工程在塔吊和合金管材生产焊接工段将产生焊接烟尘（颗粒物），刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削过程中将产生金属颗粒物。 焊接工段主要在管材生产单元准备区和主机区，以及塔吊生产区，产生焊接烟尘的主要设施为二氧化碳保护焊接机。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中行业33-37、431-434“工业源产排污核算方法和系数手册”“机械行业系数手册”，采用药芯焊丝的二氧化碳保护焊焊接工业废气产生系数为2130193m3/t-原料，颗粒物产生量约为20.5kg/t-原料，本项目一期工程药芯焊丝使用量约3t/a，二期工程药芯焊丝使用量约为7t/a。由此计算一期工程生产车间1#焊接工段工艺废气产生量约6.4×106m3/a，焊接烟尘（颗粒物）产生量约0.062t/a（0.011kg/h）；二期工程生产车间2#焊接工段工艺废气产生量约1.5×107m3/a，焊接烟尘（颗粒物）产生量约0.144t/a（0.025kg/h）。 刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削过程中产生的金属颗粒物主要成分为铁氧化物、铁、碳等，其产生特点主要是产生速率快，质量较大，在相应产尘设备附近浓度相对较大。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中行业33-37、431-434“工业源产排污核算方法和系数手册”“机械行业系数手册”，原料下料切割、切板和铣削过程中工业废气产生系数按照4635m3/t-原料计，颗粒物按照5.30kg/t-原料计；预处理刨边、精整倒棱过程中工业废气产生系数按照8500m3/t-原料计，颗粒物按照2.19kg/t-原料计算，一期工程钢带、钢板、圆钢等金属构件使用量约273t/a，二期工程钢带、钢板、圆钢等金属构件使用量约为637t/a。由此计算一期工程生产车间1#塔吊、高频合金冷弯型无缝管材生产线刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削过程产生的工业废气量约3.6×106m3/a，颗粒物产生量约为2.04t/a（0.35kg/h），二期工程生产车间2#塔吊、高频合金冷弯型无缝管材生产线刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削过程产生的工业废气量约8.4×106m3/a，颗粒物产生量约为4.8t/a（0.83kg/h）。 环评要求一期工程生产车间1#内高频合金冷弯无缝管材生产单元主机区焊接工段2台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产单元生产区焊接工段5台二氧化碳保护焊机上方设置集气罩，高频合金冷弯无缝管材生产线1台刨边机、1台电脑飞锯机、1台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，焊接烟尘和金属颗粒物经各自集气罩收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒1#排放，袋式除尘器收集率按90%计，处理效率按95%计，废气排放量约1×107m3/a，则处理后颗粒物总排放量约为0.095t/a（0.016kg/h），排放浓度约9.46mg/m3；二期工程生产车间2#内高频合金冷弯无缝管材生产单元主机区焊接工段4台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产单元生产区焊接工段10台二氧化碳保护焊机设置集气罩，高频合金冷弯无缝管材生产线2台刨边机、2台电脑飞锯机、2台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，焊接烟尘和金属颗粒物经各自集气罩收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒3#排放，袋式除尘器收集率按90%计，处理效率按95%计，废气排放量约2.34×107m3/a，则处理后颗粒物总排放量约为0.22t/a（0.039kg/h），排放浓度约9.51mg/m3。两期工程合计颗粒物有组织排放量约0.315t/a（0.055kg/h）。 一期工程生产车间1#未被收集的颗粒物量约为0.21t/a（0.036kg/h），二期工程生产车间（2#）未被收集的颗粒物量约为0.49t/a（0.086kg/h），通过封闭生产车间内洒水降尘降低排放量，洒水降尘效率按74%计，车间封闭降尘效率按99%计，则降尘后一期工程无组织排放量约为0.00055t/a（0.0001kg/h），二期工程无组织排放量约为0.0013t/a（0.00022kg/h）。两期工程合计颗粒物无组织排放量约0.0019t/a（0.00030kg/h）。 （2）挥发性有机物 项目一期、二期工程重型塔吊生产线需对打磨后的产品进行人工喷漆，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中行业33-37、431-434“工业源产排污核算方法和系数手册”“机械行业系数手册”，采用水性漆喷涂和烘干过程中的工业废气总量为5720625m3/t-原料，VOCs（以非甲烷总烃表征）产污系数结合本项目水性漆成份检验检测报告（见附件），同时考虑最不利情况（VOCs、苯、甲醇完全挥发），确定底漆VOCs产污系数为76g/L-原料、苯挥发量为0.07%、甲醇挥发量为0.42%；面漆产污系数为263g/L-原料、苯挥发量为0.03%、甲醇挥发量为0.22%，项目一期工程喷漆采用的水性漆总量约6t/a，二期工程喷漆采用的水性漆总量约14t/a。由此计算一期工程生产车间1#内VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量约0.77t/a（0.13kg/h），苯产生量约为0.003t/a（0.00052kg/h），甲醇产生量为0.019t/a（0.0033kg/h）；二期工程生产车间2#内VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量约1.80t/a（0.31kg/h），苯产生量约0.007t/a（0.0012kg/h），甲醇产生量约0.045t/a（0.0078kg/h）。环评要求一期二期两座生产车间重型塔吊生产线喷漆工段设置独立封闭的喷漆晾干室，室内分为喷漆区和晾干区两个区域，喷漆区和晾干区产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯和甲醇采用1套负压装置收集后进入1套蓄热式催化燃烧装置处理（设计时催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1，燃烧温度不低于300℃），处理后的废气分别经车间15m排气筒2#和排气筒4#排放，负压收集效率按95%计，蓄热式催化燃烧装置处理效率按85%计，一期工程生产车间1#废气排放量约3.4×107m3/a，二期工程生产车间2#废气排放量约8.0×107m3/a。则处理后一期工程VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量约0.11t/a（0.020kg/h），排放浓度约3.2mg/m3；苯排放量约为0.00043t/a（0.000075kg/h），排放浓度约为0.013mg/m3；甲醇排放量约为0.0027t/a（0.00047kg/h），排放浓度约为0.079mg/m3。二期工程VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量约0.26t/a（0.045kg/h），排放浓度约3.25mg/m3，苯排放量约0.0010t/a（0.00017kg/h），排放浓度约0.013mg/m3；甲醇排放量约为0.0064t/a（0.0011kg/h），排放浓度约为0.080mg/m3。两期工程合计VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放量约0.37t/a（0.064kg/h），苯有组织排放量约0.0014t/a（0.00025kg/h），甲醇有组织排放量约0.0091t/a（0.0016kg/h）。 一期工程生产车间1#未被收集的VOCs（以非甲烷总烃表征）量约为0.039t/a（0.0068kg/h），苯约为0.00015t/a（0.00003kg/h），甲醇约为0.00095t/a（0.00016kg/h）；二期工程生产车间2#未被收集的VOCs（以非甲烷总烃表征）量约为0.090t/a（0.016kg/h），苯约0.00035t/a（0.00006kg/h），甲醇约为0.0023t/a（0.00039kg/h）。两期工程合计非甲烷总烃无组织排放量约0.129t/a（0.022kg/h），苯无组织排放量约0.0005t/a（0.000087kg/h），甲醇约为0.0033t/a（0.00056kg/h）。 项目废气污染源源强核算结果见表12，排放口基本情况见表13、表14。 表12 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度/（mg/m³）; 产生量/（kg/h）; 工艺; 收集效率%; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度/（mg/m³）; 排放量/（kg/h、t/a）. 生产车间1#（一期工程）; 有组织金属颗粒物; 567; 0.35; 袋式除尘器; 90; 95; 是; 9.46; 0.016/0.095. 有组织焊接烟尘; 9.9; 0.011. 无组织颗粒物; /; 0.036; 封闭车间洒水降尘; /; 99; 是; 0.000068; 0.0001/0.00055. 有组织非甲烷总烃; 22.65; 0.13; 独立封闭喷漆晾干室+负压收集+蓄热式催化燃烧装置; 95; 85; 是; 3.20; 0.020/0.11. 有组织苯; 0.088; 0.00052; 95; 85; 是; 0.013; 0.000075/0.00043. 有组织甲醇; 0.56; 0.0033; 95; 85; 是; 0.079; 0.00047/0.0027. 无组织非甲烷总烃; /; 0.0068; /; /; /; /; 0.0063; 0.0068/0.039. 无组织苯; /; 0.00003; /; /; /; /; 0.020; 0.00003/0.00015. 无组织甲醇; /; 0.00016; /; /; /; /; 0.11; 0.00016/0.00095. 生产车间2#（二期工程）; 有组织金属颗粒物; 571; 0.83; 袋式除尘器; 90; 95; 是; 9.51; 0.039/0.22. 有组织焊接烟尘; 9.6; 0.025. 无组织颗粒物; /; 0.086; 封闭车间洒水降尘; /; 99; 是; 0.00015; 0.00022/0.0013. 有组织非甲烷总烃; 22.50; 0.31; 独立封闭喷漆晾干室+负压收集+蓄热式催化燃烧装置; 95; 85; 是; 3.25; 0.045/0.26. 有组织苯; 0.088; 0.0012; 95; 85; 是; 0.013; 0.00017/0.0010. 有组织甲醇; 0.56; 0.0078; 95; 85; 是; 0.080; 0.0011/0.0064. 无组织非甲烷总烃; /; 0.016; /; /; /; /; 0.011; 0.016/0.090. 无组织苯; /; 0.00006; /; /; /; /; 0.041; 0.00006/0.00035. 无组织甲醇; /; 0.00039; /; /; /; /; 0.27; 0.00039/0.0023. 表13 有组织排放口基本情况一览表 序号; 污染源; 排气筒底部 地理坐标; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 排口编号; 执行标准. X; Y. 1; 生产车间1#（一期工程）; 4960337.9; 569210.9; 323; 15; 0.5; 2.4; 80; 5760; 1#; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4960369.3; 569193.5; 323; 15; 0.5; 8.2; 25; 5760; 2#. 2; 生产车间2#（二期工程）; 4960321.6; 569191.5; 323; 15; 0.5; 5.65; 80; 5760; 3#. 4960352.9; 569173.1; 323; 15; 0.5; 19.3; 25; 5760; 4#. 表14 无组织排放源基本情况一览表 序号; 面源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物; 排口编号; 执行标准. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 1; 生产车间1#（一期工程）; 4960363.2; 569231.0; 323; 150; 48; 5; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲醇; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2; 生产车间2#（二期工程）; 4960307.5; 569164.1; 323; 150; 48; 5; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲醇; /. 项目废气排放达标分析见表15。 表15 项目废气排放达标分析一览表 污染源; 编号; 废气量m³/h; 主要污染物; 污染物排放; 排放标准; 是否 达标. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³; 速率 kg/h. 生产车间1#（一期工程）; 1; 1736; 有组织金属颗粒物; 9.46; 0.016; 120; 3.5; 达标. 有组织焊接烟尘; 达标. 5902; 有组织非甲烷总烃; 3.20; 0.020; 120; 10; 达标. 有组织苯; 0.013; 0.000075; 12; 0.5; 达标. 有组织甲醇; 0.079; 0.00047; 190; 5.1; 达标. /; 厂界无组织颗粒物; 0.000068; 0.0001; 1.0; /; 达标. /; 厂界无组织非甲烷总烃; 0.0063; 0.0068; 4.0; /; 达标. /; 厂界无组织苯; 0.020; 0.00003; 0.4; /; 达标. /; 厂界无组织甲醇; 0.11; 0.00016; 12; /; 达标. /; 厂内无组织非甲烷总烃; 少量; /; 10; /; 达标. 生产车间2#（二期工程）; 2; 4062; 有组织金属颗粒物; 9.51; 0.039; 120; 3.5; 达标. 有组织焊接烟尘; 达标. 13889; 有组织非甲烷总烃; 3.25; 0.045; 120; 10; 达标. 有组织苯; 0.013; 0.00017; 12; 0.5; 达标. 有组织甲醇; 0.080; 0.0011; 190; 5.1; 达标. /; 无组织颗粒物; 0.00015; 0.00022; 1.0; /; 达标. /; 厂界无组织非甲烷总烃; 0.011; 0.016; 4.0; /; 达标. /; 厂界无组织苯; 0.041; 0.00006; 0.4; /; 达标. /; 厂界无组织甲醇; 0.27; 0.00039; 12; /; 达标. /; 厂内无组织非甲烷总烃; 少量; /; 10; /; 达标. 由表15可知，本项目一期、二期工程颗粒物有组织、无组织排放预计均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织、无组织排放标准要求；一期、二期工程非甲烷总烃、苯、甲醇有组织、厂界无组织排放预计满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织、无组织排放标准要求；厂内（生产车间外）非甲烷总烃最大浓度预计满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1限值要求。项目一期和二期工程产生的污染物均能达标排放。 1.2非正常工况污染源分析 根据项目特点，项目非正常排放主要考虑布袋除尘器、蓄热式催化燃烧装置等环保设施故障导致颗粒物和挥发性有机物未经处理或达不到处理效率引起超标排放等情况。本次环评按照最不利情况进行分析，非正常情况下污染物产生排放量见表16。 表16 污染物非正常产排情况一览表 序号; 排放原因; 污染源; 排放 形式; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对 措施. 1; 袋式除尘器故障; 生产车间1#; 有组织; 颗粒物; 210.2; 0.36; 8; 1; 设施故障时因及时停止生产，进行设备检修，待设施恢复正常后可再投入生产. 2; 袋式除尘器故障; 生产车间2#; 有组织; 颗粒物; 211.3; 0.86; 8; 1. 3; 蓄热式催化燃烧装置; 生产车间1#; 有组织; 非甲烷总烃; 23.82; 0.14; 8; 1. 苯; 0.088; 0.00052; 8; 1. 甲醇; 0.56; 0.0033; 8; 1. 4; 蓄热式催化燃烧装置; 生产车间2#; 有组织; 非甲烷总烃; 23.92; 0.33; 8; 1. 苯; 0.088; 0.0012; 8; 1. 甲醇; 0.56; 0.0078; 8; 1. 由上表可知，如出现非正常排放，最不利情况下，超标排放的污染物主要为颗粒物，但两座生产车间配备的环保设施同时出现故障非正常排放的概率不大，且项目区下风向500m范围内无大气环境保护目标。本次环评认为，项目环保设施出现故障引起的颗粒物超标排放会对项目区附近及下风向区域环境空气质量产生较大影响，但不会对评价范围内大气环境保护目标产生影响。本次环评要求项目出现环保设施故障时因及时停止生产，进行设备检修，待设施恢复正常后方可投入生产。 1.3防治技术可行性分析 （1）颗粒物有组织排放防治技术可行性 项目两期工程生产车间均采用袋式除尘器对刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削以及焊接过程中产生的颗粒物进行除尘，颗粒物通过车间各工段上方集气罩收集后进入袋式除尘器除尘，废气最终通过各车间15m高排气筒（1#、3#排气筒）排放，袋式除尘器属于目前较为常用的工业污染源颗粒物处理设备，可处理含尘浓度一般和高浓度含尘废气，覆盖的含尘浓度范围较广，利用滤袋纤维织物的过滤作用过滤含尘废气，过滤效率高，采用脉冲喷吹方式实现在线清灰，技术具备先进性，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）工业源“机械行业系数手册”中处理效率较高的处理方式，可操作性强，属可行技术方案。 （2）颗粒物无组织排放防治技术可行性 车间内刨边、切割、倒棱、切板、铣床铣削以及焊接过程产生的颗粒物处理过程中少量未被收集部分采用生产车间封闭、于产尘工段洒水降尘的方式进行降尘处理。洒水降尘可有效降低无组织颗粒物排放量，且易于操作，洒水降尘处理后的颗粒物在封闭车间内可继续沉降使外排量进一步减少，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号），洒水降尘控制率可达74%，车间封闭降尘控制率可达99%。综上所述，车间无组织颗粒物排放采取的防治技术方案可行。 （3）非甲烷总烃、苯、甲醇有组织排放防治技术可行性 项目两期工程生产车间均采用蓄热式催化燃烧装置对塔吊生产线喷漆和晾干过程产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯、甲醇进行处理，喷漆晾干室内喷漆区和晾干区非甲烷总烃经负压装置收集、蓄热式催化燃烧装置处理后经各车间15m高排气筒（2#和4#排气筒）排放。蓄热式催化燃烧装置属于目前使用较多的挥发性有机废气处理装置，其具有结构简单、节能、占地面积小、重量轻、催化剂和活性炭填装方便等特点，原理是吸附废气饱和后的活性炭利用废气催化燃烧产生的热量进行脱附，经解吸浓缩的有机废气再进入催化燃烧室进行燃烧，最后分解为水和二氧化碳，相较传统的吸附法，由于设计更为先进，因此处理效率也更高。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号），本防治方案为挥发性有机物处理效率较高的可行技术方案。另外，在处理效率及可靠性方面，由于蓄热式催化燃烧装置采用较为先进的电控系统，可实现自动化控制，在催化剂床层的设计空速低于40000h-1、燃烧温度不低于300℃以及采用合格活性炭和催化剂、定期更换维护的条件下，处理效率可达到85%，设备可保证稳定可靠运行。 1.3环境影响分析 本项目两期工程生产车间运营期产生的颗粒物（包括金属颗粒物和焊接烟尘）经过各车间袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（1#和3#排气筒）达标排放，未被收集的无组织排放颗粒物通过洒水降尘和封闭车间内沉降后达标排放。环评预计两期工程排气筒颗粒物污染物排放速率和浓度、厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织、无组织排放标准要求。喷漆和晾干过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯和甲醇经蓄热式催化燃烧装置处理后经各车间15m高排气筒（2#和4#排气筒）排放，环评预计两期工程排气筒非甲烷总烃和苯排放速率和浓度、厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。另外，车间内未收集的VOCs（以非甲烷总烃表征）产生和逸出车间量较少，环评预计厂内（生产车间外）非甲烷总烃最大浓度预计可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1限值要求。本项目厂界外500m范围内主要为道路、空地、智润电子材料有限公司，无大气环境敏感目标，此外由于项目地处经济技术开发区，其周边规划主要为各类符合开发区定位的新材料、机械加工等企业，不会规划人口集中的居住区，因此项目两期工程排放大气污染物不会对周边大气环境敏感目标产生影响。 - 1.4废气监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本工程污染物监测计划见表17。 表17 项目运营期大气污染物监测计划 类别; 监测位置; 编号; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源监测; 生产车间1#; 15m排气筒1#; 1#; 颗粒物; 1次/年; 企业自行委托. 15m排气筒2#; 2#; 非甲烷总烃、苯、甲醇. 生产车间2#; 15m排气筒3#; 3#; 颗粒物; 1次/年. 15m排气筒4#; 4#; 非甲烷总烃、苯、甲醇. 项目区; 厂界外; /; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲醇; 1次/年. 生产车间1#; 车间门或窗外; /; 非甲烷总烃; 1次/年. 生产车间2#; 车间门或窗外; /; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.水环境影响及保护措施 2.1污染源分析 本项目两期工程运营阶段废水主要为焊接冷却水排水、管材水压测试排水以及生活污水。 焊接冷却水排水主要含热量，管材水压测试排水为较清净的排水，其中焊接冷却水产生量约119200t/a（一期工程约35760t/a，二期工程约83440t/a），管材水压测试排水量约4135t/a（一期工程约1062t/a，二期工程约3073t/a）。 生活污水按照生活用水量的80%估算生活污水产生量约为11520t/a（一期工程约3456t/a，二期工程约8064t/a）。项目污水生产及排放情况见表18。 表18 废、污水产生及排放情况一览表 项目; 污染物; 产生浓度; 产生量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 去向. 一期工程. 焊接冷却水排水; 热量; -; 35760t/a; 通过回水管进入冷却水箱冷却; -; 0; 回用于高频合金冷弯无缝管材水压测试. 管材水压测试排水; /; -; 1062t/a; 车间内容积10m3蓄水池收集; -; 0; 回用于高频合金冷弯无缝管材水压测试. 生活污水; 水量; -; 3456t/a; 建设卫生厕所，食堂设置油水分离器过滤; -; 3456t/a; 生活污水排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网. CODcr; 350mg/L; 1.21t/a; 350mg/L; 1.21t/a. BOD5; 200mg/L; 0.69t/a; 200mg/L; 0.69t/a. SS; 300mg/L; 1.04t/a; 300mg/L; 1.04t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.086t/a; 25mg/L; 0.086t/a. 动植物油; 160mg/L; 0.55t/a; 24mg/L; 0.083t/a. 二期工程. 焊接冷却水排水; 热量; -; 83440t/a; 冷却排水通过回水管进入冷却水箱冷却后循环利用不外排; -; 0; 循环利用不外排. 管材水压测试排水; /; -; 3073t/a; 车间内容积30m3蓄水池收集; -; 0; 回用于高频合金冷弯无缝管材水压测试. 生活污水; 水量; -; 8064t/a; 依托一期工程设施; -; 8064t/a; 生活污水排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网. CODcr; 350mg/L; 2.82t/a; 350mg/L; 2.82t/a. BOD5; 200mg/L; 1.61t/a; 200mg/L; 1.61t/a. SS; 300mg/L; 2.42t/a; 300mg/L; 2.42t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.20t/a; 25mg/L; 0.20t/a. 动植物油; 160mg/L; 1.29t/a; 24mg/L; 0.19t/a. 2.2环境影响分析 环评要求两期工程的两座生产车间内高频合金冷弯型无缝管材生产区各建设蓄水池1座（一期工程容积10m3、二期工程容积30m3），水压测试产生的排水进入蓄水池后回用于管材水压测试循环利用；冷却排水经回水管进入焊接设备配备的冷却水箱冷却后回用于焊接设备及焊缝冷却循环利用；工作人员生活污水中如厕盥洗废水通过办公楼内每层卫生厕所排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网；生活污水中的餐饮废水经食堂油水分离器过滤后排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网。采取上述措施后项目废、污水产生排放均不会和地下水产生水力联系，对项目区及周边环境影响甚微。 2.3措施可行性分析 项目两期工程焊接冷却水排水主要含热量，不含其他污染物，管材水压测试排水为清净排水，也不含其他污染物，上述废水分别经冷却水箱降温、蓄水池（按两天储水量估算容积）收集后全部回用于焊接设备、焊缝和管材水压测试，方案可行。另外本项目所在区域属于胡杨河经济技术开发区排水管网覆盖区域，项目区可建设排水管网，生活污水中如厕盥洗废水经卫生厕所排入市政排水管网后最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理；生活污水中餐饮废水采用油水分离器预处理，油水分离器是目前餐饮行业较为常用的一种油水分离设施，其原理是废水先通过隔渣系统除去其中的食物残渣等物质，再通过重力作用使油脂浮于水体表面后用刮油器刮除，或采用气泵产生小气泡使油脂与气泡粘连后气浮于水体表面后用刮油器刮除。油水分离器有结构简单、体积小、除油效率稳定可靠、可操作性强的优点，对动植物油的去除效率可达到80%~90%，方案可行。 2.4依托污水处理厂可行性分析 项目所在区域处于开发区排水管网覆盖区域，区域排水管线布设充分利用地形自然坡度，采用截流干管布置方式，管网排水坡度不小于0.25%，设置污水提升泵站，中水回用管由低处往高处供水，设置提升泵站。区域排水主干管沿南北向道路布置，其他支管沿规划东西向道路布置，排水管网布置在道路的西侧和南侧，污水顺地形由南向北排至污水处理厂。开发区南区北部中水回用管经北部污水处理厂处理后沿着天北大道东侧由北向南布置，最终接到中部中水库，南区中部中水回用管经中部污水处理厂处理后沿着东环路东侧由北向南布设。 胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂（即南区北部污水处理厂，南园区规划的南部1万m3污水处理厂目前没有建设）建设于2016年11月，已投入使用（环评、环保自主验收及排污许可手续齐全），主要接纳南区内化工区入驻企业排放的污水，污水处理工艺采用预处理-生化处理-深度处理工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺，污泥处理工艺为浓缩+双隔膜压滤机脱水+卫生填埋，污水处理厂出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2019年9月，园区投资1.2亿元建成了一座182万m3的中水库（一期），南园区污水处理厂出水通过中水管网排入中水库（一期），目前中水库仅作为污水处理厂出水存水库，存水未回用于园区道路洒扫、绿化灌溉或供应企业生产回用，中水库（一期）已基本存满，中水库二期工程设计库容163万m3，已建成投运并接收水处理厂出水。此外，南区污水处理厂设计进水水质：pH6.0-9.0、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤1.0mg/L、石油类≤20mg/L，设计处理规模3万m3/d，目前处理规模低于1万m3/d。本项目一期和二期工程排入市政管网的废水主要为一般生活污水，且排水量均不大，分别为14.4m3/d和33.6m3/d，合计约48m3/d，水质：CODcr350mg/L、BOD5、200mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L。从处理能力、处理工艺及接纳水质方面看，生活污水排放方案可行。 3.声环境影响及保护措施 3.1污染源分析 本项目一期、二期工程运营期间噪声主要是上卷小车、开卷机、直头夹送矫平机、剪切对焊装置、刨边机、液压系统、成型机组、电脑飞锯机、定径机组、矫直机、倒棱机、毛刺清除装置、行车、切板机、折弯机、切割机、铣床等产生的噪声，主要噪声源及其降噪措施见表19。 表19 主要设备噪声源强及降噪措施 序号; 噪声源; 源强 dB（A）; 运行数量 （台/套）; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）. 生产车间1#（一期工程）. 1; 上卷小车; 90; 1; 24小时/天; 优选低噪声设备、基础减振; 25; 65. 2; 开卷机; 90; 1; 25; 65. 3; 直头夹送矫平机; 95; 1; 25; 70. 4; 剪切对焊装置; 90; 1; 25; 65. 5; 刨边机; 100; 1; 25; 75. 6; 液压系统; 90; 1; 25; 65. 7; 成型机组; 100; 2; 25; 78. 8; 电脑飞锯机; 110; 1; 25; 85. 9; 定径机组; 90; 2; 25; 68. 10; 矫直机; 90; 1; 25; 65. 11; 倒棱机; 95; 1; 25; 70. 12; 毛刺清除装置; 90; 2; 25; 68. 13; 行车; 90; 3; 25; 70. 14; 切板机; 100; 1; 25; 75. 15; 折弯机; 90; 1; 25; 65. 16; 切割机; 100; 1; 25; 75. 17; 激光切割机; 70; 1; 25; 45. 18; 铣床; 100; 2; 25; 78. 19; 轧辊; 90; 2; 25; 68. 生产车间2#（二期工程）. 1; 上卷小车; 90; 2; 24小时/天; 优选低噪声设备、基础减振; 25; 68. 2; 开卷机; 90; 2; 25; 68. 3; 直头夹送矫平机; 95; 2; 25; 73. 4; 剪切对焊装置; 90; 2; 25; 68. 5; 刨边机; 100; 2; 25; 78. 6; 液压系统; 90; 2; 25; 68. 7; 成型机组; 100; 4; 25; 81. 8; 电脑飞锯机; 110; 2; 25; 88. 9; 定径机组; 90; 4; 25; 71. 10; 矫直机; 90; 2; 25; 68. 11; 倒棱机; 95; 2; 25; 73. 12; 毛刺清除装置; 90; 4; 25; 71. 13; 行车; 90; 7; 25; 74. 14; 切板机; 100; 1; 25; 75. 15; 折弯机; 90; 1; 25; 65. 16; 切割机; 100; 1; 25; 75. 17; 激光切割机; 70; 1; 25; 45. 18; 铣床; 100; 2; 25; 78. 19; 轧辊; 90; 4; 25; 71. 3.2厂界及环境保护目标达标情况分析 噪声预测采用室内外声级差公式： Lp2=Lp1-（TL+6） （式1） 式中：TL--窗户或墙体的隔声量，dB； Lp1--室内靠近围护结构处的倍频带声压级，dB； Lp2--室外靠近围护结构处的倍频带声压级，dB； Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij （式2） 式中：Lp1i--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1ij--室内j声源i倍频带声压级，dB； N--室内声源总个数； 室外声源声压级计算考虑几何发散、大气吸收和屏障屏蔽衰减，采用如下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Aatm+Abar) （式3） 式中：Lp（r）,Lp（r0）—分别为r、r0处声级； Adiv—几何发散，dB； Aatm—大气吸收，dB； Abar—屏障衰减，dB； 项目为新建项目，经计算，一期二期工程建成后厂界噪声贡献值如表20。 表20 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 生产车间1#噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 7; 55.6; 88; 126.4. 生产车间2#噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 88; 55.6; 7; 126.4. 厂界贡献值; 31; 36; 36; 28. 标准值; 昼间65、夜间55. 根据预测结果，本项目一期二期工程建成后运行过程中东南西北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目两期工程投运后排放噪声不会对声环境保护目标产生影响。 - 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目一期、二期工程环境噪声监测方案见表21。 表21 运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界噪声; 厂界外东西南北侧1m; 等效A声级; 1次/季度; 企业自行委托. 4.固体废物环境影响及保护措施 4.1固体废物产生及治理措施 本项目一期和二期工程产生的固体废物主要是除尘器收集颗粒物、金属边角料、废润滑油、含油废物、废水性漆桶、废润滑油桶、废活性炭、废催化剂、废漆渣。 两座车间袋式除尘器除尘过程中收集的颗粒物量约为6.43t/a（其中一期工程1.79t/a、二期工程4.94t/a），此类固体废物主要含铁氧化物、铁等，属于一般工业固体废物，环评要求厂内设置1座20m2具备防风、防雨、防晒的一般工业固体废物暂存间，两期工程颗粒物收集包装后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置；金属边角料产生于钢带、圆钢等切割、倒棱、铣削等过程，根据建设方提供的信息，产生量约为原料量的0.5%，产生量约为4.56t/a（其中一期工程1.37t/a、二期工程3.19t/a），此类废物属于一般工业固体废物，环评要求暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期和除尘器收集颗粒物一同送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置。 根据建设方提供的信息，两期工程运营中生产设备维修产生的废润滑油产生量约0.02t/a，含油废物产生量预计约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油和含油废物均属危险废物，分别属于“HW08 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”及“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；两期工程运营产生的废润滑油桶量约0.25t/a（其中一期工程0.075t/a、二期工程0.175t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油桶属危险废物，属于“HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”；蓄热式催化燃烧装置使用过程中将产生废活性炭和废催化剂，本次环评按照1kg活性炭吸收挥发性有机废气量约0.25kg计算产生量为2.16t/a（其中一期工程0.65t/a、二期工程1.51t/a），废催化剂按照蜂窝陶瓷载体（贵金属铂和钯）250块（100×100×50mm）估算产生量约为2.68t/a（其中一期工程0.80t/a、二期工程1.88t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），上述废桶均属危险废物，分别属于“HW49 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”及“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；废水性漆桶产生量约为0.77t/a（其中一期工程0.23t/a、二期工程0.54t/a），喷漆过程中产生的漆渣根据建设方提供的信息和同类行业的经验，其产生量约在用漆量的5%左右，约为0.3t/a（其中一期工程0.09t/a、二期工程0.21t/a），由于本项目水性漆含少量的苯、汞、镉等物质，因此环评认为废水性漆桶和废漆渣属于危险废物，分别属于“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”和“HW12 900-252-12使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”。环评要求厂内单独设置20m2具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能的危险废物暂存间1间，专用包装袋或容器盛装的两期工程废润滑油、含油废物、废活性炭、废催化剂、废漆渣、废润滑油桶和废水性漆桶于暂存间内分区暂存，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置。 工作人员生活垃圾产生量按1kg/人·d计，两期工程1000名工作人员生活垃圾产生量约为240t/a（其中一期工程72/a、二期工程168t/a），生活垃圾由厂内垃圾箱收集后由环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场处置；食堂油水分离器分离的油脂量约为4.45t/a（其中一期工程1.34/a、二期工程3.11t/a），其隔离的食物残渣量约占生活废水量的10%，约为1152t/a（其中一期工程345.6/a、二期工程806.4t/a），油水分离器产生的油脂属于动植物油类，不属于危险废物，收集后交由有相应资质的单位回收处置。油水分离器隔渣主要成分为食物残渣，属于生活垃圾范畴，和生活垃圾一同处置。 项目固体废物产生及排放情况见表22。 表22 项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 代码; 处理措施. 一般固体废物. 1; 袋式除尘器收集颗粒物; 6.43; 6.43; 351-004-66; 收集包装后暂存于20m2一般工业固体废物暂存间内，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 2; 金属边角料; 4.56; 4.56; 351-004-99; 暂存于20m2一般工业固体废物暂存间内，定期和除尘器收集颗粒物一同送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置. 3; 生活垃圾; 240; 240; /; 由厂内垃圾箱收集后由环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场处置. 4; 食堂油水分离器分离油脂和隔渣; 1156.45; 1156.45; /; 油脂收集后交由有相应资质的单位回收处置；油水分离器隔渣和生活垃圾一同处置. 危险废物. 1; 废润滑油; 0.02; 0.02; HW08 900-217-08; 专用容器盛装的两期工程废润滑油、废活性炭、废催化剂、废漆渣，专用包装袋包装的含油废物以及废润滑油桶、废水性漆桶于暂存间内分区暂存，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置. 2; 含油废物; 0.01; 0.01; HW49 900-041-49. 3; 废润滑油桶; 0.25; 0.25; HW08 900-249-08. 4; 废活性炭; 2.16; 2.16; HW49 900-039-49. 5; 废催化剂; 2.68; 2.68; HW49 900-041-49. 6; 废水性漆桶; 0.77; 0.77; HW49 900-041-49. 7; 废漆渣; 0.3; 0.3; HW12 900-252-12. 4.2固体废物管理要求 项目生活垃圾和食堂油水分离器产生的废物应定时清运处置，其他固体废物暂存严格遵循《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）规范要求，同时立危险废物转移计划及管理台账。 ①应妥善收集储存废润滑油、含油废物、废桶、废活性炭、废催化剂、废漆渣等危险废物，危险废物暂存间按照上述废物类别、形态设置分区进行存储，各不同分区用隔板或隔墙分开，储存应符合GB18597的相关要求。 ②废润滑油、含油废物、废润滑油桶等危险废物在厂内收集应制定收集计划，包括收集任务概述、废物特性说明、收集量估算、收集作业方法范围、采用的设备容器及进度安排、组织管理、工作人员安全防护等。收集危险废物时按操作规程进行。 ③危险废物厂内转运至危废间过程中路线尽量避开东南侧的办公楼，转运后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗漏在厂内其他地方，同时按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录B填写厂内转运记录表。 ④废润滑油应采用专用闭口容器盛装，容器内盛装应留有一定空间，其他危险废物应采用和危险废物相容的包装袋或容器，包装袋和容器均应防渗、防漏、防腐，存放过程无破损泄漏。容器和包装袋存放过程中保持清洁，如盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损，应按危险废物进行管理和处置。 ⑤水性漆使用后产生的废桶和存储漆渣的容器应加盖封闭暂存（加盖密封暂存过程中基本无VOCs排放，危险废物暂存间不设置挥发性有机废气收集处理装置），除尘器收集粉尘、废边角料等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年 第82号）规定制定一般工业固体废物管理台账，明确产生清单、产生量及环节、贮存量及环节、出厂量及环节、流向等信息。记录台账长期保存。一般工业固体废物暂存间容量应能容纳一个转运周期内两期工程产生的一般固体废物。 ⑥危险废物暂存间内地面、墙面裙脚、墙体等应采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行防渗处理，基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑦暂存间的废润滑油暂存区设置围挡用于围堵泄漏的废润滑油，围挡的围堵容积不应低于对应贮存区域最大废润滑油专用桶容积或液态废物总储量1/10，区域设置储漏盘等泄漏液收集设施，其容积需满足收集需求。暂存间设置废润滑油泄漏液收集设备，应意外泄漏于围挡或储漏盘内废润滑油收集后至于更换的新容器中，围挡内的含油清洗废水收集进容器中和其他危险废物一同处置。 ⑧危险废物暂存间容量应能容纳一个转运周期内两期工程产生的危险废物，暂存间配备照明和通讯设施，专人管理，无关人员不得进入。 ⑨危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置外部和内部标识，包括外部场所标签、各危险废物的标签、贮存分区标志，暂存间内部设置环境管理制度、管理人员岗位职责等制度。 ⑩危险废物交由有资质单位处置转运应交持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施。 ⑪按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》、《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求制定危险废物管理台账（产生、贮存、利用、处置等各环节按照“导则”频次要求和附录B格式内容制定，同时按照“技术规范”附录A记录单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息）和管理计划（以书面形式制定并装订成册，内容按照“导则”附录A.1~A.7以及“制定指南”中“主要内容”要求规范填写单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、贮存情况信息、处置情况信息、转移情况信息等，以及环境监测、上年度计划实施情况回顾等），按年度制定，存档5年以上，并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写提交当年度的危险废物管理计划完成备案。 ⑫危险废物转移过程应严格执行《危险废物转移管理办法》，建设方应对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。此外，建设方还应明确拟转移的废润滑油、含油废物、废水性漆桶、废润滑油桶、废活性炭、废催化剂等危险废物的重量（数量）和流向等信息，对废物进行计量称重，如实记录并妥善保管转移的危险废物种类、重量（数量）和接受人等相关信息。按要求填写、运行危险废物转移联单，及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 5.地下水、土壤 本项目两期工程运营期间焊接冷却排水和管材水压测试排水均回用于焊接冷却和水压测试不外排；工作人员日常生活污水（含餐饮废水）经卫生厕所和食堂油水分离器后排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网，生产车间和堆棚均进行混凝土硬化处理，项目正常生产过程中产排污与地下水、土壤不产生联系，不存在地下水、土壤污染途径和污染源。 考虑到项目区设置危险废物暂存间，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环评要求对项目区进行分区防渗，将危险废物暂存间、生产车间1#原辅材料存储区和堆棚原辅材料存储区划分为重点防渗区进行防渗处理，一般工业固体废物暂存间划分为一般防渗区，将其他区域如生产车间生产区、堆棚产品堆放区、办公楼及厂内地面进行简单防渗，重点防渗区防渗层采用等效黏土防渗层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，一般防渗区防渗层采用等效黏土层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，其他简单防渗区域进行一般混凝土地面硬化。防渗要求见表23。 表23 分区防渗要求一览表 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区. 危险废物暂存间; 防渗层采用等效黏土防渗层（Mb≥6m）或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s. 生产车间1#原辅材料存储区. 两座堆棚原辅材料存储区. 一般防渗区. 一般工业固体废物暂存间; 防渗层采用等效黏土层（Mb≥1.5m）或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s. 简单防渗区. 生产车间1#和生产车间2#生产区; 一般混凝土地面硬化. 两座堆棚产品堆放区. 办公楼区域. 厂内地面. 6.环境风险 本项目为高频合金冷弯无缝管材和重型塔吊（起重机）生产项目，原辅材料主要为各类钢材、钢带、水性漆、润滑油等，其中属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质的主要是润滑油以及水性漆中的甲醇、汞、铬，另外厂内危险废物暂存间暂存废润滑油，上述润滑油和废润滑油厂内最大存储总量约1.02t，其临界量为2500t；甲醇厂内最大存储量约0.064t，临界量为10t；汞最大存储量约0.0084t，临界量为0.5t；铬厂内最大存储量约0.014t，临界量为0.25t。计算项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q：1.02/2500+0.064/10+0.0084/0.5+0.014/0.25=0.080<1，未构成重大危险源。 如运营期间一期生产车间、二期堆棚润滑油和水性漆存储区管理不善或危险废物暂存间管理不善，盛装润滑油或废润滑油的容器出现破损泄漏或水性漆桶泄漏，在未及时发现的情况下，润滑油、废润滑油或水性漆可能溢出存储区和危险废物暂存间进入厂区外部地面土壤，造成局部区域土壤污染，从而进一步下渗引起区域地下水污染风险。另外，润滑油存储过程中如遇明火或高温可能被引燃引起火灾，大量燃烧产物如烟尘、CO、SO2、NOx等浓度升高可能造成区域大气环境局部污染。本项目废润滑油、润滑油存储量不大（润滑油最大存储量约1t，废润滑油最大存储量约0.02t），水性漆在常温常压下存储，存储容器同时全部破裂引起大规模润滑油、废润滑油或水性漆泄漏的概率不大，针对本项目可能出现的油类、水性漆和危废暂存间废润滑油泄漏引起的土壤、地下水污染风险以及火灾可能造成的大气环境污染风险。本次环评提出如下风险防范应急措施： ①厂内生产车间和两座堆棚均按要求进行硬化防渗，存储区采用等效黏土防渗层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行危险废物暂存间建设和管理，内部地面、墙面裙脚、墙体采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝，基础防渗层应达到相应渗透系数标准（如采用人工防渗材料，渗透系数应不大于10-10 cm/s），若发现暂存间存在防渗、防腐或专用容器渗漏破裂等问题，立即停止使用，及时予以更换或者修复，并采取相应防泄漏安全措施。 ③定期检查润滑油和水性漆存储区油类和漆类存储状态，包括润滑油和水性漆的存放数量、存放状态，有无破损泄漏桶体，其存放区是否存放了其他可燃、助燃物等，如发现桶体破损出现润滑油或水性漆泄漏，应及时更换桶体，如存放区有易燃助燃物，及时清理。 ④对废润滑油堵截、收集设施（废润滑油暂存区围挡或储漏盘），发现问题及时修复或更换。发生废润滑油、润滑油或水性漆泄漏后，及时用沙土吸附，防止扩散，待事故状态解除后，泄漏的废润滑油、被侵蚀的沙土等危险废物统一收集后委托有资质的单位进行拉运处置。 ⑤厂区进出口、暂存间各设置视频监控设施1套，作为日常监管手段，最少储存3个月以上视频资料。 ⑥如存储的润滑油遇明火或高温等原因被引燃，在确保安全的前提下快速切断车间电源，隔离周边易燃物，以防火势蔓延的同时控制燃烧产物的产生对环境空气造成持续影响，同时应急处置人员采用厂内消防应急物资如干粉灭火器或砂土等进行灭火，如火势较大或引发车间火灾已超出厂内应急处置能力，应立即通知附近企业和人员进行疏散，同时通知当地政府应急管理部门，请求支援。 ⑦定期开展环境风险应急培训和演练，落实环评提出的各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施，确保风险事故概率降至最低。 ⑧加强办公楼、生产车间的巡检，安全用电，制定防火制度，按规定配置防火消防设施，如发生火灾，迅速查明燃烧范围和火势大小，立刻用附近消防装置进行灭火，在控制火势的同时消减燃烧产物对环境空气造成的持续影响。建设500m3事故应急池1座（根据项目可行性研究报告，火灾消防一次用水量约360m3，考虑事故期间可能进入事故池的雨水量约为125.75m3，应急事故池容积按照500m3设置）。 ⑨厂内车间和堆棚划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查。 ⑩制定突发环境事件应急预案，按照预案内容严格执行风险预防、控制及应急措施。 7.环保投资情况 项目两期工程总投资15000万元，其中一期工程4500万元，二期工程10500万元。环保投资587万，其中一期工程266万元，二期工程321万元。一期工程环保投资占一期工程总投资5.9%；二期工程环保投资占二期工程总投资3.1%。情况见表24。 表24 环保投资一览表 项 目; 时间; 内 容; 投资金额(万元). 一期工程. 废气治理; 施工期; 施工围挡；产尘区洒水降尘、路面硬化；土石方及材料密目防尘网覆盖；车辆设备清洗平台1个；颗粒物在线监控设备1套; 6. 运营期; 车间袋式除尘器及相关管线、集气罩1套、15m高排气筒1根；喷漆晾干区域封闭独立，蓄热式催化燃烧装置及相关负压收集设施、15m高排气筒1根；车间洒水降尘; 80. 废水治理; 施工期; 沉淀池1座，清洗水循环用水装置1套；盥洗室及下水管网; 5. 运营期; 冷却水箱3套，蓄水池1座；生活污水下水管网、食堂油水分离器; 21. 固体废物治理; 施工期; 装修垃圾、建筑垃圾及弃土车辆清运，生活垃圾清运; 5. 运营期; 生活垃圾及油水分离器废油格渣清运，20m2危险废物暂存间1间、一般固体废物暂存间1间，危险废物和一般固体废物清运；危废间地面防渗; 20. 噪声治理; 施工期; 设备维护保养及噪声环境管理; 1. 运营期; 设备维护、保养，开卷机、矫平机、刨边机、成型机组、电脑飞锯机、定径机组、矫直机、倒棱机、毛刺清除装置、行车、切板机、折弯机、切割机、铣床等基础减振; 6. 生态恢复; /; 生产车间及厂内路面硬化、厂内绿化; 100. 环境风险防范; 运营期; 建设1座500m3应急事故池，环境风险应急预案编制及备案、风险防控; 10. 其他; /; 环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可登记管理；运营期废气、噪声例行监测；运营期废气、废水、噪声治理设施和固体废物贮存设施的维护管理; 12. 合计; 266. 二期工程. 废气治理; 施工期; 施工围挡；产尘区洒水降尘、路面硬化；土石方及材料密目防尘网覆盖；车辆设备清洗平台1个；颗粒物在线监控设备（利旧）；车间洒水降尘; 10. 运营期; 车间袋式除尘器及相关管线、集气罩1套、15m高排气筒1根；喷漆晾干区域封闭独立，蓄热式催化燃烧装置及相关负压收集设施、15m高排气筒1根；车间洒水降尘; 90. 废水治理; 施工期; 沉淀池1座，清洗水循环用水装置1套; 5. 运营期; 冷却水箱6套，蓄水池1座; 30. 固体废物治理; 施工期; 装修垃圾、建筑垃圾及弃土车辆清运，生活垃圾清运; 6. 运营期; 生活垃圾和油水分离器废油格渣清运，危险废物和一般固体废物清运; 5. 噪声治理; 施工期; 设备维护保养及噪声环境管理; 1. 运营期; 设备维护、保养，开卷机、直头夹送矫平机、刨边机、成型机组、电脑飞锯机、定径机组、矫直机、倒棱机、毛刺清除装置、行车、切板机、折弯机、切割机、铣床等基础减振; 11. 生态恢复; /; 生产车间、堆棚及厂内路面硬化、厂内绿化; 150. 环境风险防范; 运营期; 环境风险应急预案修编及备案、风险防控; 3. 其他; /; 竣工环境保护验收、排污许可登记管理；运营期废气、噪声例行监测；运营期废气、废水、噪声治理设施和固体废物贮存设施的维护管理; 10. 合计; 321. 8.排污口规范化 根据原国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022），项目废气、噪声、固体废物排放口应规范设计，各排污口应设立相应环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。本项目涉及图形标志牌主要见表25。 表25 排污口环保标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放口; 表示噪声向外界排放. 3; /; 危险废物标识; 标识危险废物贮存场所. 4; 一般固体废物; 标识一般固体废物贮存场所. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间1#排气筒1#（一期工程） | 颗粒物 | 合金冷弯无缝管材生产单元主机区焊接工段2台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产单元生产区焊接工段5台二氧化碳保护焊机设置集气罩，合金冷弯无缝管材生产线1台刨边机、1台电脑飞锯机、1台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，焊接烟尘和金属颗粒物经各自集气罩收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒1#排放；产尘段洒水降尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 生产车间1#排气筒2#（一期工程） | 非甲烷总烃、苯、甲醇 | 重型塔吊生产线喷漆及晾干区域设独立封闭喷漆晾干室，喷漆区和晾干区非甲烷总烃、苯、甲醇采用1套负压装置收集后进入1套蓄热式催化燃烧装置处理后经车间15m排气筒2#排放 |  |
|  | 生产车间2#排气筒3#（二期工程） | 颗粒物 | 合金冷弯无缝管材生产单元主机区焊接工段4台二氧化碳保护焊机和重型塔吊生产单元生产区焊接工段10台二氧化碳保护焊机设置集气罩，高频合金冷弯无缝管材生产线2台刨边机、2台电脑飞锯机、2台倒棱机和重型塔吊生产线1台切板机、1台切割机、2台铣床上方设置集气罩，焊接烟尘和金属颗粒物经各自集气罩收集后进入车间1套袋式除尘器处理后通过车间15m高排气筒3#排放；产尘段洒水降尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 生产车间2#排气筒4#（二期工程） | 非甲烷总烃、苯、甲醇 | 生产车间重型塔吊生产线喷漆及晾干区域设独立封闭喷漆晾干室，非甲烷总烃、苯、甲醇采用1套封闭负压装置收集后进入1套蓄热式催化燃烧装置处理后经车间15m排气筒4#排放 |  |
| 水环境 | 生产车间1#（一期工程） | 焊接冷却排水 | 经回水管进入焊接设备配备的3套冷却水箱冷却后回用于焊接设备及焊缝冷却 | / |
|  |  | 水压测试排水 | 排入生产车间1座蓄水池（容积10m3）后回用于水压测试 |  |
|  | 生产车间2#（二期工程） | 焊接冷却排水 | 经回水管进入焊接设备配备的6套冷却水箱冷却后回用于焊接设备及焊缝冷却 | / |
|  |  | 水压测试排水 | 排入生产车间1座蓄水池（容积30m3）后回用于水压测试 |  |
|  | 办公楼 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 如厕盥洗废水卫生厕所排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网；餐饮废水经油水分离器过滤后排入胡杨河经济技术开发区市政排水管网 | / |
| 声环境 | 生产车间1#开卷机、矫平机、刨边机等（一期工程） | 等效A声级 | 优选低噪声设备，开卷机、矫平机、刨边机、成型机组、电脑飞锯机、定径机组、矫直机、倒棱机、毛刺清除装置、行车、切板机、折弯机、切割机、铣床基础减震、厂房墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 生产车间2#开卷机、矫平机、刨边机等（二期工程） | 等效A声级 | 优选低噪声设备，开卷机、矫平机、刨边机、成型机组、电脑飞锯机、定径机组、矫直机、倒棱机、毛刺清除装置、行车、切板机、折弯机、切割机、铣床基础减震、厂房墙体隔声 |  |
| 固体废物 | 两期工程袋式除尘器收集粉尘包装后暂存于厂内20m2一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置；金属边角料整理后暂存于一般工业固体废物暂存间，定期送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置；两期工程专用包装袋收集的含油废物和专用容器收集的废润滑油分区暂存于厂内1间20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置；废润滑油桶、废水性漆桶和废漆渣分区暂存于20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置；废活性炭、废催化剂专用容器收集后和其他危险废物分区暂存于厂内20m2危险废物暂存间，交由有相应资质的单位处置；生活垃圾经厂内垃圾箱收集后定期交由环卫部门清运至129团生活垃圾填埋场处置；油水分离器产生的油脂收集后交由有相应资质的单位回收处置；油水分离器隔渣和生活垃圾一同处置。上述一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间、生产车间1#原辅材料存储区和堆棚原辅材料存储区划分为重点防渗区，一般工业固体废物暂存间划分为一般防渗区，其他区域如生产车间生产区、堆棚产品堆放区、办公楼及厂内地面进行简单防渗，重点防渗区防渗层采用等效黏土防渗层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，一般防渗区防渗层采用等效黏土层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，其他简单防渗区域进行一般混凝土地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工后进行厂内路面硬化和绿化，一期工程硬化面积达到4930m2，绿化面积达到2445m2 ；二期工程硬化面积达到11501.56m2，绿化面积达到5705.45m2。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂内生产车间和两座堆棚均进行混凝土硬化，存储区采用等效黏土防渗层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s；严格按照要求进行危险废物暂存间建设和管理，内部地面、墙面裙脚、墙体采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝，基础防渗层应达到相应渗透系数标准（采用人工防渗材料渗透系数应不大于10-10 cm/s），若发现暂存间存在防渗、防腐或专用容器渗漏破裂等问题，立即停止使用，及时予以更换或者修复，并采取相应防泄漏安全措施；定期检查润滑油和水性漆存储区油类和漆类存储状态，包括润滑油和水性漆的存放数量、存放状态，有无破损泄漏桶体，存放区是否存放了其他可燃、助燃物等，发现桶体破损出现润滑油或水性漆泄漏，应及时更换桶体，存放区有易燃助燃物应及时清理；废润滑油堵截、收集设施发现问题及时修复或更换。发生废润滑油、润滑油或水性漆泄漏后，及时用沙土吸附，防止扩散，泄漏的废润滑油、被侵蚀的沙土等危险废物统一收集后委托有资质的单位进行拉运安全处置；厂区进出口、暂存间各设置视频监控设施1套作为日常监管手段，最少储存3个月以上视频资料；存储的润滑油遇明火或高温等原因被引燃，在确保安全的前提下快速切断车间电源，隔离周边易燃物，同时应急处置人员采用厂内消防应急物资如干粉灭火器或砂土等进行灭火，火势较大或引发车间火灾超出厂内应急处置能力应立即通知附近企业和人员进行疏散，同时通知当地政府应急管理部门，请求支援；定期开展环境风险应急培训和演练，落实环评提出的各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施；加强办公楼、生产车间的巡检，安全用电，制定防火制度，按规定配置防火消防设施，发生火灾时立刻用附近消防装置进行灭火；建设500m3事故应急池1座；厂内车间和堆棚划定禁火区，设置警示标志，组织专人进行巡回检查；制定突发环境事件应急预案，按照预案内容严格执行风险预防、控制及应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.生产运行过程中应对有组织和无组织排放颗粒物、非甲烷总烃以进行自行监测，监测应明确监测日期、采样及测定方法、监测结果、辅助设备运行状况、系统校准、校验记录等。定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。 2.建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，台账应记录非甲烷总烃、颗粒物排放记录，固体废物产生、贮存、处置、流向等情况，各环保措施执行情况、监测记录信息和其他环境管理信息。 3.建设方应建立水性漆购入和使用等相关台账，记录使用水性漆的具体类型、名称、成分、VOCs的含量，水性漆的采购量、使用量、厂内存储量等信息，并保存相关证明材料。 4.环境管理台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。 5.袋式除尘器和蓄热式催化燃烧装置设计应按照国家规范进行。 6.对于蓄热式催化燃烧装置、袋式除尘器、冷却水循环系统、水压测试排水循环系统及相关电气、自控仪表等，建设方应定期检查、维护，如有设备异常，应及时停产修理并报告当地生态环境部门，待恢复正常后投入生产，同时做好相关问题记录和检查维护记录。及时更换蓄热式催化燃烧装置活性炭和催化剂，确保设备长期稳定，污染物达标排放。 7.按要求办理突发环境事件应急预案备案。 8.项目分两期建设，应分两期进行竣工环境保护验收。要求建设方在一期和二期工程建成投产前，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求进行项目竣工环境保护自主验收，验收通过后方可投入生产。 9.本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中登记管理类项目，应在项目建成投产前依法办理排污许可登记。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目两期工程建成投产后将对促进第七师经济发展等方面发挥巨大的作用，工程建设的环境效益、社会效益、经济效益显著。在严格落实本环评提出的环保措施后，工程的环境影响不大。因此，在采取本报告提出的各项防治措施的前提下，从环保角度讲，苏升机械装备制造项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 |  |  |  | 0.315t/a |  | 0.315t/a | +0.315t/a |
|  | 有组织非甲烷总烃 |  |  |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a | +0.37t/a |
|  | 有组织苯 |  |  |  | 0.00143t/a |  | 0.00143t/a | +0.00143t/a |
|  | 有组织甲醇 |  |  |  | 0.0091t/a |  | 0.0091t/a | 0.0091t/a |
|  | 无组织颗粒物 |  |  |  | 0.0019t/a |  | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
|  | 无组织非甲烷总烃 |  |  |  | 0.129t/a |  | 0.129t/a | +0.129t/a |
|  | 无组织苯 |  |  |  | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | 无组织甲醇 |  |  |  | 0.00325t/a |  | 0.00325t/a | 0.00325t/a |
| 废水 | 焊接冷却排水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 水压测试排水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生活污水 |  |  |  | 11520t/a |  | 11520t/a | +11520t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 240t/a |  | 240t/a | +240t/a |
|  | 除尘器收集颗粒物 |  |  |  | 6.43t/a |  | 6.43t/a | +6.43t/a |
|  | 金属边角料 |  |  |  | 4.56t/a |  | 4.56t/a | +4.56t/a |
|  | 油水分离器分离油脂和食物残渣 |  |  |  | 1156.45t/a |  | 1156.45t/a | +1156.45t/a |
| 危险废物 | 废润滑油、含油废物 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.16t/a |  | 2.16t/a | +2.16t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 2.68t/a |  | 2.68t/a | +2.68t/a |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  | 0.77t/a |  | 0.77t/a | +0.77t/a |
|  | 废漆渣 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①