拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏升机械装备制造项目 | 胡杨河经济技术开发区南区 | 新疆苏升重工科技有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 项目总占地面积47919.01m2，总建筑面积24050.88m2，分两期建设。一期工程占地面积12540m2，建设生产车间1座，建筑面积7200m2，内置1条重型塔吊生产线和2条高频合金成型成套生产线；建设办公楼1座，建筑面积878.88m2；建设门卫室1间，建筑面积24m2；建设停车位15个，进行厂内路面硬化和绿化建设，硬化面积4930m2，绿化面积2445m2。二期工程占地面积35379.01m2，建设生产车间1座，建筑面积7200m2，内置2条重型塔吊（起重机）生产线和4条高频合金成型成套生产线；建设堆棚2座，建筑面积8448m2；建设地下消防水池和地下消防泵房，建筑面积300m2；建设停车位10个，进行厂内路面硬化和绿化建设，硬化面积11501.56m2，绿化面积5705.45m2。二期工程建成后年产26台重型塔吊（起重机），254吨高频合金冷弯型无缝管材。 项目总投资15000万元，其中环保投资为587万元，占总投资的3.9%。 项目新增劳动定员1000人，年运行240天，每天24h。 | 施工期 （1）废气 施工期废气主要为生产车间、堆棚、办公楼等开挖和生产线设备安装产生的扬尘和运输车辆产生的废气，污染物为TSP、CO、NOx和SO2。拟采取的主要措施为：合理安排工期，避免在大风天气施工作业；规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；施工场地、道路定期洒水；加强路面养护，控制车速，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。采取上述措施后，施工期产生的废气对项目区及周边环境可降至最低。 （2）废水 施工期废水主要为车辆冲洗废水、盥洗如厕废水。拟采取的主要措施为：施工场地设置临时隔油沉淀池、卫生厕所（带盥洗室），施工机械保养、车辆冲洗废水集中收集并排入沉淀池，处理后用于场地洒水降尘；生活污水经卫生厕所进入开发区排水管网最终排至胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理。施工结束后，拆除临时沉淀池、卫生厕所，并平整土地。采取上述措施后，施工期产生的废、污水对项目区及周边水环境影响甚微。 （3）噪声 施工期噪声主要来自机械设备的作业施工、车辆的运输。拟采取的措施为：选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并安置于单独工棚内；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。采取上述措施后，可将施工期噪声对周边环境的影响范围降到最小。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾，施工建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运至南园区生活垃圾填埋场；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。采取上述措施后，施工期固体废物对项目区周边环境影响甚微。 运营期 （1）废气 两座车间焊接工段和切割、打磨、刨边工序产生的颗粒物采用“集气罩+袋式除尘器”工艺处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值要求后分别由2根15米高的排气筒（1#、3#）排放；两座车间喷漆晾干产生的非甲烷总烃、苯、甲醇采用“负压收集+蓄热式催化燃烧”工艺处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值要求后分别由2根15米高的排气筒（2#、4#）排放。此外两座生产车间全封闭，车间内洒水降尘，颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求；非甲烷总烃、苯、甲醇厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求；非甲烷总烃车间外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1限值要求。 - 废水 - 两期工程工作人员生活污水经办公楼下水管网最终进入第七师胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理；生产过程产生的焊接冷却排水和管材水压测试排水全部循环利用不外排。项目废水产排对区域环境影响较小。 - 噪声 - 生产设备噪声在采取选用低噪声机械和设备，采取设备基础减振，加强机械设备的维修、管理等措施后，经车间墙体隔声和距离衰减，昼间、夜间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 - 固体废物 - 废润滑油、含油废物、废润滑油桶、废活性炭、废催化剂、废漆桶、废漆渣分类暂存于厂内危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；袋式除尘器收集的颗粒物、金属边角料分类暂存于厂内一般固体废物暂存间，定期拉运至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运至129团生活垃圾填埋场填埋处置；食堂油脂由有资质的单位定期回收，隔渣清理后与生活垃圾一同拉运至生活垃圾填埋场填埋。项目产生的固体废物均得到有效处置。 - 环境风险 - 危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。厂内划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查，确保设备的正常运转；建立突发环境事件应急指挥机构，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。采取上述风险防范措施后，项目环境风险程度是可控的。 |