拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高泉天天乳业有限责任公司124团年产2000吨乳制品生产线及6吨锅炉技改建设项目 | 第七师124团团部乌苏高泉天天乳业有限责任公司现有锅炉房内 | 乌苏高泉天天乳业有限责任公司 | 新疆亿芊绿能环保工程有限公司 | 本期项目位于第七师124团团部乌苏高泉天天乳业有限责任公司院内，项目场地地势平坦，项目区西侧为124团胡杨河热力公司、南侧为空地 、东侧为空地、北侧为厂区绿化 。中心地理坐标为东经84°06′35.430″，北纬44°23′22.910″。 本期项目主要建设内容为新增1条2000吨乳制品分装生产线（已建成营运）以及将项目原有1台6t/h的燃煤锅炉技改为6t/h的燃生物质锅炉。本项目总投资约6230万元，工程用于环保的投资估算约24.5万元，占项目工程总投资的0.39% | 施工期： 本期工程在现有工程已建设的锅炉房内进行建设，施工期主要进行锅炉设备及环保设施的安装，产生的污染物极少，相关污染问题较小，且施工期极短，对环境影响是暂时的，随着设备安装完毕，其影响也随之结束。因此本环评不做进一步分析。 运营期： （1）大气环境影响分析 本期工程运营期废气主要为2000t乳制品分产生产线产生的废气和锅炉废气。本期工程在乳制品分装阶段产生的废气主要为颗粒物，产生环节为标准化（筛分）和分装环节，标准化（筛分）和分装环节均在密闭系统进行，故不考虑粉尘排放；燃生物质颗粒锅炉产生的废气经“旋风除尘器+袋式除尘技术+麻石复合水膜脱硫除尘脱硝塔”处理后通过8m高排气筒达标排放。综上所述，本项目各生产环节废气在采取环保措施后均能达标排放，不会对周围敏感环境造成大的影响。 （2）声环境影响分析 项目营运期噪声主要来自生产设备的噪声及运输车辆噪声等； 为了避免噪声对外界环境的干扰，确保厂界噪声达标，采取以下措施： ①锅炉房靠厂界侧墙体为实墙封闭，窗户采用封闭式双层玻璃隔声窗； ②设备拟安装基础减振垫并经常维护，尽量减少因设备受损产生的噪声； ③加强生产管理，注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 （3）水环境影响分析 本次技改项目不新增劳动人员，无新增生活污水；生物质蒸汽锅炉产生的废水为清净水，集中收集后循环使用，不外排。本期工程运行阶段不产生生产废水。 （4）固体废物影响分析 本期工程运营期产生的固体废物主要来源于生物质蒸汽锅炉燃烧时产生的灰渣以及生物质锅炉软水制备过程中产生的废离子交换树脂。燃生物质颗粒锅炉产生的灰渣先临时集中堆存在项目区一般固废暂存间，后定期清理外售进行无害化处理；废离子交换树脂不在厂区暂存，更换时委托厂家回收。 （5）土壤环境影响 本项目对厂区可能泄露污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。依据地下水导则中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，按照重点防渗区、简单防渗区和一般污染防渗区进行分区防渗，防渗层结构依据不同防渗区要求单独使用一种材料或者多种材料结合使用。根据本项目特点，环评要求项目采取的防渗措施包括： 1）一般防渗区：本项目燃料储备库、固废暂存间建成一般防渗区（不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。 3）简单防渗区：锅炉房主要以地面水泥硬化为主。 在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与渗漏事故，渗漏物质将由于防渗层的保护作用，积聚在地面上，不会对地下水及土壤造成影响。 （6）环境风险分析 环境风险评价是对本项目建设期和运行期间发生的可预测突发性事件或事故 （一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。本期工程主要污染物为锅炉烟气，因此，企业特别需要对粉尘做相关的环保治理措施： 1）定期对生产设备、除尘器和其他损件进行检查，当发现设备设施有异常时，应提前进行更换，以免引发生产事故。 2）若发生锅炉烟气事故排放事故，应立即停止燃料投放，关闭锅炉燃烧开关等，尽量减轻锅炉烟气事故对周边大气环境的影响。 3）严格按照防火规范进行平面布置，配置一定量的消防设备，定期维护与检视，制定相应维护管理制度。 4）制定环境风险应急预案，并加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 |