拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排693-平1井、排693-1井项目 | 第七师128团团部东北侧 | 中石化新疆新春石油有限责任公司 | 乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司 | 排693-平1井、排693-1井项目位于第七师128团团部东北侧约280m处。 项目新钻2口勘探井（排693-平1井、排693-1井）及井场相关辅助设施等，排693-平1井设计井深1188.96m，井型为定向水平井；排693-1井设计井深740m，井型为直井。 项目建设钻井及试油工程相关设施。项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程。 本项目为新建项目，项目临时占地面积6190m2。项目总投资总投资850.5万元，环保投资221万元，占总投资的25.98%。 | 施工期： （1）废气：合理安排工期，避免在大风天气施工作业，规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；加强路面养护，控制车速，施工场地、道路定期洒水，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；定期对柴油发电机等设备进行维护，钻井过程中选用高性能柴油发电机，使用符合国家标准的优质柴油，提高效率，使燃油机械与柴油机充分燃烧，合理匹配载荷，减少燃烧废气的无组织排放；试油期采出液通过架空集油管线输送至井场原油储罐中，定期由密闭罐车拉运，加强井场设施正常运行；伴生气经过气液分离后通过放散管点火排放；采出液采用底部或顶部浸没的装载方式。试油期井场的厂界非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。 （2）废水：钻井废水、洗井废水、试油废水全部收集至废水罐，经罐车拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329－2022）标准要求后回注地层；转移车辆安装GPS全程定位，并保存相关影像资料；项目不设置施工营地，生活污水依托128团团部民房现有污水处理设施；井场油罐、发电机、材料堆场等关键部位均采用防渗膜防渗，井筒采用下套管注水泥固井完井方式，对潜水和承压水所在区域进行固封处理，避免钻井液渗漏污染地下水。 （3）噪声：选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，钻井场柴油机装设消声装置；泥浆泵、柴油机设置隔声罩；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并设置屏障；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。采取以上措施后，施工区噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物： ①危险废物 施工机械维护产生的机械设备废油、废弃防渗膜暂存于钻井场地5立方米的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置；落地油100%回收，由专用罐收集，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ②一般固体废物 项目钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。各钻井队在完钻及钻机搬迁后，及时清理井场及其周围使用过的物料，恢复原地貌，做到“工完、料尽、场地清”。 ③生活垃圾 项目不设施工营地，生活垃圾依托128团团部现有设施集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 （5）生态环境：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，井场周边设置“保护野生动植物”等警示标志；严格控制施工占地面积、施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中，沙土飞扬，影响区域环境质量；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。建设单位须办理征地手续，具体按照自然资源部门要求执行，项目完井搬迁后对井场进行地貌、植被恢复。 （6）防沙治沙：大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法和守法，自觉保护林草植被；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他防风固沙植被；施工开挖产生的弃方设置于专门地点堆放，堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘以防止风蚀；开挖土方用于区域土地平整，严禁随意堆置。 （7）环境风险：项目施工严格遵守《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-2014）的相关要求。钻井时安装防喷器，钻井过程要认真做好地层孔隙压力监测，严格执行井控工作管理制度，控制起、下钻速度，一旦发生井喷，通过防喷器关闭，同时采取压井措施控制井喷，用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，回收原油。事故状态下泄漏的落地油100%进行回收，并由有资质的单位统一清运处置。受污染的土壤需进行换填，由有资质的单位集中收集处置；钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施，定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏。 硫化氢监测与安全防护应按照《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》（SY6277-2017）和《含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法》（SY/T6137-2017）要求进行。作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪，在相关区域工作时应时刻注意是否有报警信号，须接受过救护技术培训，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。 储罐区周边设置围堰，围堰下方铺设有3毫米防渗布（渗透系数≤10-7厘米/秒）进行防渗处理，罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近，按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。所有区段的管道设计均要符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）的要求。加强《石油天然气管道保护条例》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。管道均采用保温无缝钢管，使用防腐降阻剂进行防腐。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生。管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井；在断裂或泄漏点筑堤，防止泄漏的原油漫流。完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。 在严格管理且制订相应风险防范措施的基础上，将项目环境风险控制在可接受的范围之内。同时，建设单位要严格遵守油田开发建设、生产过程中有关安全规定和环境管理的要求，防止事故风险的发生。建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 （8）地下水及土壤污染防治措施：严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动；设备检修期间，采用专用收集罐收集废油，油罐下设托盘；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收；定期检查储罐罐体，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处置。 项目柴油储罐区、泥浆储罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池区域及发电机房为重点防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层≥6米，防渗层渗透系数≤1.0×10-7厘米/秒；一般防渗区为除重点防渗区的井场部分，防渗技术要求达到等效黏土防渗层≥1.5米，防渗层渗透系数≤1.0×10-7厘米/秒。 |