拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土预制生产加工项目 | 新疆生产建设兵团第七师128团奎阿高速72公里处 | 胡杨河新顺混凝土有限责任公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团奎阿高速72公里处，投资2500万元建设120型混凝土生产线2条及配套附属设施，年设计生产能力为15万m3混凝土。主要建设内容包括2条HZS120型商品混凝土拌合生产线、办公楼、宿舍、食堂、化验室、地磅、门卫室等。 | 运营期： - 大气环境影响分析 针对砂子、小石子原料堆场采取全封闭仓库+喷洒水方案抑尘，针对中石子原料堆场采取防风抑尘墙+喷洒水+覆盖方案抑尘；水泥、粉煤灰在封闭仓内储存，筒仓建设为一体式，与皮带运输机一起完全封闭，筒仓安装有料位控制器，防止粉料罐过满导致大量粉尘排放；物料采用封闭输送长廊输送；采用先进的一体式拌合站，原料拌合均在密闭设施内进行；采取合理装卸、降低装卸高度并设挡板、减少转运环节等措施，同时要求厂区原料堆场、内外运输道路100%硬化，采取以上措施可有效抑尘。 二、水环境影响分析 项目清洗废水经二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同由防渗化粪池集中收集，定期拉运至128团污水处理厂处理。 三、声环境影响分析 项目主要的高噪声设备为搅拌主机、配料机、皮带输送机等，经基础减振、噪声衰减后，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 四、固体废物影响分析 沉淀池水泥渣、除尘器收尘灰回用于生产；化验室废料定期清运至第七师五五工业园一般固体废物填埋场填埋；隔油池废油统一收集后由委托油脂回收公司处理；废机油、废机油桶、废含油抹布及手套等劳保用品集中收集在危险废物暂存间暂存，定期交由资质单位处置；生活垃圾集中收集，交环卫部门定期拉运至128团生活垃圾填埋场填埋。 五、地下水、土壤环境影响 （1）源头控制 企业已严格按照国家相关规范要求，对管道、二级沉淀池等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。 （2）分区防渗 项目可分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点防渗区：危险废物暂存间防渗要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其防渗性能为至少1米厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：二级沉淀池，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；目前二级沉淀池采用抗渗混凝土防渗，满足环保要求。 简单防渗区：生活区、生产区、堆场地面等，目前生活区、生产区已采取一般地面硬化，堆场地面需进行整改，采取地面硬化。 六、环境风险分析 项目涉及到的环境风险物质主要为废机油，环境风险事故主要为废机油泄露、火灾事故，报告提出风险防范措施和应急预案，建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 |