拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师137团铸牢中华民族共同体意识系统工程兴边富民行动示范团场标准化生猪养殖区建设项目 | 第七师胡杨河市137团六连 | 第七师胡杨河市一三七团农业发展服务中心 | 中圣环境科技发展有限公司 | 本项目为第七师137团铸牢中华民族共同体意识系统工程兴边富民行动示范团场标准化生猪养殖区建设项目，项目总占地面积为46507m2，主要建设怀配舍、保育舍、育肥猪舍以及配套的饲料库房、厌氧发酵存储塘等。 项目总投资5000万元，其中730万元，环保投资150万元，占总投资的0.55%。项目工作人员定员20人，年生产365天，每天工作24小时，三班制。 | - （一）施工期 1.废气 施工废气主要为施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气、施工道路扬尘影响，措施：合理安排工期，避免在大风天气施工作业；规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；施工场地、道路定期洒水；加强路面养护，控制车速，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。 2.废水 施工废水为主要为施工拌料、车辆冲洗废水及生活污水。措施：施工场地设置临时沉淀池，施工拌料废水、车辆冲洗废水集中收集经沉淀池处理后用于场地洒水降尘；生活污水依托附近居民区。施工结束后，拆除临时沉淀池，并平整土地。 3.噪声 施工噪声为主要为施工挖掘机、装载机、铲土机产生的噪声，措施：选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 4.固体废物 施工固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。施工建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。 5.生态环境 施工基础开挖、回填以及施工机械运输碾压对作业区原有地表土壤及周边植被的扰动，致使地表松动，导致风蚀，易引起水土流失。措施：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中，沙土飞扬，影响区域环境质量；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 6.防沙治沙 严格控制项目在占地范围内建设，限定施工机械行驶路线，严禁扰动工程区以外的土地，严禁占用和破坏周边的植被，切实保护用地和植被；除厂房、建构（筑）物、绿化等用地外，厂区进行水泥硬化，减少扬尘；进出项目厂区的运输车辆按指定线路行驶，尽可能避开植被生长相对良好的地段，禁止随意改变行驶路线进入周边绿化带，避免对周边植被造成破坏；加强法制宣传和防沙治沙管理，对施工人员进行培训和教育，严禁乱采挖和滥用水资源，严格执行“三禁”措施，禁止滥开垦、滥放牧、滥樵采。 - （二）运营期 1.废气 （1）有组织废气 有组织废气为食堂油烟，经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶，由楼顶排气筒（DA001）排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 （2）无组织废气 无组织废气主要为猪舍、堆肥场和厌氧储存塘产生的废气。猪舍内增设除臭液喷洒系统，并设置通风口、鼓风机等换气设备，使用除臭剂、氧化剂处理未及时处理的粪便，并在养殖场内设绿化隔离带；对堆肥场喷洒植物型除臭剂；采用覆膜厌氧发酵存储塘，定期在四周喷洒植物型除臭剂并加强绿化。采取以上措施后，厂界硫化氢、氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）的相关要求，在企业边界设置监测点，对氨、硫化氢、臭气浓度开展每半年一次自行监测。 2.废水 废水主要为生活污水、猪尿液及冲洗废水。生活污水、猪尿液及冲洗废水经厂内一座5000立方米的厌氧存储塘处理满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2中卫生要求后，作为液体肥料施用于周边农田。 3.噪声 噪声主要来自猪舍排气扇、电机和泵等机械设备运转。选择先进可靠的低噪音设备，所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；加强厂区绿化。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4.固体废物 （1）危险废物 兽用医疗废物暂存厂区20平方米的危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （2）一般固体废物 猪粪、污泥放置1000平方米堆肥场堆肥处理后作为有机肥还田；病死猪尸体、妊娠胎盘委托乌苏一二三团题桥无害化处理有限公司拉运处置。 - （3）生活垃圾 生活垃圾经集中收集后，由当地环卫部门定期清运至乌尔禾区生活垃圾填埋场填埋处置。 5.环境风险 采取消毒制度、及时诊疗、保证猪舍良好的卫生环境、保证饲料质量，加强饲养管理、定期监测；对养殖场饲料进料严格把关，禁止有害饲料、农药及重金属污染饲料、霉烂变质饲料进场；液肥利用需参照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006），避免粪尿中重金属元素超标排放；厌氧发酵存储塘池体均预留0.5米高的安全储存空间，防止塘内液体溢流；厌氧发酵存储塘顶膜鼓起高度超过5米即刻进行排气处理；在厌氧发酵存储塘周围设安全警示标牌，并做好防火安全措施，场内设置24小时巡逻人员，对员工进行岗位培训，持证上岗；及时对厌氧发酵存储塘进行巡视、检修、出现问题及时上报。 危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，兽用医疗废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施；各类危险废物分类登记存放，禁止混放。加强设备维护，建立环保设备运行管理制度，配备专职环保人员。 厂内定期开展突发环境事件应急演练和培训，建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 |