师市环审〔2023〕36号

关于胡杨河新顺混凝土有限责任公司混凝土

预制生产加工项目环境影响

报告表的批复

胡杨河新顺混凝土有限责任公司：

你公司《关于审批胡杨河新顺混凝土有限责任公司混凝土预制生产加工项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师128团奎阿高速72公里处，项目区中心地理位置坐标为东经84°41′57.150″，北纬45°1′1.269″。项目总占地面积28576.6平方米，新建2条商品混凝土拌合生产线及其配套附属设施，年设计生产能力为15万立方米商品混凝土，项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成。项目总投资2500万元，其中环保投资85万元，占总投资的3.4%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目已于2020年8月建成投运，施工期已结束。项目运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。砂子和小石子原料堆场采用全封闭仓库，并定期洒水降尘；中石子原料堆场设置不低于堆放高度的围挡，覆盖防风抑尘网并洒水降尘；装卸过程降低装卸高度并设置挡板；物料输送采用封闭式廊道；水泥筒仓和粉煤灰筒仓建设为一体式，与皮带运输机一起完全封闭，筒仓呼吸粉尘经自带的布袋除尘器进行收集；混凝土搅拌机进料口和卸料装置均为封闭式设计；原料运输加盖防尘篷布；运输道路地面硬化并定期洒水降尘，控制进出厂区车辆速度，选用清洁燃料；加强厂区绿化。厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。食堂油烟通过油烟净化器处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求。

- （二）落实水污染防治措施。搅拌机和罐车清洗废水经二级沉淀池处理后回用于生产；食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由吸污车定期清运至128团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。沉淀池沉渣和除尘器收尘灰收集后回用于生产；化验室废料定期清运至胡杨河经济技术开发区一般固体废物填埋场处理；隔油池废油委托油脂回收公司处理；废含油抹布和手套、废机油、废润滑油属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至128团生活垃圾填埋场处理。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、128团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年9月5日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，128团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局       2023年9月5日印发