师市环审〔2023〕39号

关于胡杨河市荣恒预制品厂建设项目

环境影响报告表的批复

胡杨河市荣恒预制品厂：

你公司《关于审批胡杨河市荣恒预制品厂建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师131团10连，项目区中心地理位置坐标为东经84°49′40.350″，北纬44°27′36.805″。项目总占地面积42480.02平方米，新建生产车间6栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，同时配套建设相关辅助设施。本项目主要从事水泥预制件生产，生产规模为年产15万件水泥预制件。项目总投资4200万元，其中环保投资59.5万元，占总投资的1.42%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设、运营和服务中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。传输过程采用全封闭方式，定期向厂区、厂房内洒水抑尘；筒仓废气和搅拌工序产生的废气经脉冲滤筒式除尘器处理后无组织逸散；加强厂区绿化，大风天气停止装卸作业。厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。

- （二）落实水污染防治措施。生活污水排入化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由吸污车定期清运至天北新区污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。沉淀池泥沙和除尘灰集中收集后，全部回用于生产；钢筋废料集中收集后，暂存于一般固体废物暂存间，定期外售废品回收站；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、131团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年9月15日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，131团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局      2023年9月15日印发