| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司排斜767等两口探井 | 新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团第七师新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团第七师一二九团（一二八团畜牧连西北约4.1km） | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 森诺科技有限公司 | 本项目总占地面积为7855m2，均为临时占地，排斜767设计钻深950.01m，排斜767-平1设计钻深965.0m，采用二开制井身结构。项目钻井周期40d，试油周期20d。本次探井若转为生产井，则需重新进行环境影响评价。项目总投资1151万元，其中环保投资136万元，占总投资的11.82%。 | 主要环境影响及措施：（1）废气：项目施工期间废气主要为钻井期和试油期柴油机燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气以及施工扬尘。钻井及试油期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且使用品质合格的燃油等措施，施工期间对车辆行驶的路面采用洒水降尘；污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值。试油期伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，非甲烷总烃排放可以达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）。（2）废水：项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。钻井废水采用“泥浆不落地工艺”进行处理。钻井废水全部输送至“泥浆不落地” 泥浆槽中循环利用，完井后废水同试油期产生废水通过罐车拉运至春风一号联合站进行处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中的水质主要控制指标后回注地层，无外排；生活污水和粪便均排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区污水处理站处理达标后，回用于站内绿化。（3）噪声：本项目钻井期、试油期噪声主要产生于钻井作业、试油作业等施工活动，其噪声源主要是钻机、柴油发电机、钻井泵、通井机、修井机等。本项目选用低噪声设备，对噪声源采取隔声、基础减震、消声等措施，施工期噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。（4）固体废物：钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备进行处理；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场；废防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，和废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理委托有资质单位处置；生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，交由环卫部门进行统一处理。（5）环境风险：重点防渗区敷设环保型HDPE3mm厚防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s）防渗；一般防渗区采用在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实；井控装置有效防范溢流、井漏等事故。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。 | 19905469931 |