| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市三鼎新型建材有限公司年产40万立方混凝土搅拌站建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市126团13连 | 胡杨河市三鼎新型建材有限公司 | 新疆朗新天环保科技有限公司 | 本项目占地面积6865.77m2，建设内容为：包括新建2条180m3/h混凝土生产线、综合办公用房1间、实验室、磅房、原料库房。建设规模为：年产40万立方商品混凝土。项目总投资4600万元，其中环保投资37.5万元，占总投资的0.82%。 | 主要环境影响及措施：（1）废气：运营期废气污染源主要包括：卸料粉尘、筒仓粉尘、原料输送粉尘、搅拌粉尘。水洗砂、大石子和小石子堆场均位于库房内，卸料产生的颗粒物通过雾炮抑尘、厂房阻隔等措施，项目筒仓仓顶各设置一个过滤面积为30㎡的脉冲式袋式除尘器，水洗砂、大石子和小石子原料输送采用全封闭皮带输送，水泥、粉煤灰、矿粉采用全封闭螺旋输送机输送，在粉料进料口处与水一同进入，使粉料与水混合，减少进料及搅拌过程中的粉尘产生，同时在主机透气装置设置脉冲布袋除尘器对进料及搅拌过程中产生的粉尘进行收集净化后无组织排放，经以上措施处置后，厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求。（2）废水：本项目生产废水只要为搅拌机、罐车罐体清洗废水，经沉淀池沉淀后循环使用，生活污水排入化粪池内定期清运只胡杨河市污水处理厂处理。（3）噪声：本项目运营期噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声，在通过采取防治措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。（4）固体废物：本项目营运期产生的固体废物，一般固废主要为沉淀池沉渣、实验废料、收尘灰等均回用于生产，危险废物主要为设备维修过程中产生的废矿物油、废油桶及废含有抹布、手套，暂存于危废暂存间暂存，最终委托有资质单位进行处置。（5）环境风险：本项目环境风险防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则，正常运营情况下对环境的影响不大，但发生事故的可能性主要为危废暂存间废矿物油泄露。减少事故危害的措施主要为严格按岗位操作规程、按照按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定和要求进行施工及运行，并做好职工的安全生产教育工作。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。 | 0991-8876862 |