| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131团奎屯广合商品混凝土有限责任公司HZS-120商品混凝土搅拌站及混凝土预制构件生产线建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师131团10连011号 | 奎屯广合商品混凝土有限责任公司胡杨河市分公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | 本项目总占地面积为117048m2，建设内容为设置2条HZS-120商品混凝土生产线。可生产C15至C60强度标号商品混凝土，年产商品混凝土60万m3，建设1条混凝土预制构件生产线，利用自产混凝土年产混凝土预制构件约30万m3。 项目总投资12587万元，其中环保投资91.5万元，占总投资的0.73%。 | 主要环境影响及措施：（1）废气：本项目水泥筒仓（2座）、粉煤灰筒仓（2座）和外加剂筒仓（2座）粉尘分别经各筒仓自带的气相脉冲袋式除尘器处理后（处理效率不低于99%），由6根15米高的排气筒（DA001、DA002、DA003、DA005、DA006）排放；食堂油烟通过油烟净化器处理（处理效率不低于60%）后经专用烟道送至屋顶排放。采取以上措施后，废气中颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型饮食业单位限值要求；粉煤灰、水泥和外加剂由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程均在封闭的管道中完成；设置半封闭原料，并定期洒水降尘；降低装卸高度并设置挡板，减少装卸扬尘；物料输送采用封闭式廊道；混凝土搅拌机自带滤芯式除尘器；原料运输加盖防尘篷布；运输道路地面硬化并定期洒水降尘，控制进出厂区车辆速度，选用清洁燃料；加强厂区绿化。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。（2）废水：搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产；车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于冲洗；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准浓度限值要求后，由吸污车清运至奎屯市中区污水处理厂处。（3）噪声：本项目的噪声主要来设备运行时发出的噪声，在通过采取防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后，项目东、南、西、北四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。（4）固体废物：本项目产生的废机油为危险废物，暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；除尘设施收集粉尘及沉淀废渣全部做为原料回用于生产；废包装袋集中收集后外售处置；实验残渣用于厂区铺路；隔油池废油收集后委托有处理资质的单位进行处理；生活垃圾设置垃圾箱集中收集后交由环卫部门统一清运。（5）环境风险：本项目防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，将项目区按功能单元所处的位置划分为一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区，作为本项目地下水及土壤污染防治区域。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。 | 0991-8876862 |