师市环审〔2023〕45号

关于131团奎屯广合商品混凝土有限责任公司HZS-120商品混凝土搅拌站及混凝土预制

构件生产线建设项目环境影响

报告表的批复

奎屯广合商品混凝土有限责任公司胡杨河市分公司：

你公司《关于审批131团奎屯广合商品混凝土有限责任公司HZS-120商品混凝土搅拌站及混凝土预制构件生产线建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师131团10连011号，项目区中心地理位置坐标为东经84°49′32.280″，北纬44°27′24.250″。项目总占地面积117048平方米，项目新建2条HZS-120商品混凝土生产线、1条混凝土预制构件生产线及配套工程，年产商品混凝土60万立方米、混凝土预制构件30万立方米，项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程组成。项目总投资12587万元，其中环保投资91.5万元，占总投资的0.73%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。粉煤灰、水泥和外加剂由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程均在封闭的管道中完成；砂子和石子原料堆场采用全封闭堆场，并定期洒水降尘；降低装卸高度并设置挡板，减少装卸扬尘；物料输送采用封闭式廊道；混凝土搅拌机呼吸口均配备布袋除尘器；原料运输加盖防尘篷布；运输道路地面硬化并定期洒水降尘，控制进出厂区车辆速度，选用清洁燃料；加强厂区绿化。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。

水泥筒仓、粉煤灰筒仓和外加剂筒仓粉尘分别经各筒仓自带的气相脉冲袋式除尘器处理后由15米高的排气筒排放，颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求；食堂油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道送至屋顶排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型饮食业单位限值要求。

- （二）落实水污染防治措施。搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产；车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于车辆冲洗工段；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准浓度限值要求后，由吸污车清运至奎屯市中区污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。不合格产品、废边角料收集后外售处置；沉淀废渣、除尘器收集的粉尘回用于生产；废包装袋集中收集后外售处置；实验残渣用于厂区铺路；隔油池废油与生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至第七师胡杨河市天北新区垃圾处理场；废润滑油、废含油抹布及手套、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质的单位处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。

- 严格落实地下水污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为危险废物暂存库，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；一般防渗区为化粪池、三级沉淀池、原料库房以及生产区；其余部位为简单防渗区。

（六）

强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污登记。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、131团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年10月19日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，131团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局     2023年10月19日印发