拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排604-平14等9口井“探转开”项目 | 第七师128团9连东北侧约1.1千米处 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司 | 排604-平14等9口井“探转开”项目位于第七师128团9连东北侧约1.1千米处。 项目部署钻井9口（已完成钻井工程）。项目建设采油、集输、注汽工程相关设施。 项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。 本项目为新建项目，项目总投资总投资1540.41万元，环保投资170.5万元，占总投资的11.07%。 | 施工期 （1）废气：合理安排工期，避免在大风天气施工作业，规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；加强路面养护，控制车速，施工场地、道路定期洒水，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。 （2）废水：施工场地设置临时沉淀池砂石材料的冲洗废水、机械设备的淋洗废水集中收集并排入沉淀池处理后回用于场地及道路降尘；生活污水排至防渗环保厕所，定期拉运至管理站进行处理，施工结束后，拆除临时沉淀池并平整土地。 （3）噪声：选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并设置屏障；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。采取以上措施后，施工区噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物：施工建筑垃圾由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；渣土尽量在场内周转，用于场内平整、绿化、道路生态景观建设；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；施工弃土就地平整；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。 （5）生态环境：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，井场周边设置“保护野生动植物”等警示标志；严格控制施工占地面积、施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中，沙土飞扬，影响区域环境质量；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 （6）防沙治沙：施工开挖产生的弃方置于指定地点堆放，堆存过程中使用防尘网覆盖，并定期洒水抑尘以防止风蚀；开挖的土方用于区域土地平整，严禁随意堆弃。 运营期： （1）废气：锅炉烟气采用低氮燃烧技术，由1根8米高的排气筒排放（DA001）。采取以上措施后，二氧化硫、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”工作的通知》中氮氧化物的限值要求。 建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关要求，在DA001排气筒上设置监测点位，二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度每年监测一次、氮氧化物每月监测一次。 （2）废水：井下作业废液由罐车拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中推荐水质标准后回注地层，无外排；采出水输至春风一号联合站进行分离处理，分离出的采出水经站内的采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中推荐水质标准后回注地层和生活污水排入环保厕所。 （3）噪声：选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物：①危险废物：废油泥砂委托有资质的单位处置，不在厂区暂存。②生活垃圾：生活垃圾集中收集至厂内生活垃圾收集箱后，交由环卫部门统一清运处置。 （5）环境风险：项目施工严格遵守《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-2014）的相关要求。所有区段的管道设计均要符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）的要求。加强《石油天然气管道保护条例》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。管道均采用保温无缝钢管，使用防腐降阻剂进行防腐。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生。管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井；在断裂或泄漏点筑堤，防止泄漏的原油漫流。完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。 在严格管理且制订相应风险防范措施的基础上，将项目环境风险控制在可接受的范围之内。同时，建设单位要严格遵守油田开发建设、生产过程中有关安全规定和环境管理的要求，防止事故风险的发生。建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 （6）地下水污染防治措施：根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、非污染防治区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。地下管线、作业期间井口四周区域为重点污染防治区，重点污染防治区要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒”；一般污染防治区为半固定式注汽站、防渗环保厕，一般污染防治区要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。落实地下水、土壤监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水及土壤环境造成污染。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，在项目区下游设置跟踪监测点，对地下水水质进行跟踪监测，监测频次为每年一次。同时在厂区重点影响区内及井场外分别布设1个土壤监测点，监测频次为每三年一次。当发生泄漏事故时，须开展跟踪监测。 |