拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师天北经济技术开发区生活垃圾处理建设项目 | 第七师131团泉沟水库东侧约8.2km，哈新线以北0.8km处 | 第七师奎屯天北新区管理委员会（天北经济技术开发区） | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 项目位于第131团泉沟水库东侧约8.2千米处，项目区北侧为双十线路，隔路120米为永久基本农田，东侧为进场道路，排碱渠东侧（150米）为永久基本农田，其余两侧为稀疏灌木林。。项目区中心地理坐标为东经85°04′39.96″、北纬44°29′23.91″。 ；项目总投资4600万元，其中环保投资4600万元，占总投资的100%。 | （一）施工期： 1.废气：建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖；施工土方采用覆盖防尘布、防尘网、定期洒水抑尘；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；装卸和运输渣土、砂石、土方等易产生扬尘污染物料的，采取完全密闭措施；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时覆以防尘网。 2.废水：施工区设置沉淀池，混凝土养护废水、运输车辆冲洗废水经沉淀池澄清后循环使用；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级后，由吸污车定期清运至天北新区污水处理厂处理。 3.噪声：在施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 - 4.固体废物：施工弃土弃渣用于项目区填埋及封场覆盖；施工人员的生活垃圾统一收集后送往现有生活垃圾填埋场填埋处理。 - 5.生态环境：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风大雨天气作业，弃土及时处理；合理组织施工材料的拉运，合理安排施工进度，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中沙土飞扬；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 （二）运营期： - 1.废气：项目区设置70个导气石笼用于疏导生活垃圾填埋区产生的气体；填埋场和堆土区定期洒水，保证垃圾和覆盖土有一定湿度，减少粉尘的产生；遇大风天气减少作业面积或停止垃圾卸车、摊铺和开挖取土过程；垃圾及时填埋和覆土压实；确保垃圾运输车体的密闭性，控制车辆运输速度，对扬尘较大的道路及作业区及时洒水降尘；垃圾填埋过程严格执行分层、分单元的逐日覆盖制度，夏季增洒防腐剂和除臭剂；渗滤液收集池和渗滤液处理设施均采用地埋式密闭结构。采取以上措施后，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放浓度限值要求；氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准要求；甲烷排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中9.2甲烷排放浓度控制要求。 - 2.废水：渗滤液收集进入渗滤液处理设施（30立方米/天），采用“预处理+两级DTRO”工艺处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2中现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值要求及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中表1限值要求后用于填埋场周边绿化，浓缩液通过混凝结晶，结晶物送填埋场填埋，上清液至渗滤液调节池再处理。 - 3.噪声：选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取消音、减振等措施；加强绿化，利用绿化物种降低噪声对环境的影响；定期维护设备和车辆，确保设备运行状态良好；加强交通疏导和运输车辆的管理，减少运输车辆鸣笛；禁止夜间进行填埋作业。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 4.固体废物：废RO反渗透膜由有资质生产厂家更换。渗滤液处理产生的污泥经压滤机将含水率降至60%以下后，送垃圾填埋区卫生填埋。生活垃圾集中收集后由园区环卫部门清运处理。 5地下水和土壤污染防治：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。 6环境风险防范和应急措施：建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。 |