拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆生产建设兵团奎屯中医院国家中医疫病防治基地建设项目 | 第七师胡杨河市赤水南街以西、井冈山东路以南 | 新疆生产建设兵团奎屯中医院 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 新疆生产建设兵团奎屯中医院国家中医疫病防治基地建设项目总建筑面积22241.88平方米，其中地下建筑面积2985.09平方米，地上建筑面积19256.79 平方米。项目主要建设内容包括： 1#发热门诊：建筑面积4413.12平方米，总高度为11.08米； 2#综合楼：建筑面积4203.90平方米，总高度为11.08米； 3#住院楼：地上八层，地下一层。总建筑面11403.9平方米，地上建筑面积10179.79平方米，地下建筑面积1224.19平方米，总高度为43.45米； 4#、6#、8#、10#等附属配套用房总建筑面积230.20平方米，总高度为3.75米； 7#柴油发电机房建筑面积177.84平方米，总高度为6.75米； 11#门卫建筑面积51.94平方米，总高度为6.30米； 地下人防工程层高为3.85米，上部有覆土0.65米，地下建筑面积为1760.9平方米。总投资12500万元，其中环保投资112万元，占总投资的0.9% | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 污水处理站废气：氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷。污水处理站采用封闭式设计，池体加盖，在池体上方设集气系统通过风机将恶臭气体进行收集，水池上方保持负压状态，避免废气外泄，废气经生物除臭+紫外消毒处理后经15m高排气筒排放；项目废气排放满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）标准。 3水环境影响分析及污染防治措施 本工程废水主要医疗废水和生活污水。废水依托现有污水处理站处理后排入市政下水管网。项目新建污水处理站采用“预消毒池+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀+消毒”工艺，消毒工艺采用次氯酸钠，污水处理站设计日处理能力为120m3/d，废水经处理后达到 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准限值后，排入市政污水管网进入胡杨河市污水处理厂处理。 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点： ①采取隔音降噪措施，主要噪声源布置在室内，使用隔声罩、基础减振，进一步增加噪声衰减值； ②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ③在柴油发电机底座加装减振装置，接管处加装减振喉管，有效地降低噪声源的声压级和设备振动； 设备噪声通过距离衰减、基础减振、隔声等措施后，可有效降低震动对周边居民的影响，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放限值，对周围环境噪声影响较小。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 项目产生的固体废物主要包括危险废物和一般固废。危险废物包括医疗废物、污水处理站格栅栅渣及污泥；一般固废主要为生活垃圾。 项目产生的医疗废物约26.13t/a，污水处理站格栅栅渣产生量为3.35t/a，污水处理站污泥产生量约为6.7t/a，集中收集，危废贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设单位还应根据《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号》要求转移危险废物。 项目生活垃圾产生量约114.62t/a，定期交由环卫部门处置。 综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。 6环境风险分析及污染防治措施 项目环境风险类型主要包括危险物质柴油、次氯酸钠的泄漏和火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。环境风险防范措施 1）制定严格的管理制度，加强对工人宣传教育，提高防火安全意识； 2）落实企业法人责任制，设立专职安全员； 3）柴油及次氯酸钠采用专用容器应定点储存，应避免受到雨淋、暴晒、受潮和污染，并保持通风良好； 4）柴油、次氯酸钠存放区周围设置围堰、防渗托盘或地槽，液体物料发生泄漏时，将被阻挡其中，便于及时回收处理； 5）发电机房内禁止吸烟，禁止使用明火，在显眼处设置警示牌； 6）火灾时，柴油燃烧会产生大量有毒有害物质，厂区内合理配备消防器材，设计合理的逃生方案，并对工作人员进行消防、逃生培训； 7）设立火灾自动监控及警报装置，制定事故应急预案，在事故发生时应及时向当地安监、环保等相关部门报告情况，并按照应急顶案采取相应的应急处理措施。 采取上述措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围内。 |