拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆花园贝乐电子材料有限公司循环再利用节能减排（环保净水剂）项目（变更） | 胡杨河经济技术开发区南园区 | 新疆花园贝乐电子材料有限公司 | 乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司 | 本项目对阳极箔项目酸性废水进行处理后的排放水量由8088.406m3/a增加到23.31万m3/a，排放量增加22.5万m3/a，废水中COD、氨氮等污染物排放量也相应增加，占比超过10%。 本项目变更前后除废水排放量增加外，收到阳极箔项目排放的各类废水、废酸等保持不变，分别为：废盐酸（浓度15%）8万m3/a，废磷酸（浓度6%）0.3万t/a，废己二酸铵（浓度20g/L）600m3/a，废磷酸二氢钾（浓度10g/L）8430m3/a，酸性废水（pH2-3）40万m3/a；处理工艺保持不变，主要采用膜处理技术回收酸和水，并对回收酸和水后产生的残液进一步利用，采用酸溶法生产环保净水剂（聚合氯化铝），其年产量保持不变，为40000吨。 本项目属于变更项目，重新报批环评。占地面积1400m2。项目总投资1000万元，环保投资109.5万元，占总投资的10.95%。 | （1）废气：本项目运营期酸性废气主要为盐酸储罐的大呼吸废气（G1）、反应釜废气（G2）和干燥冷凝废气（G3），各废气产生点均设置相应废气收集措施，通过管道对其进行收集，收集效率为100%，集中送碱液喷淋塔进行处理，去除废气中的氯化氢，经碱液喷淋塔处理后的废气经15m高排气筒排放，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值。 （2）废水：本项目生产废水为离心机脱泥上清液及废水回收外排废水，厂区处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值后，依托园区污水处理厂处理。 （3）噪声：本项目实施后主要噪声源为各类泵、各类风机的运行噪声，压滤机、蒸发器、反应釜、干燥塔、碱液喷淋塔和包装机等产生的设备噪声，其噪声源强为80～90dB（A）。主要采用隔音、消音、基础减振等措施。采取以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 ①生产过程固废 本项目固体废物包括液体聚合氯化铝压滤滤渣、喷淋塔废填料、废膜分离组件、离心机污泥和生活垃圾，均为一般固体废物，其中生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运，清运至129团生活垃圾场填埋处理；其余一般工业固体废物用相应容器收集后，依托现有的固体废物暂存库暂存，委托新疆金派固废综合处置中心清运处置，定期运往金派公司一般固体废物处理区，目前处理区已建成，年处理能力为61.62万吨，位于高新一路东延3600米处路北，占地面积约24公顷，距离本项目6.7km，可以依托。 ③生活垃圾 在厂区设置垃圾桶收集，依托当地环卫部门清运。 （5）防沙治沙：①施工结束后，及时采取绿化等措施，恢复厂区原有植被覆盖； ②植被覆盖度高的区域，采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力； ③针对周边已有植被覆盖区域，尽量减少施工过程对植被的破坏和挖掘，采取防沙治沙措施，防止土地沙漠化。 ④针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 ⑤工程措施、植被措施及其他措施，要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 （6）环境风险：本项目采用的生产工艺较为成熟，对照《重点监管危险化工工艺目录》（2013版），不涉及重点监管的危险化工工艺。生产装置及其辅助公用工程装置均采用集散控制系统（DCS）实现对各装置的工艺参数进行监控、报警、过程控制。自动化程度较高，操作可靠，故障率小，自诊断能力强。 为应对突发环境事件，特别是储罐泄漏事故的发生，本项目在厂房西侧设置3×4.5×3m的应急中转池1座，有效容积为40m3，与阳极箔项目150m3事故池进行连通，当出现泄漏事故，废酸、废水通过导流沟进入应急中转池，在通过酸泵泵入150m3事故池，在事故消除后，对其进行回收或中和处理。 盐酸储罐围堰设置高度为1.0m。并对围堰区域内进行重点防渗，采用采用“长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+1.0m厚度粘土或原土夯实”的防渗方式，防渗技术要求为：复合防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求。 应急事故池防渗采用“长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+1.0m厚度粘土或原土夯实”的防渗方式，防渗技术要求为：复合防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 （7）地下水及土壤污染防治措施：项目建设的所有区域均作为重点防渗看待，采用“长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+1.0m厚度粘土或原土夯实”的防渗方式，防渗技术要求为：复合防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求。 一般防渗区包括碱液喷淋塔和固体聚合氯化铝储罐区域，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能。 根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，要求企业在项目所在区域布设不少于3口的地下水监控井。 |