- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 胡杨河惠德利机械设备制造有限公司钢管制品及加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-660791-04-01-970864 |  |  |
| 建设单位联系人 | 柯毅 | 联系方式 | 13952350488 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋） |  |  |
| 地理坐标 | 东经84度55分44.506秒，北纬44度 44分3.194秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3130钢压延加工 C3359其他建筑、安全用金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-63钢压延加工313； 三十、金属制品业33-66、建筑、安全用金属制品制造335 |
| 建设性质 | ☑（新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经发局备[2023] 037号 |
| 总投资（万元） | 4180 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否：☑ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》 审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局 审查文件名称及文号：《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（兵环审〔2022〕2号），2022年1月10日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《新疆生产建设兵团第七师五五工业园区总体规划》于2011年3月经兵团批准设立；2014年7月21日首次修编；2018年11月9日二次修编，2020年10月22日，经兵团批复更名为“胡杨河经济技术开发区”。 胡杨河经济技术开发区规划面积71.59平方公里，由南园区、北园区、胡杨河纺织工业园区形成“一区三园”构架。其中，南园区位于129团五五新镇东南侧与胡杨河市东北侧，规划范围北至奎克高速立交（奎车公路奎克高速公路交汇处），南至130团20连耕地，东邻130团公益林，西到奎北铁路，规划面积53.82平方公里。 胡杨河经济技术开发区南园区产业发展定位为：着力发展精细化工、新材料为主导产业；新型建材、仓储物流业为辅助产业；装备制造业、创新科技产业、农产品加工、电子元器件产业作为淮安援疆产城融合发展产业。南园区规划3个产业功能区：①精细化工、新材料、新型建材产业区；②创新科技、装备制造、农产品加工、电子元器件产业区；③现代仓储物流区。 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，项目所在区域为创新科技、装备制造、农产品加工、电子元器件产业功能区。本项目产品为无缝钢管制品及管状建筑机械配件，属于建筑常用装备制造，符合项目所在区域产业功能布局要求。项目用地类型为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 综上所述，本项目符合胡杨河经济技术开发区南园区产业功能布局要求及土地利用规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性 本项目为无缝钢管制品及管状建筑机械配件的生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的规定，该项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，因此，项目符合国家产业政策要求。 2、项目与“奎--独--乌”大气联防联控重点控制区符合性分析 本项目生产车间切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，钢管退火炉燃天然气废气经15m高排气筒排放，生产车间切割及矫直过程中未收集的无组织粉尘在全封闭厂房内排放。 项目的污染防治措施符合《奎屯--独山子--乌苏区域大气污染联防联控工作方案（2014—2017年）》“从源头上控制新增污染源，建立以空气质量改善为核心的控制、评估和考核体系。实施颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等多污染物的协同控制和均衡控制，有效改善区域环境空气质量”的基本原则。 3、与《中国制造2025新疆行动方案》（新政发【2016】60号）符合性分析 《中国制造2025新疆行动方案》提出的重点领域和方向为：“瞄准新能源、新材料、特色装备、电子信息、纺织服装、轻工食品、生物药品等10个战略重点，依托“两个市场、两种资源”优势，充分发挥龙头企业的带动作用，引导社会各类资源集聚，推动优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。……（八）新材料和建材。大力发展铝基、硅基、镍基、铜基、锂基、铍基等新材料及制品。大力发展高性能、专用、功能性新材料，高分子改性、合金材料，高性能复合材料，新型膜材料、钢铁材料等。加快发展石材、石墨及碳素制品业，促进绿色建材生产和新型建材发展。”《中国制造 2025 新疆行动方案》提出的主要任务和重大工程为“（五）加快推进结构调整。大力发展特色制造业。依托我区资源优势和现有产业基础，引导企业积极发展石油天然气下游产业，推动煤化工产业加快建设。依托煤、电等生产要素低成本的优势，大力发展技术水平先进的高载能产业，加快延伸和完善钢铁、电解铝、铜镍铅锌等有色及黑色金属制品加工产业链。 项目生产无缝钢管制品及管状建筑机械配件，属于金属制品加工产业链，符合《中国制造2025新疆行动方案》（新政发【2016】60 号）提出的重点领域和产业发展方向。 4、本项目与环办环评〔2022〕31号“钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则”符合性分析 表1 项目与“环办环评〔2022〕31号”符合性分析一览表 环办环评〔2022〕31号原则; 项目工程概况; 符合性. 本审批原则适用于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中炼铁311（含烧结、球团）、炼钢312、钢压延加工313 以及煤炭加工252 中炼焦建设项目环境影响评价文件的审批。; 本项目为二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-63钢压延加工313; 符合. 项目排放的废气污染物应符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）及其修改单等要求; 本项目运营期生产车间切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）及其修改单要求后由15m高排气筒排放；钢管退火炉燃烧天然气废气满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）及其修改单要求，经15m高排气筒排放。; 符合. 合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，周边无居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 符合. 项目排放的废水污染物应符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）及其修改单; 本项目运营期生活污水排入园区污水管网，无生产废水排放。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目租赁胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区已建成标准化厂房及配套设施，厂房占地面积5000m2，项目西侧、北侧、南侧、东侧均为园区所属标准化厂房区。项目区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、居住区等环境敏感区。 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，项目所在区域为创新科技、装备制造、农产品加工、电子元器件产业功能区。本项目产品为无缝钢管制品及管状建筑机械配件，属于建筑常用装备制造，符合项目所在区域产业功能布局要求。项目用地类型为二类工业用地，符合园区土地利用规划要求。 项目所在园区道路网络成熟，交通便利，供电、供水、供气、排水等基础设施齐全，本项目可以直接利用。 项目生活污水排入园区污水管网；一般固体废物综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门清运处置，废机油交有资质的单位处置。 本项目周边500m范围内无环境敏感区，项目办公生活依托的园区生活区处于厂区的侧风向，运营期间产生的各种污染物经采取相应污染治理措施后均可实现达标排放、合理处置，项目运行过程中对环境影响较轻，与周边环境相容。 综上所述，本项目选址合理、可行。 6、平面布置合理性分析 胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区标准化厂房平面布置采用区块布置方式，各区块功能分工明确，并且由区内道路相互连接，出入口、道路、绿地等功能规划明确，便于生产管理以及运输；项目区内建筑设施空间利用和布局集中紧凑，占地面积较少，土地利用率较高，满足生产工艺流程要求。因此项目区平面布置合理、可行。 7、新疆生产建设兵团“三线一单”符合性 原国家环保部以环环评[2016]95号文的形式发布了《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》，以环环评[2016]150号文的形式发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，强调落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”（简称“三线一单”）的约束作用。 本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表2。 表2 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，不在生态保护红线内。; 符合. 资源利用上线; 本项目各项资源消耗量均在区域的可承受范围内，不会逾越资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 根据现状监测数据及区域环境质量现状调查与评价，项目区周围的地下水环境、大气环境和声环境质量均能满足相应的标准要求；项目运营期生产车间切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，钢管退火炉燃烧天然气废气经15m高排气筒排放，生产车间切割及矫直过程中未收集的金属粉尘在全封闭厂房内自然沉降。项目排放的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准入清单; ①对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于允许类项目。 ②项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》要求中。; 符合. 8、项目与兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，兵团第七师胡杨河市共划定66个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控；其中优先保护单元23个、重点管控单元31个、一般管控单元12个。 本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋），属于重点管控单元。胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区环境管控单元编码：ZH65771220001。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 本项目与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见表3。 表3 与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1）园区主导产业是：化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）相关要求。 【禁止类】 （1.1.1）严格治理园区现有化工项目，提高化工项目入驻标准，重点发展精细化工、新材料等新兴产业。禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 （1.1.2）禁止新建或扩建棉浆粕生产项目；禁止在《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》（新政发[2017]155号）布局要求以外建设印染项目；禁止新建使用禁用的直接染料（冰染色基包括C.I.冰染色基11、C.I.冰染色基48、C.I.冰染色基112、C.I冰染色基113等）进行棉印染精加工的印染项目。（1.1.4）在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。 （1.1.11）加大燃煤小锅炉淘汰力度。①城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。②团场严禁新建10蒸吨以下的小锅炉，严格限制建设20蒸吨以下的小锅炉。③环境空气质量未达标地区加大淘汰力度。④国家级、兵团级工业园区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 （1.1.13）禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政策和采用落后生产工艺技术的大气重污染项目，严格限制新建和扩建高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等项目。 【限制类】 （1.2.1）限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 （1.2.2）对于高耗能项目，必须实行能源及环境评估，其指标不得高于同行业能耗标准值。 （1.2.3）劳动力密集型的非化工企业与化工企业应分区建设。 （1.2.4）合理产业布局，优化资源配置，将污染相对较大的工业项目布局在北区，远离胡杨河市。 （1.2.5）棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 【鼓励类】 （1.3.1）围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。 （1.3.2）加快发展合成纤维。积极发展多功能纤维和生物质纤维。全力发展服装、家纺、针织产业，加快培育产业用纺织品产业。 （1.3.3）鼓励七师胡杨河市发展煤化工及氯碱化工深加工项目、纺织服装深加工项目和碳、铝、硅基新材料项目。 （1.3.4）支持企业充分利用新疆石油、煤炭和盐3大优势资源向下游产业发展。延伸烯烃、芳烃产业链，围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。 （1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。; 本项目未使用国家明令淘汰的工艺或设备，未生产国家禁止和限制生产的产品。本项目为钢管制品及加工，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），属于允许类。 本项目不涉及禁止类的“35蒸吨以下燃煤锅炉”。本项目未使用国家级、兵团级工业园区淘汰类设备。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水处理： （2.1.1）企业预处理达标废水经园区污水处理厂和中水厂处理满足中水回用标准，用于企业循环冷却、园区绿化、洒水降尘等。 （2.1.2）各企业按清污分流原则建立完善的排水系统和事故池，严禁将高浓度废水稀释排放。选择节水工艺，鼓励一水多用，减少废水排放。 （2.1.3）园区废水集中收集，分质处理。强化高盐污水处理处置，制定中水回用及处置去向。污水处理装置具体规模的设置应根据园区建设的进程予以协调，设置中水回用装置，减少外排水量。 （2.1.4）新入驻企业场内必须设置污水处理及中水回用及消防设施装置。 （2.1）废气： （2.1.1）严格控制污染物排放总量（二氧化硫、氮氧化物），对电力行业重点加强结构调整与脱硫设施的稳定运行，实施低氮燃烧技术；新、扩、改建机组必须配套烟气脱硝设施。加大小锅炉淘汰，对大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施。 （2.2.2）加强对企业的粉尘、烟尘污染治理。开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。 （2.2.3）含尘炉气或利用后的再生气必须经除尘处理后达标排放，捕集后的粉尘不能造成二次污染。 （2.3）固废处理： （2.3.1）工业园区的生活垃圾近期依托五五新镇生活垃圾填埋场进行处理。园区内产生的生活垃圾用专门容器收集后通过专用垃圾车运送市政生活垃圾处置设施进行处置。生活垃圾分类处理，无害化资源化处理。推广垃圾袋装化，对垃圾中有用的物质（如废纸、金属、玻璃等）回收。 （2.3.2）一般固体废物实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。园区产生的危险固体废弃物主要包括少量废旧催化剂、高沸物，污水处理装置产生的污泥，外送委托有相关危险废物处理资质的企业进行安全处置。在园区内建设危险废物临时贮存库，并进行防渗和排水设计。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。 （2.3.3）大力推进一般工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作。园区一般固体废物综合利用率不低于60%，对于无法综合利用的固体废物，在区外建设灰渣填埋场填埋。 （2.4）园区开展规划环评，需重点分析园区主要污染物排放对胡杨河市影响，确保胡杨河市环境空气质量稳定达标。; 本项目运营期生产车间切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，钢管退火炉天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，生产车间切割及矫直过程中未收集的金属粉尘在全封闭厂房内自然沉降。生活污水排入园区污水管网，无生产废水排放。项目租赁规范设计的标准化厂房，消防设施装置齐全。 本项目不属于电力行业。 产生的生活垃圾交园区环卫部门统一处理。 项目运营期产生的不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰全部综合利用。废机油交有资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; 园区自身： （3.1）加强对风险概率高环节的定期检查、维护工作；定期对消防、消防报警和自控系统、防雷、防爆、防静电、防洪及管道泄露等安全措施和自动检测报警系统等全技术设施进行检修。化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。 （3.2）严格把控行业安全发展准入条件，进一步加强化工行业管理，进一步提升行业装备水平，完善并落实危险化学品安全生产责任制，严格化工从业人员准入、提高从业人员素质，强化化学品事故应急救援体系建设，建设化工行业安全发展信息化平台。 （3.3）建设安全监管和应急救援信息平台，构建基础信息库和风险隐患数据库，至少应接入企业重大危险源（储罐区和库区）实时在线监测监控相关数据，并且化工园区应将接入数据上传至省、市级应急管理部门。 （3.4）处于高安全风险等级的园区，要责令其限期整改提升，整改完成前将实行项目限批，原则上不得新、改、扩建危险化学品建设项目，有效降低安全风险。 （3.5）组织实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，突出一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。 （3.6）加强地下水跟踪监测工作，观察地下水的污染动态，好提出适时提出保护措施。一旦发生地下水污染，立即启动地下水污染应急预案，采取有效的措施，保证在最短的时间内解决污染事故。 行业企业： （3.7）易燃易爆的企业，自身要做好防护工作。 （3.8）企业存在重大安全隐患的，必须立即消除，消除前或消除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。; 本项目不涉及危险化学品的生产和储存，不属于有毒有害、易燃易爆化工企业，不存在重大安全隐患。; 符合. 资源开发利用效率; （4.1）到2025年，工业固体废物综合利用率达到95%，工业用水重复利用率75%。 （4.2）合理利用土地，提高土地使用效率。 （4.3）加大环境保护政策实施力度，到2035年使园区工业用水循环利用率达到80%。; 项目运营期产生的不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰、废氧化铁皮全部综合利用。; 符合. 由上表可知，本项目符合《兵团第七师胡杨河市”三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 本项目与《兵团“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表4。 表4 项目与《兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 兵团“十四五”生态环境保护规划; 项目工程概况; 符合性. “乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内第六师五家渠市、第八师石河子市为大气复合型污染严重区，重点针对不同时段PM2.5和O₃等突出问题，深化多污染物协同治理。强化区域大气污染联防联控。强化兵地区域大气污染的同防同治，建立健全区域生态补偿机制，推进第六师五家渠市、第八师石河子市等区域大气环境同防同治综合治理工程，与自治区共同推动“乌—昌—石”、“奎—独—乌”等区域大气污染联防联控工作。; 本项目运营期生产车间切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，钢管退火炉天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，生产车间切割及矫直过程中未收集的金属粉尘在全封闭厂房内自然沉降。; 符合. 以“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。深化煤化工、煤电硅、建材等产业的循环产业链条发展，全面推动循环经济建设和绿色清洁发展，通过改进工艺技术、提高原料利用率等，减少污染物源头产生量，力争污染物排放量最小化。加快推进钢铁、水泥、电解铝等行业超低排放改造和转型升级，加大石化化工行业整治力度。; 本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区，属于“奎—独—乌”区域，执行大气污染物特别排放限值要求。; 符合. “乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。; 本项目生产工艺及供暖无需使用锅炉; 符合. 加强环境噪声污染防治。落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目为全封闭厂房，项目区周边50m范围内无声环境保护目标，均为工业企业，本项目的建设不会对该区域的声环境质量产生明显不良影响。; 符合. 燃煤燃气锅炉和工业炉窑综合整治工程。对“乌—昌—石”、“奎—独—乌”区域每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造，推进工业炉窑的升级改造和清洁能源替代燃煤整治工程。; 本项目钢管退火炉使用清洁能源天然气作为燃料; 符合. 在第六师五家渠市、第七师胡杨河市、第八师石河子市等城市区域打造节水示范区，实现公共建筑节水器具全覆盖。优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，建设与农作物相适应的高效节水灌溉工程。; 本项目原料钢管表面皂化润滑用水循环使用不外排。; 符合. 本项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表5。 表5 项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划; 项目工程概况; 符合性. 持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进七师。严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、建材等主要行业新建、改建和扩建的建设项目的环境准入，强化管理，不符合准入条件的项目一律不予批准。; 本项目不属于“三高”项目; 符合. 以“奎-独-乌”区域为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。; 本项目位于“奎--独--乌”区域属于重点区域。运营期项目生产线钢管切割及矫直产生的有组织粉尘排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表3特别排放限值要求。天然气钢管退火炉燃烧废气产生的颗粒物、SO2、NOX执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3及修改单。; 符合. “奎-独-乌”区域内城市建成区淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。; 本项目生产工艺及供暖无需使用锅炉；钢管退火炉使用清洁能源天然气作为燃料；生产车间切割及矫直过程中未收集的金属粉尘在全封闭厂房内自然沉降。; 符合. 落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目为全封闭厂房，项目区周边50m范围内无声环境保护目标，均为工业企业，本项目的建设不会对该区域的声环境质量产生明显不良影响。; 符合. 本项目与《兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>》符合性分析见表6。 表6 项目与《兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>》符合性分析一览表 兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>; 项目工程概况; 符合性. 继续加大化解过剩产能和淘汰落后产能力度。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。提高污染物排放标准，加大钢铁等重点行业落后产能淘汰力度，对“三高”企业严格行业对标，不达标的企业限期整改，逾期未整改或经整改仍未达标的依法关停退出。强化产品全生命周期绿色管理，促进传统产业优化升级，构建绿色产业链体系。; 本项目执行大气污染物特别排放限值; 符合. 加大工业污染源治理力度。实施工业污染源全面达标排放计划，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动钢铁等行业超低排放改造。实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励石河子市、五家渠市燃煤电厂开展烟气脱白试点。; 本项目执行大气污染物特别排放限值; 符合. 大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。控制煤炭消费总量，加快清洁能源替代利用。研究制定兵团煤炭消费总量实施方案和“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域兵团辖区煤炭消费总量削减计划，实行目标责任管理，有效控制煤炭消费总量。; 本项目钢管退火炉使用清洁能源天然气作为燃料; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1项目基本情况 项目名称：胡杨河惠德利机械设备制造有限公司钢管制品及加工建设项目 建设单位：胡杨河惠德利机械设备制造有限公司 项目类型：新建 建设地点：本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋），厂房东侧、西侧、北侧、南侧均为园区所属标准化厂房区。 项目中心坐标为东经：84°55′44.506″，北纬：44°44′3.194″。本项目地理位置见附图1。 总投资金额：项目总投资4180万元，资金来源为企业自筹。84°55′44.50625″ 1.2项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 本项目租赁1栋已建成标准化厂房，厂房总占地面积5000m2；厂房内部隔断为三个区域，分别为生产区（4200m2）、原料区（300m2）、成品区（500m2）。项目新建12条无缝钢管冷轧生产线及钢管制品加工生产线，建设规模为年产9500t无缝钢管制品及管状建筑机械配件。 本项目主要工程内容见表7。 表7 主要工程内容 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区; 建筑面积4200m2，位于厂房内中部区域，新建12条无缝钢管冷轧生产线及钢管制品加工生产线，主要包括连续式天然气钢管退火炉、除皮机、矫直机、加工车床等设施。. 辅助工程; 原料区; 建筑面积300m2，位于厂房内西部区域，用于堆放原材料。. 成品区; 建筑面积500m2，位于厂房内东部区域，用于堆放成品。. 办公生活区; 依托胡杨河经济技术开发区办公生活设施. 公用 工程; 供水; 依托胡杨河经济技术开发区市政管网供给. 排水; 生活污水排入胡杨河经济技术开发区污水管网. 供电; 供电接入园区电网. 供热; 园区集中供热. 环保工程; 废气; 本项目生产线切割及矫直粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，钢管退火炉燃烧天然气废气经15m高排气筒排放，生产车间切割及矫直过程中未收集的金属粉尘在全封闭厂房内自然沉降。. 废水; 生活污水排入胡杨河经济技术开发区污水管网，由南园区污水处理厂（原五五工业园区污水处理厂）统一处理，原料表面皂化润滑用水循环使用不外排。. 噪声; 生产设备置于全封闭厂房内并设隔声、减振措施. 固废; 一般固废：项目运营期产生的不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰、废氧化铁皮全部综合利用。生活垃圾：定期由环卫部门处理。 危险废物：废机油交有资质的单位处置。. - 主要设备清单 项目主要设备清单见表8。 表8 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 单位. 1; 连续式天然气钢管退火炉; HL (III); 1; 台. 2; 冷拔机; /; 1; 台. 3; 冷轧机; /; 12; 台. 4; 矫直机; /; 2; 台. 5; 除皮机; /; 4; 台. 6; 车床; /; 12; 台. 7; 检验台; /; 4; 套. 8; 切割机台; /; 20; 套. 9; 小型切管机; 18; 台. 10; 扒皮机; 10; 台. 11; 拱丝机; 20; 台. 12; 打包机; 3; 台. 13; 皂化池; 6; 个. 14; KLP-50A空压机; /; 1; 台. 15; 起重机; TF-10-130; 2; 台. （3）主要原辅材料 本项目主要原材料为Φ73mm无缝钢管及工业肥皂。Φ73mm无缝钢管（符合GBT17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差）由内地钢材市场采购；工业肥皂又称丝光皂。一般用低凝固点脂肪酸组成的油脂为原料，制造过程与洗衣皂相同。丝光皂中不加任何填充料，但必须保证低的游离碱，以NaOH计≤0.05%。质量要比洗衣皂纯净，干皂含量要控制在62%以上。 项目原辅材料使用量详见表9。 表9 原辅材料使用详情一览表 序 号; 原辅材料名称; 数量; 单位. 1; 原辅料; 电; 200万; KW•h. 2; 水; 1401.6; m3/a. 3; 天然气; 120万; m3. 4; Φ73mm无缝钢管; 10000; 吨/年. 5; 工业肥皂; 10; 吨/年. 6; 润滑油; 2; 吨/年. （4）生产规模及产品方案 本项目新建12条无缝钢管冷轧生产线及钢管制品加工生产线，年产9500t无缝钢管制品及管状建筑机械配件。 项目原辅料物料平衡图见下图1： 图1 项目物料平衡图 表10 生产规模及产品方案一览表 序 号; 名 称; 数 量; 单位. 1; 产品; Φ36mm无缝钢管; 2500; t/a. Φ38mm无缝钢管; 2500; t/a. Φ40mm无缝钢管; 2500; t/a. 管状建筑机械配件; 2000; t/a. （5）生产制度及劳动定员 本项目劳动定员50人，每年生产300天，每天生产24小时，采取每班8小时，每天3班4运转制，年工作时间为7200小时，厂区内不设员工食宿设施，员工食宿依托园区生活配套设施。 2、项目平面布局 本项目租赁一栋5000m2的标准化厂房作为生产场地，厂房内分为原料区、生产区、成品区三大部分。项目租赁胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区（标准化厂房9栋），项目厂区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程要求，出入口、道路、绿地等功能规划明确，便于本项目的运输及生产管理，具体平面布置见附图3。 3、公用工程 3.1 给水工程 本项目运营期用水主要为生产用水、生活用水，用水由胡杨河经济技术开发区供水管网供给。 （1）生活用水 生活用水量：本项目劳动定员为50人，项目员工食宿依托园区生活区，如厕及洗漱用水参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）中提供的用水定额，用水定额为0.05m3/d，则本项目生活用水量为2.5m3/d（750m3/a）。 （2）生产用水 本项目原料表面皂化润滑用水循环使用不外排，每个皂化池尺寸为0.8m×0.8m×5m，共6级皂化池，项目皂化润滑水循环量为19.2m3/h，皂化润滑水循环过程中水分会产生损失，循环过程损失消耗量以循环量的1%计，则皂化润滑水损失消耗量为0.192m3/h。则项目全年的生产用水量为1382.4m3/a。 3.2 排水 （1）生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为637.5m3/a，排入园区污水管网。最终由南园区污水处理厂（原五五工业园区污水处理厂）统一处理。 （2）原料表面皂化润滑用水循环使用不外排。 项目水平衡图如下所示： 图2 项目水平衡图 （单位：m3/d） 3.3 供电工程 本项目供电接入园区供电设施，能满足本项目供电需求。 3.4 采暖工程 本项目厂房内的冬季供暖由园区集中供暖提供。项目位于胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，南园区2020年已建成1#热电厂，1#热电厂设计总负荷2×350MW，位于高新一路以南，东环路以西，目前供热管网已铺设至项目区，项目所在区域已正常供热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺 本项目租用胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区已建成标准化厂房，该标准化厂房已于2021年9月建成，因此本项目施工期仅涉及生产设备的安装和调试。本次环评不再分析施工期工艺流程和产排污环节。 2、运营期工艺 本项目租赁1栋全封闭标准化厂房作为生产车间，新建12条无缝钢管冷轧生产线及钢管制品加工生产线，年产9500t无缝钢管制品及管状建筑机械配件，其工艺流程步骤如下： （1）切割：根据订单要求的尺寸将Φ73mm的原料无缝钢管通过等离子切管机进行切割下料，保证长度要求。 （2）加热退火：退火是一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性，消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向，细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。本项目退火炉采用天然气作为能源。具体操作过程为→将切割好的无缝钢管置于辊道上，由辊道带动钢管前进，进入退火炉中进行退火加工，退火加热温度680℃，加热时间10min。整套退火炉为流水线，密闭操作，燃烧产生的废气经设备配套风机吸风后通过15米排气筒排放至大气中。经过加热退火后通过辊轴将钢管输送至出口。通过退火加工后消除钢管应力提高综合力学性能。该工序产生的污染物为燃烧天然气产生的废气，退火炉流水线噪声，以及风机噪声。 （3）除皮：从退火炉出来的钢管由辊道带动运送至下一道工序，辊道上方有一个带钢丝刷的滚轮，钢管在辊道上运行的同时，滚轮上的钢丝刷就把钢管表面的氧化铁皮清除掉，这道工序叫钢管外表除皮。除皮可避免表面产生缺陷，从而提高产品的表面质量。去除的氧化铁皮由于重力较大不容易起尘，钢丝刷刷下来的氧化铁皮属于一般固废，通过机组料槽收集后综合利用。 （4）润滑：将除皮后的钢管推入6级皂化池内依次进行润滑浸泡，浸泡时间约一分钟后自然晾干。项目无需进行脱脂，所以也不涉及脱脂废气、含油、乳化液废水的产生及处理。并且本项目生产过程中无废皂化液及皂化池底废渣产生。 （5）冷轧：晾干后的钢管即可进入冷轧机进行冷拔及冷轧压延，通过冷拔机内外模具对钢管进行冷拔缩径处理，经冷拔及冷轧压延后的钢管即可缩小管径又可缩小管壁厚度。 （6）二次退火：冷轧后的钢管温度降低幅度较大不利于矫直，需进行二次退火去除应力以提升矫直效率。 （7）矫直（也叫校直或拉矫）：二次退火后的钢管进入矫直机矫直，钢管的矫直有二种基本方式：直线式矫直和旋转式矫直，这二种方式本质上都是通过消除内应力的原理来矫直管子的，在用途和矫直方式上有较大区别。本项目采用旋转式矫直，也就是轮式矫直机，在矫直时有两个力同步地作用于管子，一是轴向的弯曲力，二是圆周的压扁力。矫直机使钢管在旋转中径向受到强大的压力，让管子在径向和轴向都产生一定量的塑性变形，径向是通过调节上下辐的压力，来实现钢管的校圆；轴向是通过调节中间辐的高度形成弯曲挠度，来实现钢管的矫直。矫直机一般用于已经被定尺切断的钢管矫直。矫直过程会产生粉尘。 （8）拱丝：矫直后的钢管部分直接拱丝后出售，部分由小型切管机按所需长度剪切后进行拱丝并制作管状建筑机械配件。 （9）检验：对成品钢管及配件进行质量检验后既可入库待售，本项目成品不进行酸洗、喷漆及镀铬，可直接出售。 生产工艺流程图如下所示。 图3 项目生产工艺流程及产污节点图 3、污染工序及污染物 （1）本项目运营过程中主要大气污染源、污染工序及污染因子见表11。 表11 运营期主要污染源、污染工序及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 天然气退火炉; 退火工序; 颗粒物. SO2. NOX. 生产车间; 切割工序; 颗粒物. 矫直工序; 颗粒物. （2）废水 本项目废水主要为生活污水和表面皂化润滑用水，表面皂化润滑用水循环使用不外排。 表12 本项目用水情况一览表 用水项目; 用水定额; 日用水量（t/d）; 循环用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 废水产生量（m3/a）; 备注. 职工生活用水; 0.05m3/人·d; 2.5; ---; 750; 637.5; 50人工作300天. 表面皂化润滑用水; /; 4.608; 460.8; 1382.4; /. 年用水量; 2132.4t/a. （3）噪声 本项目运营期间噪声源主要为项目区内各种设备运行过程产生机械和空气动力性噪声，噪声范围在70-90dB（A）之间，各设备噪声详见表13。 表13 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级. 1; 连续式天然气钢管退火炉; 1台; 60-70. 2; 冷拔机; 1台; 70-80. 3; 冷轧机; 12台; 70-80. 4; 矫直机; 2台; 70-80. 5; 除皮机; 4台; 70-80. 6; 车床; 12台; 70-80. 7; 切割机台; 20套; 70-80. 8; 小型切管机; 18台; 70-80. 9; 扒皮机; 10台; 70-80. 10; 拱丝机; 20台; 70-80. 11; 打包机; 3台; 70-80. 12; KLP-50A空压机; 1台; 80-90. 13; 起重机; 2台; 60-70. （4）固体废物 本项目的固体废物主要为生产车间产生的布袋式除尘器收集的除尘灰、不合格品切头、铁屑、边角料、废氧化铁皮、生活垃圾、废机油。经与建设单位核实，生产车间的原料钢管用料约为10000t/a，固废的产生量不超过物料的5%，则钢管生产车间除尘灰、不合格品、切头、铁屑、边角料、废氧化铁皮等固废产生量约为500t/a；废机油产生量约为0.05t/a。 具体固体废物源强分析详见表14。 表14 固体废物源强一览表 污染因子; 产生量（t/a）; 产生位置; 排放量（t/a）; 处理方式. 生活垃圾; 7.5; 日常工作; 0; 集中收集后由园区环卫部门统一处置. 不合格品、钢管切头、铁屑、边角料、除尘灰; 500; 生产过程; 0; 综合利用. 废机油; 0.05; 生产过程; 0; 交资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目是新建项目，经现场勘查，无原有污染源情况及相应的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境质量现状调查与评价 1、大气环境质量现状调查与评价 1.1基本污染物环境质量现状评价 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目区最近的国控监测站点克拉玛依市独山子区2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。独山子区站点（N44.3336°；E84.8983°）距离项目所在地约44km。 （2）评价内容 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 （3）监测结果及现状评价 本项目所在区域环境空气质量现状评价结果见下表： 表15 区域环境空气质量现状监测结果 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 年指评标价; 评价准标（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. 克拉玛依市独山子区; N44.3336° E84.8983°; SO2; 年平均; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年平均; 40; 22; 55; 达标. PM10; 年平均; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 23; 65.7; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 119; 74.4; 达标. 由上表可知，项目邻近区域（独山子区）大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。CO日平均第95百分位数和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，独山子区环境空气质量判定为达标区；做为邻近区域的项目所在区域环境空气质量判定亦为达标区。 1.2其他污染物环境质量现状评价 （1）监测点位、因子及时间 本项目特征污染物为TSP。本次评价引用新疆中检联检测有限公司于2023年10月9日~10月11日对“新疆鼎力新型建材有限公司管桩模具生产及测试品生产建设项目”的检测数据，监测点位于本项目区下风向1500m。 监测因子：TSP （2）评价方法及评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其标准值见16。 表16 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取样时间; 二级标准浓度限值（ug/m3）. TSP; 24小时值; 300. c、评价方法 本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=Sij=CijCis×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（ug/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（ug/m3）。一般选用GB 3095中 1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 d、监测结果及评价结果 现状监测结果见表17，评价结果见表18。 表17 TSP浓度值监测结果 监测日期; 监测结果（24小时平均值）ug/m3. 2023年10月9日; 230. 2023年10月10日; 210. 2023年10月11日; 260. 标准限值ug /m3; 300. 表18 环境空气现状监测评价结果 监测点位; 污染物; 浓度范围（mg/m3）; 占标率; 超标率; 达标情况. 项目区下风向; TSP; 210~260; 70.0%~86.7%; 0; 达标. 根据表18可知，项目区下风向TSP最大浓度占标率为86.7%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目区5km范围内无天然地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级分级判据，间接排放建设项目评价等级则直接判定为三级B；项目无生产废水排放，生活污水排入园区污水管网，不对地表水产生影响，可不开展地表水环境影的评价。 3、声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此本次环评不进行声环境质量现状评价。 4、地下水环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。“地下水原则上不开展专项评价”，因此，本次环评不进行地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）土壤不开展专项评价，本次环评不进行土壤环境质量现状调查。 6、生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋），用地为园区内工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 二、环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。 表19 项目大气环境质量标准限值 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 24小时平均; 160. 1小时平均; 200. 总悬浮颗粒物TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地下水环境质量标准 项目区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 3、声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，详见下表。 表20 项目区声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 依据. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等环境敏感目标分布。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，用地范围内没有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控 制标准 | 1、废气执行标准 根据《“乌--昌--石”“奎--独--乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》及《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，本项目位于“奎--独--乌”区域属于重点区域。运营期项目生产线钢管切割及矫直产生的有组织粉尘排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表3特别排放限值要求。钢管切割及矫直过程中产生的无组织金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。连续式天然气钢管退火炉燃烧废气产生的颗粒物、SO2、NOX执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3及修改单。 表21 轧钢工业大气污染物排放标准 污染物; 排放方式; 特别排放标准限值; 标准来源. 颗粒物; 有组织; 15mg/m3; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3. 无组织; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 退火炉; 颗粒物; 有组织; 15mg/m3; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665—2012）表3及修改单. SO2; 100mg/m3. NOX; 200mg/m3. 2、废水执行标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 表22 污水综合排放标准浓度限值 序号; 项目; 三级标准限值. 1; PH; 6~9. 2; CODcr（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; SS（mg/L）; 400. 5; NH3-N（以N 计，mg/L）; /. 3、噪声执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值； 表23 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“乌--昌--石”“奎--独--乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》，奎--独--乌区域新（改、扩）建项目须落实大气污染物总量指标倍量替代。 本项目总量控制指标为SO2：0.15t/a；NOX；0.33t/a。项目需申请倍量替代的总量指标为SO2：0.30t/a；NOX：0.66t/a。总量指标由当地协调。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成标准化厂房，本次工程施工期仅涉及生产设备的安装和调试，少量的设备包装物全部综合利用，不产生需要填埋处置的建筑垃圾，因此本环评不再分析施工期工艺流程和产排污环节。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、大气环境影响分析 1.1污染物产生与排放 ①原料钢管切割 本项目原料钢管的使用量为10000t/a，原料钢管切割下料工序使用等离子切割机进行切割，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中下料工段中等离子切割工艺产污系数：工业废气量为4635立方米/吨-钢管；颗粒物为1.10千克/吨-钢管；则本项目原料钢管切割工序产生废气量为：46350000m3/a；颗粒物为：11t/a。 本项目拟在等离子切割机上方安装1套（多点尘源整体密闭罩）集气罩+布袋式除尘器处理等离子切割机产生的粉尘，集气罩收集效率不低于95%，布袋式除尘器处理效率不低于99%，则原料钢管切割工序颗粒物排放量为：0.105t/a，排放浓度为：2.3mg/m3，排放速率为：0.015kg/h，粉尘经处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 未被收集的5%的切割粉尘约为0.55t/a（0.076kg/h），切割粉尘基本为铁屑，本项目生产车间为全封闭厂房，无组织粉尘的排放量可降低约90%，则原料钢管切割过程无组织粉尘最终的排放量约为0.055t/a（0.008kg/h）。 在厂房内沉降的粉尘每班打扫收集后与除尘灰一起综合利用不外排。 ②连续式天然气钢管退火炉产生的燃烧废气 本项目无缝钢管去除应力环节需要使用一台连续式天然气钢管退火炉，退火炉采用天然气为燃料。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》钢压延加工行业系数手册3130钢压延加工行业系数表--冷轧无缝管，颗粒物为6.00*10-3千克/吨-钢管；二氧化硫为0.015千克/吨-钢管；氮氧化物为0.033千克/吨-钢管；设计风机风量6000m3/h。 本项目年加工钢管10000t。则项目废气污染物产生量和排放量见表24。 表24 燃烧废气产生及排放情况 污染物名称; 产污系数; 产生量; 最大允许浓度; 产生浓度; 处理后排放浓度; 排放量. 废气量; 6000m3/h; 4320万m3/a; /; /; /; /. SO2; 0.015千克/吨-钢材; 0.15t/a; 100mg/m3; 3.5mg/m3; 3.5mg/m3; 0.15t/a. NOX; 0.033千克/吨-钢材; 0.33t/a; 200mg/m3; 7.6mg/m3; 7.6mg/m3; 0.33t/a. 颗粒物; 6.00*10-3千克/吨-钢材; 0.06t/a; 15mg/m3; 1.4mg/m3; 1.4mg/m3; 0.06t/a. 本项目颗粒物排放浓度为：1.4mg/m3，SO2排放浓度为：3.5mg/m3，NOx排放浓度为：7.6mg/m3。 本项目排放的SO2、NOx、颗粒物排放可满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3及修改单排放限值（SO2≤100mg/m3，NOx≤200mg/m3，颗粒物≤15mg/m3）。退火炉燃烧废气经15米排气筒（DA002）排放，对周围大气环境影响较小。 ③钢管矫直 本项目钢管矫直工序使用矫直机，根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）表11，轧钢拉矫工序的产污系数：颗粒物为0.019千克/吨-钢管；则本项目钢管矫直工序产生颗粒物为：0.19t/a。 本项目拟在矫直机上方安装1套集气罩+布袋式除尘器处理矫直产生的粉尘，集气罩收集效率不低于95%，布袋式除尘器处理效率不低于99%，风机风量6000m3/h，则矫直工序颗粒物排放量为：0.002t/a，排放浓度为：0.05mg/m3，排放速率为：0.0003kg/h，粉尘经处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。 未被收集的5%的矫直粉尘约为0.01t/a（0.001kg/h），矫直粉尘基本为铁屑，本项目生产车间为全封闭厂房，无组织粉尘的排放量可降低约90%，则钢管矫直工序无组织粉尘最终的排放量约为0.001t/a（0.0001kg/h）。 在厂房内沉降的粉尘每班打扫收集后与除尘灰一起综合利用不外排。 1.2废气产生及排放情况 本项目废气污染源源强核算结果见表25、表26。 表25 废气污染源源强核算结果一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 原料钢管切割; 排气筒DA001; 颗粒物; 237; 10.45; 布袋式除尘器; 99%; 是; 2.3; 0.105. 无组织; --; 0.55; 全封闭厂房; 90%; --; 0.055. 退火炉; 排气筒DA002; 颗粒物; 1.4; 0.06; --; --; 是; 1.4; 0.06. SO2; 3.5; 0.15; --; --; 3.5; 0.15. NOX; 7.6; 0.33; --; --; 7.6; 0.33. 钢管矫直; 排气筒DA003; 颗粒物; 4.2; 0.18; 布袋式除尘器; 99%; 是; 0.05; 0.002. 无组织; --; 0.01; 全封闭厂房; 90%; --; 0.001. 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 2.3; 0.015; 0.105. 2; DA002; 颗粒物; 1.4; 0.008; 0.06. SO2; 3.5; 0.021; 0.15. NOX; 7.6; 0.046; 0.33. 3; DA003; 颗粒物; 0.05; 0.0003; 0.002. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.167. SO2; 0.15. NOX; 0.33. 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排 放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; M001; 原料钢管切割; 颗粒物; 全封闭厂房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.055. 2; M002; 钢管矫直; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.056. 1.3 项目排放口基本情况 项目排气筒设置情况见下表。 表28 排气筒设置 编号; 排放口名称; 污染因子; 地理坐标; 高度; 出口内径; 排气温度; 类型. DA001; 原料钢管切割工序袋式除尘器排放口; 颗粒物; E：84°55′44.500″ N：44°44′3.100″; 15m; 0.4m; 常温; 有组织. DA002; 退火炉; 颗粒物、SO2、NOX; E：84°55′44.510″ N：44°44′3.150″; 15m; 0.4m; 125℃; 有组织. DA003; 钢管矫直工序袋式除尘器排放口; 颗粒物; E：84°55′44.520″ N：44°44′3.170″; 15m; 0.4m; 常温; 有组织. 1.4废气污染治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ 846-2017），本项目切割及矫直工序产生的粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放；退火炉使用清洁能源天然气作为燃料，产生的污染物经15m高排气筒排放。上述措施均属于污染治理可行技术。 无组织金属粉尘采取全封闭厂房自然沉降，可最大限度降低粉尘向外环境的排放量，污染治理技术可行。 综上所述，本项目项目采取的废气治理措施可行。 1.5运营期监测方案 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，监测方案见下表。 表29 运营期大气污染物监测计划表 监测阶段; 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 有组织废气; DA001（切割粉尘排气筒）; 颗粒物; 1次/两年. DA002（退火炉排气筒）; NOx; 1次/季度. 颗粒物. SO2. DA003（矫直粉尘排气筒）; 颗粒物; 1次/两年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 1.6废气非正常排放源强核算 本项目非正常工况污染物排放主要指原料钢管切割工序、钢管矫直工序袋式除尘器失效，颗粒物经集气罩收集后，未经处理全部通过15m高排气筒排放，则生产线颗粒物排放速率1.48kg/h。 2、运营期水环境影响分析 2.1生活用水和生产用水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 （1）员工生活用水量为750m3/a。污水产生量按用水量的85%计，则污水产生量为637.5m3/a。生活污水排入园区污水管网。 （2）生产用水为原料表面皂化润滑用水，循环使用不排放，因此项目无生产废水排放，对项目区及其周边区域水环境产生影响较小。 2.2污水处理依托可行性分析： 胡杨河经济技术开发区南园区现有1座日处理规模30000m3 /d的污水处理厂，并设有自动在线监控装置，占地面积约16.02公顷，污水处理厂于2016年11月建成，采用的处理工艺是“预处理—生化处理—深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2 /O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺，出水通过中水管网排入中水库。污泥处理工艺为浓缩+双隔膜压滤机脱水，然后卫生填埋处理。南园区现有污水处理厂2020年全年日平均处理水量约5400m3/d，远小于3万m3/d的设计规模，南园区污水处理厂一直处于低负荷运行状态。本项目生活污水排放量为2.125m3/d（637.5m3/a），排放量相对较小水质简单，不会对胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂的处理工艺造成冲击。 生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）水质三级标准）通过园区排水管道，最终排入园区污水处理厂。胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂已通过环评审批。并通过竣工环保验收。 3、运营期声环境影响分析 （1）噪声源 本项目运营期噪声主要来源于各种设备运行过程产生的机械和空气动力性噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表30。 表30 项目设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级; 多台设备噪声声压级; 措施; 衰减效果. 1; 钢管退火炉; 1台; 60-70; 70; 设备减震安装、厂房隔声; -25. 2; 冷拔机; 1台; 70-80; 80. 3; 冷轧机; 12台; 70-80; 90.76. 4; 矫直机; 2台; 70-80; 83. 5; 除皮机; 4台; 70-80; 86. 6; 车床; 12台; 70-80; 90.76. 7; 切割机台; 20套; 70-80; 92.97. 8; 小型切管机; 18台; 70-80; 92.51. 9; 扒皮机; 10台; 70-80; 89.97. 10; 拱丝机; 20台; 70-80; 92.97. 11; 打包机; 3台; 70-80; 84.76. 12; KLP-50A空压机; 1台; 80-90; 90. 13; 起重机; 2台; 60-70; 73. （2）声环境影响预测 本项目为新建项目，此次评价噪声环境影响按照全部噪声源同时运转时产生噪声对厂房边界处声环境产生影响的极端情况进行计算。 由于本项目是租赁1栋5000m2的全封闭标准化厂房做为生产场所，厂房东、西、南、北的墙体即为本项目的厂界，本次环评仅考虑设备噪声源与厂界之间的距离衰减，不考虑空气吸收、地面反射等因素作用，所以噪声衰减预测模式为： Lp=Lw-20lgr 式中：Lp——距噪声源r处A声级，dB（A）； Lw——噪声源A声级，dB（A）； R——距噪声源距离，m； 多个噪声源对某个受声点上总声级的理论估算方法是将多个噪声源A声级按照能量迭加后等效为多个噪声源对某个受声点上理论总声级，噪声迭加计算公式为： 式中：L合——某个受声预测点上总等效A声级，dB（A）； Li——第i个噪声源对某个受声预测点上等效A声级，dB（A）； N——噪声源总数。 本项目高噪声设备距厂房四周的距离及距离衰减后的噪声值见表31。 表31 主要噪声源距厂界距离及距离衰减后的噪声值 设备名称; 噪声源dB（A）; 距厂界距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 设备减震安装、厂房隔声衰减效果. 距离; 距离衰减后的噪声值; 距离; 距离衰减后的噪声值; 距离; 距离衰减后的噪声值; 距离; 距离衰减后的噪声值. 钢管退火炉; 60-70; 70; 33; 30; 40; 20; 44; 30; 40; -25. 冷拔机; 70-80; 70; 43; 30; 50; 30; 50; 20; 54. 冷轧机; 70-80; 70; 54; 30; 61; 30; 61; 20; 65. 矫直机; 70-80; 50; 49; 50; 49; 25; 55; 25; 55. 除皮机; 70-80; 50; 52; 50; 52; 20; 60; 30; 56. 车床; 70-80; 50; 57; 50; 57; 30; 61; 20; 65. 切割机台; 70-80; 70; 56; 30; 63; 20; 67; 30; 63. 小型切管机; 70-80; 30; 63; 70; 56; 30; 63; 20; 66. 扒皮机; 70-80; 70; 49; 30; 56; 30; 56; 20; 60. 拱丝机; 70-80; 30; 63; 70; 56; 30; 63; 20; 67. 打包机; 70-80; 30; 55; 70; 48; 30; 55; 20; 59. KLP-50A空压机; 80-90; 30; 60; 70; 53; 30; 60; 20; 64. 起重机; 60-70; 50; 39; 50; 39; 25; 45; 25; 45. 多台设备叠加值; 68.33; 67.46; 71.67; 73.55. 设备减震、墙体隔声衰减后贡献值; 43; 42; 47; 49. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中8.5.2，本次仅对项目运营期的厂界噪声贡献值进行计算，见表32。 表32 厂房边界噪声贡献值结果一览表 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 43; 43; 42; 42; 47; 47; 49; 49. 标准值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表32可知，噪声经设备减震、墙体隔声和距离衰减后，厂界贡献值范围在42-49dB（A）。项目区东、西、南、北厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值标准的要求。 （3）噪声防治措施 ①采用低噪声生产工艺； ②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态； ③提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，降低其间摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间振动； ④将高噪声设备安装在室内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料； ⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员配戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。 （4）噪声监测计划 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，监测方案见下表。 表33 运营期噪声监测计划表 监测阶段; 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、运营期固废环境影响分析 4.1固体废物产生情况 本项目运营期所产生的固体废弃物主要来自于员工所产生的生活垃圾、布袋式除尘器收集的除尘灰、生产车间产生的不合格品、铁屑、边角料、切头、废氧化铁皮、废机油等。 （1）生活垃圾 项目运营期共有员工50人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则总产生量为7.5t/a。本项目在厂区设置带盖垃圾箱，定期清运至胡杨河市垃圾填埋场填埋处理，不随意排放。 （2）一般固废 本项目布袋式除尘器收集的除尘灰产生量为10.59t/a，不合格品、铁屑、边角料、切头、废氧化铁皮等约489.41t/a收集后综合利用不外排。 （3）废机油 本项目废机油来自于机加工工序，产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。环评要求建设1座10m2危废暂存间，废机油拟储存至危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。建设方应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定修建专用的危险废物暂存间，本项目危险废物暂存间位于厂房东南部。 4.2危险废物环境管理 建设单位须建设危险废物暂存间1座，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定： ①危险废物暂存要求 为保证危废暂存间内暂存的废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，对危险废物暂存地点提出如下安全措施： a、危险废物应选择防腐、防漏、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的危废暂存间，远离火种、热源，危废暂存间应有专门人员看管。看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救用品。 b、危险废物的盛装容器严格执行国家标准。 c、贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 d、贮存容器保证完好无损并具有明显标志。 e、不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断。 f、危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的专用标志。 g、设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②危险废物贮存场所 危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。危险废物单独分类存放管理，规范标识、标牌，指定危险废物专职管理人员，定期针对管理人员进行培训，内容至少包括危险废物转移联单管理、危险废物包装和标示、运输要求等。 ③危险废物运输 危险废物运输过程严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理办法》规定执行联单转移制度。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）执行。 由于危险废物的运输较其他物品的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。转运时应持联单转移危险废物，运输车辆应按（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。运输车辆应取得危险废物运输经营许可证，并具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输车辆车辆应有遮阳、控温、防爆、防火、防水等措施。 ④委托利用或者处置的环境影响分析 危险废物的转移须填写危险废物转移联单，建设单位在转移危险废物前须和有危险废物处理资质的单位签订危险废物处置协议，并向当地生态环境管理部门申报危险废物转移计划，申领危险废物转移联单。在转移过程中，转移联单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将其排入环境中，做到对危险废物全过程的严格管理。 本项目危险废物委托有资质单位进行处置。委托的资质单位具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用《国家危险废物名录》的资质，接收单位具备接收本项目危险废物的资质和能力。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、环境风险分析 5.1天然气的环境风险性分析 本项目涉及的主要危险物质为项目钢管退火炉使用的天然气，天然气为管道输送，厂房内不设置天然气储存设施。 （1）建设项目环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级，评价等级划分依据见表34。 表34 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （2）Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中有毒物质名称及临界量目录可知，本项目涉及的环境风险物质为天然气、润滑油、废机油。 天然气属于易燃易爆物质，临界量为10t。本项目天然气为管道供应，天然气年使用量为120万m3，标况下天然气相对密度为0.7174kg/m3，即每年使用天然气860.88t/a。且天然气即来即用，项目区内不设置储存设施。本次环评对厂区里面存在的天然气量按1小时的量计算，项目退火炉每天工作24h，年工作300d，天然气量约119.56kg/h。 润滑油、废机油属于油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），临界量为2500t，本项目润滑油最大使用量为0.5t/a，废机油的最大产生量约为0.05t/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值”，计算本项目的危险物质数量与临界量比值，计算方法如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q（本项目为0.11956/10，Q＜1）。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+......qnQn 式中：q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，........Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 Q=Q1+Q2+Q3=0.0119+0.0002+0.00002≈0.012 本项目Q=0.012，Q＜1，因此，该项目环境风险潜势为I，仅做简单分析。 （3）环境风险识别 天然气退火炉运行过程中主要涉及危险物质为天然气。项目天然气由市政供气管网提供，燃耗的天然气为脱硫后的净化天然气，主要组分为甲烷，根据提供的天然气组分数据，本项目退火炉燃烧的天然气H2S含量极低。天然气基本特性如下：属易燃、易爆物质，爆炸极限5-15.8%（V%）。项目生产过程中存在的风险因素主要是燃气的爆炸。 燃气设备因操作不当、麻痹大意或遇突发事件时，一旦燃气管线出现燃气泄漏，引发爆燃是相当危险的。燃气管线因气体剧烈燃烧而产生爆炸，不但炉体构架会飞出，强大的冲击波还会摧毁燃气使用设备及周边建筑物。如果燃气爆炸带来连锁性的次生灾害，其损失更是无法估量。燃气发生爆炸事故的原因有多种，其中主要有违规安装、违规操作、操作人员玩忽职守、特殊情况处理措施不利等。 天然气的理化特性见下表。 表35 天然气的理化特性一览表 标识; 中文名：天然气. 英文名：methane；Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74-82-8. 危险性类别：易燃气体. 理化 性质; 外观与性状：无色无臭气体. 熔点（℃）： -182.5℃; 沸点（℃）：-161.5℃. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：. 饱和蒸气压（KPa）：53.32kPa/-168.8℃; 燃烧热 （KJ／mol）：. 相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：. 引燃温度（℃）：; 闪点（℃）：-188℃. 爆炸下限（%）：; 爆炸上限（%）：. 最小点火能（mj）：; 最大爆炸压力(MPa)：. 危险 特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防 措施; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 急性 毒性; 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用. 毒性; 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 最高容许浓度; 前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3。 美国 车间卫生标准 窒息性气体。. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：若有外伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 5.2运营期风险防范措施： 为使环境风险减小到最低限度，必须加强现场安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 本项目正常运营情况下对环境的影响不大，但在事故情况下，可能会发生爆燃、二次燃烧、炉体爆炸。减少事故危害的措施主要为严格操作规程，并加强职工的安全生产教育工作。 （1）生产安全设施措施 a.坚持工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。 b.设计、施工、运行严格执行国家有关安全生产的标准、规定和规范。 c.对设备、材料质量和施工安装质量严格把关，使人为的不安全因素降到最低。确保工程质量。 d.在工艺流程上严格操作规程，保证安全运行。 e.天然气管道设紧急切断阀，防止异常情况及误操作。 f.在自动化控制设计上，设有安全保护及监视报警系统。燃气设施必须装设熄火保护装置，一旦熄火，能报警并切断燃料供给。 g.管线连接处尽量采用法兰连接，减小安全事故控制点。 h.制定安全生产管理工作制度和事故责任制度。 （2）安全管理措施 a.制定安全操作规程，操作人员应严格执行操作规程。 b.对全体厂内职工进行天然气安全教育培训，使职工能掌握正确的防火、灭火、泄漏、爆炸处理知识技能，设立安全监督岗。 c.定期对职工进行安全和防护方面的教育、培训。 d.燃气设备各安全附件定期检验，保持完好的状态，并做好记录。 5.3环境风险防范措施及应急要求 为防止火灾事故对环境及员工人身安全的影响，建议执行以下防范措施： 5.3.1 建筑安全防范措施 （1）建筑物分布严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）中的要求执行。 （2）厂区功能分区明确，人流、货流分开，设置必要的消防通道和应急通道，厂房四周设置环形消防通道，道路路边与厂房的间距应符合规范要求。 （3）各建构筑物的耐火等级和各建构筑物应符合规范规定。 （4）各生产区按规范要求设置防火分区和安全疏散通道、楼梯。 （5）生产设施布置流程顺畅，符合防火要求，便于操作人员疏散的原则；厂房内布置有良好的采光和通风。 （6）制定天然气使用设备管理细则。 （7）燃气使用设备区域内不得有明火、不得吸烟，在燃气使用设备区域内、外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。 （8）退火炉停炉后，要将管道内剩余的气体放净，然后把所有燃气管道的阀们关紧（电磁阀）。 （9）维修天然气设备需动用电气焊时，必须有专人监护，确认管道中没有余气的情况下，方可进行操作。如维修燃气管道要由燃气公司的专业人员进行维修。 （10）燃气设备运行及维修时，闲杂人员不得进入维修区域。天然气燃烧设备周边不得堆放易燃易爆等无关的物品及杂物。 （11）要时刻保证燃气报警设施、安全附件、紧急切断阀等设备的灵敏可靠。 （12）要经常对司炉、维修、管理人员进行燃气安全方面的教育。 5.3.2 电气安全防范措施 （1）电气设备具有国家指定的安全认证标志。 （2）为防止人体与电气设备接触发生触电事故，厂内采取接零或接地保护和漏电保护等措施；电气设备的布置采取屏护和留有安全距离等措施，配电室门、窗开启满足规范要求。 （3）电气线路在距离释放源较远的位置敷设；避开可能受到机械损伤、振动、污染、腐蚀及采热的地方，采用电缆沟的地方，应采用充砂等阻火及防液体喷散措施。 （4）电缆桥架采用防火型。 （5）在生产区及各重要通道设置急照明灯及安全疏散标志。 5.3.3防火措施 （1）强化行政监管，形成切实有效的管理机制。 当班班长，在总指挥及副总指挥到达现场之前全面负责指挥工作，在总指挥、副总指挥到达现场之后，将指挥权移交给最高职务者，并向其报告当前险情。在总指挥的领导下，协助组织人员撤离并组织救火等工作，减小事故影响和后果。 （2）规范单位消防安全管理，提高自防自救能力。 ①立即离开危险区域。遇险时应尽量观察，判明火势情况，明确自己所处环境的危险程度，以便采取相应的措施和方法。 ②选用简便、安全的通道和疏散设施。逃生路线和选择，应根据火势情况，优先选用最简便，最安全的通道和疏散设施。 ③使用简易防护器材，当被困人员通过浓烟区时，可用温毛巾捂住口鼻（毛巾等物品应多叠几层使用，实践和试验都已证明湿毛巾和干毛巾除烟效果都较好）。在穿行烟雾区时，即便感到呼吸困难，也不能将毛巾从口鼻上拿开，因为移开后就有立即中毒的危险。穿行烟雾区时，除用毛巾、口罩捂住口鼻外，还应将身体尽量贴近地面行走或爬行穿过危险区。 ④如果门窗、通道等出口已被烟火封住，被困人员可向头部、身上浇水或用湿毛巾将头部包好或穿上阻燃的衣物，再冲出危险区。 （3）提高工人安全意识。消除违章违纪现象。提高操作工的技术水平和安全生产意识。 （4）严禁在产区内有吸烟、产生明火等现象。需动火作业的应向公司领导汇报后进行作业。 在项目运营后，严格按照本环评提出的安全措施和安全对策进行落实，尽可能避免潜在的环境风险，并将风险降低到可接受范围。 5.3.4管理措施 （1）厂区内应配置必要的医疗器械。 （2）生产过程严格遵守标准作业程序书，包括采购、生产、保养所有厂内一切运作，均有一套标准的作业规范，避免因人为的错误造成事故情况发生。环保及生产安全应有专人负责，确认公司内的一切活动均是在环保与作业安全的情况下运行。 （3）编制突发环境事件应急预案，成立应急救援小组，并加强演练，在厂内发生突发事件时可从容应对。 （4）对工作人员进行安全和环保教育，提高厂内操作人员的技术水平和责任心，严格规章制度，降低误操作引发的安全事故以及由此造成的伴生/次生环境灾害。 （5）加强危废暂存间和各种润滑油储存的管理。 5.4分析结论 项目的原料天然气属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中有毒有害和易燃易爆危险物质，在认真落实本环评提出的安全措施和安全对策后，项目存在的环境风险对周围的影响是基本可以接受的。 表36 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 胡杨河惠德利机械设备制造有限公司钢管制品及加工建设项目. 建设地点; 胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋）. 地理坐标; 东经：84°55′44.506″，北纬：44°44′3.194″. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质主要为天然气。项目的天然气为供气管网提供，项目区内不设置天然气储存设施. 环境影响途径及危害后果; 若操作或管理不当易导致火灾、泄漏及爆炸事故发生，并可能产生伴生/次生环境灾害。在认真落实本环评提出的安全措施和安全对策后，项目存在的环境风险对周围的影响是基本可以接受的。. 风险防范措施要求; 加强建筑安全防范措、电气安全防范措施以及消防管理。严格按照本环评提出的安全措施和安全对策进行落实，尽可能避免潜在的环境风险，并将风险降低到可接受范围。. 填表说明：; 本项目不存在重大风险源. 6、环保投资估算及环境保护“三同时”竣工验收 （1）环保投资 本项目环保投资总计100万元，占总投资的2.4％。 本项目环保投资估算一览表见表37。 表37 环保投资估算一览表 项目; 治理设施; 治理对象; 数量规格; 处理效果; 投资 （万元）. 废气; 生产车间全封闭; 粉尘; 5000m2; 减少粉尘排放量; 70. 切割粉尘由集气罩+布袋式除尘器+15m排气筒; 粉尘; 2套，收集率≥95% 除尘效率≥99%; 达标排放; 10. 矫直粉尘由集气罩+布袋式除尘器+15m排气筒; 粉尘; 10. 退火炉使用天然气燃料+15m排气筒; 燃烧废气; 一套; 2. 废水; 排入管网; 生活污水; /; /; /. 噪声; 设备合理布局，设置减震、隔声措施; 机械 噪声; -; 降噪 30～40dB（A）; 3. 固废; 一般固废暂存设施; 不合格品、切头、铁屑、边角料、废氧化铁皮、除尘灰; -; 综合利用; 2. 带盖垃圾箱; 生活垃圾; 定期清运至当地垃圾填埋场填埋处理. 危废暂存间（10m2）; 废机油; 10m2; 不得造成二次污染; 2. 风险防范; 设置危险介质报警仪; 天然气泄漏; 至少1套; /; 1. 合计; 100. 7、环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对本项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学的依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建设单位至少指派1人负责本企业的环境管理工作。环境管理采取项目总负责人负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③参与本企业环保设施的设计论证，监督环保设施的安装调试，落实“三同时”措施； ④定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源的动态，建立健全污染源档案，做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应的处理措施； ⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并且把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故的发生； ⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施的操作人员进行岗前专业技术培训； ⑦对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 8、污染物排放口（源）挂牌标识 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置见表38。 表38 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 废水排放口; 固废堆场; 危险废物. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; 黑色. 9、排污许可证申领注意事项 建设单位在申请排污许可证时，应制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台填报。 本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，运行后严格按证排污。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（切割粉尘排气筒） | 粉尘 | 布袋式除尘器+15m排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3 |
|  | DA002（退火炉排气筒） | NOx | 清洁燃料天然气+15m排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3及修改单 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  | DA003（矫直粉尘排气筒） | 粉尘 | 布袋式除尘器+15m排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3 |
|  | 生产车间 | 无组织粉尘 | 全封闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产区 | SS | 循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 机械噪声 | 设备噪声 | 合理布局、隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门定期清运处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰、废氧化铁皮 | 集中收集后综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危废暂存间（10m2） | 废机油 | 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好厂房内的地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强天然气使用的管理；定期培训员工防火灾、泄漏、爆炸及逃生知识 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

环境影响评价综合性结论： 本项目符合国家有关产业政策。项目在各项污染治理措施实施、确保全部污染物达标排放的前提下，不会对水环境、大气环境、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001（颗粒物） |  | / | / | / | 0.105t/a | / | 0.105t/a | +0.105t/a |
|  | DA002（退火炉） | 颗粒物 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  |  | SO2 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  |  | NO2 | / | / | / | 0.33t/a | / | 0.33t/a | +0.33t/a |
|  | DA003（颗粒物） |  | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 无组织颗粒物 |  | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | +0.056t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 可利用 |  | / | / | / | 500t/a | / | 500t/a | +500t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①