拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河惠德利机械设备制造有限公司钢管制品及加工建设项目 | 第七师胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）南园区，130团20连北侧（南区标准化厂房9栋） | 胡杨河惠德利机械设备制造有限公司 | 新疆水木清华环保咨询有限公司 | 项目租赁1栋已建成标准化厂房，厂房总占地面积5000m2；厂房内部隔断为三个区域，分别为生产区（4200m2）、原料区（300m2）、成品区（500m2）。项目新建12条无缝钢管冷轧生产线及钢管制品加工生产线，建设规模为年产9500t无缝钢管制品及管状建筑机械配件。 | 1、施工期 项目租用已建成标准化厂房，本次工程施工期仅涉及生产设备的安装和调试，少量的设备包装物全部综合利用，不产生需要填埋处置的建筑垃圾。 - 运营期 - 2.1废气处理 ①原料钢管切割 项目原料钢管的使用量为10000t/a，拟在等离子切割机上方安装1套（多点尘源整体密闭罩）集气罩+布袋式除尘器处理切割机产生的粉尘，粉尘经处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。未被收集的5%的切割粉尘在厂房内沉降。 ②连续式天然气钢管退火炉产生的燃烧废气 项目无缝钢管去除应力环节需要使用一台连续式天然气钢管退火炉，退火炉采用天然气为燃料。项目排放的SO2、NOx、颗粒物排放可满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3及修改单排放限值，对周围大气环境影响较小。 ③钢管矫直 项目钢管矫直工序使用矫直机，拟在矫直机上方安装1套集气罩+布袋式除尘器处理矫直产生的粉尘，粉尘经处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。未被收集的5%的切割粉尘在厂房内沉降。 2.2运营期废水处理措施 项目运营期主要为生活污水和皂化池循环水。 ①员工生活污水排入园区污水管网。 ②钢管表面皂化润滑用水循环使用不外放，因此项目运营期无生产废水排放。 2.3噪声防治措施 ①采用低噪声生产工艺； ②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态； ③提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，降低其间摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间振动； ④将高噪声设备安装在室内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料； ⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员配戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。 2.4运营期固废处置措施 项目运营期所产生的固体废弃物主要来自于员工所产生的生活垃圾、布袋式除尘器收集的除尘灰、生产车间产生的不合格品、铁屑、边角料、切头、废氧化铁皮、废机油等。 ①生活垃圾 厂区设置带盖垃圾箱，生活垃圾定期清运至胡杨河市垃圾填埋场填埋处理。 ②一般固废 布袋式除尘器收集的除尘灰、不合格品、铁屑、边角料、切头、废氧化铁皮等一般固废收集后综合利用不外排。 ③废机油 项目废机油来自于机加工工序，废机油拟储存至危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。 |