拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15万头仔猪扩繁场建设项目 | 胡杨河市生态陵园以东、奎车公路以北 | 胡杨河市昊睿牧业发展有限公司 | 新疆天辰环境技术有限公司 | 建设内容：项目占地面积229465平方米，项目区四周均为荒地。 项目为新建工程，主要建设46栋圈舍，包括母猪舍、分娩舍、保育舍等配套建设相关设施。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。 养殖规模：存栏繁育母猪4800头，存栏仔猪20000头，建成后年出栏仔猪15万头。 项目投资：本项目总投资为8500万元，其中环保投资387.2万元，占总投资的4.56%。 | 施工期 （1）废气：施工期扬尘主要通过加强管理，落实好环保措施，扬尘对周围环境空气不会产生明显的影响。 （2）废水：施工场地设置临时沉淀池，施工拌料废水、车辆冲洗废水集中收集经沉淀池处理后用于场地洒水降尘；生活污水排入防渗化粪池暂存并定期清掏处理。 （3）噪声：项目采用低噪设备、采取隔声措施、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。 （4）固体废弃物：施工建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。 运营期 - 大气环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期有组织废气主要为1台6吨/时生物质锅炉燃烧废气，堆肥间产生的废气臭气，食堂油烟。无组织废气主要为堆肥间未被收集的废气、猪舍和覆膜氧化塘产生的废气。 1）有组织废气 生物质锅炉产生的燃烧废气经布袋除尘器处理后，由1根25米高的排气筒（DA002）排放，废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放标准；堆肥间产生的臭气经生物除臭装置处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 （2）无组织废气猪舍内设置除臭液喷洒系统，并设置通风口、鼓风机等换气设备，并在养殖场内设绿化隔离带；对堆肥场喷洒植物型除臭剂；及时清运粪污；采用覆膜氧化塘，定期在四周喷洒植物型除臭剂并加强绿化。采取以上措施后，厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求。（2）水环境影响分析 - 根据工程分析，废水主要为猪舍冲洗废水、猪尿、猪粪水、职工生活污水、锅炉排污水和软化水系统排水。 - 猪舍冲洗废水、猪尿、猪粪水和职工生活污水经收集管网统一排至项目区100000立方米的覆膜氧化塘进行无害化处理后全部用于农田施肥，锅炉排污水和软化水系统排水集中收集，用于厂区硬化道路洒水降尘。（3）声环境影响分析噪声主要来自猪叫、猪舍排气扇、电机和泵等机械设备运转，噪声源强在70至85分贝之间。选择先进可靠的低噪音设备，所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；加强厂区绿化。 - （4）固体废物影响分析 - 1）危险废物厂区设置一间10平方米的医疗废物暂存间和一间20平方米的无害化处理用房，医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；病死猪暂存于无害化处理用房，定期委托乌苏一二三团题桥无害化有限公司进行无害化处理。2）一般固体废物猪粪放置堆肥间堆肥处理后作为有机肥还田；废离子交换树脂由厂家更换回收，不在厂区暂存；锅炉灰渣和除尘灰集中收集后，定期外售利用。3）生活垃圾生活垃圾经集中收集后，由当地环卫部门定期清运至胡杨河经济技术开发区（南区）生活垃圾填埋场填埋处理。 |