拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆疆鑫云科风能科技有限责任公司2万吨/年废旧风电叶片综合利用项目 | 第七师胡杨河经济技术开发区南区内 | 新疆疆鑫云科风能科技有限责任公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南区内，距胡杨河市东北侧13km，五五新镇东南侧6km，租赁新疆永续环境科技有限公司厂区空地。 项目建设预处理破碎装置2套（原料粉碎、清洗过程）、压塑生产线4套（单条生产线规模5000t/a），配套成品库房等公辅工程、环保工程，办公用房及宿舍楼依托永续现有办公生活区。 占地面积13333 m2，约20亩，项目总投资11000万元，其中环保投资108万元，约占项目总投资的0.98%。 | 施工期 （1）废气：土方挖掘、低洼处回填土时产生的扬尘；土方及建筑材料堆放过程产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放过程产生的扬尘；土方运输、建筑材料的运输途中产生的扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达100m～300m。因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，控制施工期间的粉尘。 （2）废水：项目施工期间产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活废水。施工期间生产用水主要为场地内洒扫抑尘用水和水泥管道设置时混凝土养护用水、施工车辆清洗用水等，施工场地道路为硬化路面，修建临时沉淀池，含SS的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用于施工场地降尘。施工生活污水排入园区下水管网去园区污水处理厂处理。 （3）噪声：尽量采用低噪声机械，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；施工区域四周建设围挡，作为隔声墙；做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。。 （4）固体废物 ①生活垃圾：施工期施工人员生活垃圾应集中收集于封闭垃圾箱内，定期由环卫部门统一处置。 ②建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括多余泥土、混凝土、残砖断瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等。建筑垃圾若长期堆存，会产生大量扬尘，影响周围环境，建议定期由施工单位按照第七师的有关要求进行处理。 运营期 （1）废气 ①有机废气：项目在挤出压塑工序配套一套废气治理设施，废气经集气罩收集后引至“UV光氧催化+二级活性炭吸附净化设备”处理后，由15m高排气筒排放。 ②颗粒物：项目破碎机配套袋式除尘器处理粉尘。 ③无组织废气：对装置区生产设备密闭、车间通风、原料入库存放，厂区四周加强绿化、合理布局，以尽量减少无组织废气的排放。 （2）废水：项目清洗废水采用混凝沉淀处理后，回用于清洗工序。 （3）噪声：控制噪声最有效和最直接的措施是降低声源噪声，因此项目必须配置低噪声设备；其次在噪声的传播控制措施，拟建项目针对各种噪声源在传播途径上采取了适当控制措施，拟建项目所采取的上述措施均为较为成熟的、被应用于大多数工程的治理措施，本评价认为，拟建项目的噪声污染防治措施是切实可行的。采取以上措施后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 ①一般工业固体废物：本项目所产生的一般固体废物主要有除尘器收尘、沉淀池污泥和不合格产品及边角料等。 除尘器收尘和干化后的沉淀池污泥作为一般工业固体废物清运至园区一般固废填埋场填埋；不合格产品和边角料等返回破碎工序重新回用。 本项目沉淀池为三级沉池，共分为4个池体，项目生产期结束后沉淀池内废水沉淀后全部排入清水池内，污泥留至一级、二级沉淀池内自然干化。项目所在地区气候干燥，蒸发量大，污泥在沉淀池水分可快速蒸发，实现自然干化。在沉淀池内自然干化后运至园区一般固废填埋场填埋，含水率须满足填埋场入场要求。 ②危险废物：项目废气处理装置处理过程中产生的废UV灯管、废活性炭暂存于危废贮存库，定期交由有此类危险废物处置资质单位清运、处置。建设单位须与具有危险固废处理处置资质单位签订危废处置协议，保证本项目各项危废合理安全处置。危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定建设。盛装危险废物的包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，废UV灯管、废活性炭分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。 ③生活垃圾：生活垃圾经厂内统一收集后交园区环卫部门处理。 |