拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河市天然气输配工程 | 128团、129团、130团、131团、奎东农场、胡杨河市、胡杨河经济技术开发区、天北经济技术开发区 | 新疆西部通达燃气发展有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 本项目气源从西气东输二线奎屯分输站下游的奎屯非创精细燃气公司管道引出，干线和连接线路全长82.3km，设计供气规模为100×104Nm3/d。输气管道的设计供气规模为100×104Nm3/d，其中胡杨河经济技术开发区内的供气规模设计为60×104Nm3/d，胡杨河市及周边团场部分设计总供气规模为25×104Nm3/d，车排子油田和春光油田部分设计供气规模为15×104Nm3/d。 本项目为新建项目，工程总占地面积677639.5388m2。其中永久占地面积28753.2188m2，包括首站占地面积3939.0288m2，胡杨河市门站占地面积10308.80m2，末站占地面积14505.39m2。临时占地648886.32m2，其中林地占地面积296603m2，耕地占地面积260266.4m2，其他用地占地面积92016.92m2。项目总投资2.46亿元，环保投资575万元，占总投资的2.34%。 | 施工期 - 废气：废气主要为站场和管道铺设过程产生的施工扬尘、车辆运输扬尘、堆场扬尘、地面开挖和回填扬尘、管道焊接废气、施工机械排放的尾气。工程拟采取的主要措施包括：加强施工场地监管，建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；对施工场地进行洒水降尘，进出车辆限速，其他易飞扬的细颗粒散体材料运输时遮盖篷布；施工裸露地表及时做严实处理，大风天气严禁施工；选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；加强机械、车辆的维护和管理，降低施工机械尾气排放；管道焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。采取以上措施后，施工场地扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。 - 废水：废水主要为砂石材料冲洗废水、试压废水、设备清洗废水等生产废水和施工人员产生的生活污水。工程拟采取的主要措施包括：各施工场内设置隔油沉淀池和防渗化粪池，砂石材料冲洗废水、设备清洗废水等施工生产废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水降尘；试压废水循环使用，施工结束后洒水降尘；生活污水经防渗化粪池处理后，定期拉运至129团生活污水处理厂。 （3）噪声：噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机、卡车等施工机械运行和运输车辆等，噪声源强在78至85.5分贝之间。工程拟采取的主要措施包括：选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，合理安排其行驶路线和行驶时间。采取以上措施后，施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （4）固体废物：固体废物主要为施工建筑垃圾、弃土弃渣及施工人员产生的生活垃圾。工程拟采取的主要措施包括：施工建筑垃圾由施工单位及时清运至指定的建筑垃圾堆放地点；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；管线工程填方将管沟填满至地面，余方填至填方土上方，并高于地面0.3米；生活垃圾集中收集至场内临时垃圾桶后，由环卫部门统一清运；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。工程拟采取的主要措施包括： （5）生态环境：管线挖填方、各类临时施工活动等使沿线征地范围的土壤结构和层次遭到破坏，改变土壤质地，临时占地内的植被遭到破坏，损失生物量579.32吨，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，临时占用的基本农田，会影响农田的耕作能力，临时管线施工，对沿线野生动物的觅食及栖息造成影响。工程拟采取的主要措施包括：加强宣传教育，施工前对施工人员开展《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国森林法》等相关法律法规的教育；加强施工管理，严格划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；挖掘和回填管沟时，应分层开挖分层回填，尽可能保持作物原有生活环境；提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间； ①林地和耕地 ：工程建设临时占用林地共26.9903公顷，按森林类别划分为国家二级公益林、地方公益林和一般商品林地，树种类型包括柽柳树、梭梭、杨树、榆树、沙枣，占用树木中属于国家二级公益林有梭梭和柽柳。建设单位须依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》等有关规定进行赔偿和补偿，工程建设需占用征收公益林地的，须依法办理征收林地审批手续，建设单位须按国家和自治区相关规定缴纳相关费用，用于公益林森林植被恢复，确保公益林面积不减少。工程建设临时占用耕地28.69664公顷，包括一般耕地和基本农田，施工作业带控制在8米的宽度，严格控制施工范围，减少对永久基本农田的破坏。根据“边开采，边复垦”的原则，在每段管线施工结束后对临时占用的基本农田立即恢复，保证其耕地质量，建设单位在补偿因临时占地对农田产量的直接损失的同时，还应考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失对基本农田造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期，应对土壤进行熟化和培肥，落实耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。项目临时占地涉及的基本农田，建设单位应按法定程序编制土地复垦方案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏，并在临时用地到期后及时复垦恢复原种植条件。管道穿越林区和农田地段，对管线中心5米范围内的植被进行清理、确认，保证植物根系不损坏防腐层，对进出作业带的道路，应尽量利用现有的道路，不得随意开劈新道路；清理作业带时，所有车辆应由指定道路进出，严禁任意乱碾乱压农田、林地、多占地等。 施工清表弃土、弃渣及时拉运至弃土场临时堆存，在取土完成后及时回填；剥离施工表土单独堆放，施工结束后采用剥离的表土进行分层回填；施工时换填的土方全部采取密目防尘网苫盖和编织袋装土挡护措施；施工结束后对施工场地进行土地平整并撒播草籽，自然恢复植被；施工便道和综合站场在施工结束后铲除硬壳、清理场地，对其进行复垦；严格控制临时占地面积，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地；后期及时做好工程开挖面、施工迹地等临时占地的生态恢复工作。②植被保护：工程全线采取围栏、彩旗围护等措施限定工程占用与扰动范围，做好施工组织，尽量使用既有场地；施工便道选址宜充分利用荒地；临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化；施工时施工营地、站（场）的安扎地点，宜选择在无植被区，施工机械及人员行走路线也应避开农田区和林地；临时设施占用耕地、林地等要办理土地补偿费，在施工完成后要及时对弃土（渣）场进行生态恢复；弃土要及时堆放整齐，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。③野生动物保护：加强对施工人员的教育和管理，增强施工人员的环保意识，严禁捕杀野生动物，尽量减少施工对野生动物栖息地的破坏；林地施工段，优化施工方案，加快施工进度，尽量缩短工程施工作业时间；加强野生动物监测措施，在施工期间加强野生动物的动态监测，随时留意和观察野生动物的活动情况和生境影响，若发现野生动物特殊的生境或需要特别保护的野生动物遭到工程施工的严重影响，必须停止施工，同时采取妥善的保护措施，并向生态环境主管部门汇报；施工过程中对工程固体废物和施工人员的生活垃圾及时清理，避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境。 - 防沙治沙：及时对施工区域进行洒水降尘，施工场地堆放的施工材料采用防风抑尘网遮盖，严格控制施工范围，严禁随意破坏防风固沙设施，严禁占用和破坏周边的植被；优化路线方案和工程内容，尽量避让风积沙路段植被茂密区域，收缩路基边坡，减少新增占地数量，防止沙化范围扩大；进一步优化临时工程设计方案，尽量减少临时工程占地面积。 - 运营期 - 废气：①有组织废气：有组织废气主要为首站、胡杨河市门站、末站3台燃气锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。②无组织废气：无组织废气主要为各门站运行时散逸的废气，主要污染物为非甲烷总烃。工程拟采取的主要措施包括：①有组织废气：锅炉燃烧废气采用低氮燃烧技术处理后，分别由1根8米高的排气筒排放。废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。②无组织废气：加强各站场系统检修和维护，加强各站场系统检修和维护，站场内采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，保证生产正常进行和操作平衡，减少放空和安全阀启跳，减少气体泄漏；在充分考虑管道、阀门等设施的密闭性并采取有效措施后，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GBI6297-1996）中无组织排放浓度监控限值要求。 - 废水：废水主要为各门站运行产生的生活污水合计为1190立方米/年、锅炉排水合计为1296立方米/年、软水制备过程中废水排放量为合计为2604立方米/年（其中包括软水制备反冲洗水270立方米/年）、工艺排水合计为0.6吨/年。工程拟采取的主要措施包括：各门站生活污水和软水制备排水经各站化粪池处理后，分别定期拉运至天北新区污水处理厂、胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂和129团生活污水处理厂处理；各站锅炉排水经沉淀池处理后回用于各门站洒水降尘；工艺排水经站区收集池收集，定期交由有资质的单位处置。 - 噪声：噪声主要来自锅炉房风机、各类水泵、空压机等设备运行产生的噪声75至90分贝。工程拟采取的主要措施包括：选择先进可靠的低噪声设备，风机进出口采用阻抗复合消声器，同时对管道采用柔性连接和减振措施；泵类装置采用有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，电动机后部进风口处装设消声器，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固体废物：①一般固体废物：一般固体废物主要为过滤杂质（900-999-63）0.15吨/年、废离子交换树脂（900-999-99）0.6吨/年。②危险废物：危险废物主要为废分子筛（HW09，900-007-09）1吨/年、废机油（HW08，900-214-08）及废机油桶（HW08，900-249-08）共计0.6吨/年、清管废渣（HW08，071-001-08）0.6吨/年。③生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾共计14.5吨/年。工程拟采取的主要措施包括：①一般固体废物：废离子交换树脂、过滤杂质集中收集后，由环卫部门分别定期清运至129团、130团及131团生活垃圾填埋场处理。②危险废物：各站设置约12平方米的危险废物暂存间，清管废渣、废分子筛、废机油和废机油桶收集暂存于各站危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。③生活垃圾：各站生活垃圾由环卫部门收集后，分别定期清运至129团、130团及131团生活垃圾填埋场处理。 环境风险：环境风险主要为天然气输气管道、阀室及站场发生天然气泄漏，造成火灾、爆炸，对周边环境造成影响。工程拟采取的主要措施包括：施工过程中优化管道路径，输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段，宜避开矿山采空区及全新世活动断层。当受到条件限制必须通过上述区域时，应选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施；输气管道通过的地区，应按沿线居民户数和建筑物的密集程度，划分为四个地区等级，并依据地区等级作出相应的管道设计；对管道沿线人口密集、房屋距管道较近等敏感地区，提高设计系数，增加管道壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力；进、出输气站的输气管道必须设置截断阀，并应符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求；管道与地面建构筑物的最小间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）等规范要求；选用先进可靠的工艺和设备，管道穿越不同特殊地段，设计采用不同的敷设方式，保证管道安全，如管道穿越铁路、公路，采用加套管保护和提高管道设计系数等方法，管道穿越河流、沟渠等，加大管道埋深；根据《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017），在管道沿线设置管道标志桩、警示牌及特殊安全保护设施，确保周围环境安全。 运行过程中，天然气聚集场所设置可燃气体报警装置；严格控制输送天然气的质量，定期清管，减轻管道腐蚀；定期对管道壁厚进行测量，及时更换壁薄的管段，以防爆管事故发生；每半年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理；严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求对天然气管道进行保护；阀室所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；站场设置天然气放空系统用于放空检修泄漏的天然气。 |