拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆冠翔陶瓷材料有限公司生产工程陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目 | 新疆生产建设兵团胡杨河经济技术开发区金湖路 | 新疆冠翔陶瓷材料有限公司 | 新疆水科安环工程咨询有限公司 | （一）地理位置 新疆冠翔陶瓷材料有限公司生产工程陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南区新材料产业区块，用地性质为工业用地，占地面积15536.15平方米。项目区东侧为青浦路，西侧为西环路，南侧为洪泽路，北侧为金湖路。项目区中心地理坐标为东经84°51′40.895″，北纬44°48′42.264″。 （二）建设内容 1.工程组成 项目建设规模为年产2000吨工程陶瓷用碳化硼，1000t-325级别工程陶瓷材料碳化硼和其他规格级别超细微粉。 项目由主体工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。具体工程组成本项目为新建项目，本项目总投资23000万元，其中环保投资约520万，占总投资的2.26% | （一）施工期 1.废气 规范施工营地，施工区域设置不低于1.8米的围栏；施工器械、建筑材料分类停放和堆存；及时清运建筑垃圾和挖掘土石方，对施工车辆进行清洗；合理安排施工计划，控制运输路线及运输时间；遇大风天气停止施工作业；施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫的抑尘措施；加强路面养护，控制运输车辆装载量，不宜装载过满，采取遮盖、密闭措施。 2.废水 生活污水排入化粪池后进入污水管网；生产废水经沉淀池处理后回用于场地洒水降尘。施工结束后拆除临时沉淀池，并平整土地。 3.噪声 选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排施工作业的时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 4.固体废物 施工弃土就地平整，施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；生活垃圾经收集后定期交由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场处理；施工结束后，拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。 5.生态环境 施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气作业，弃土及时处理；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 6.防沙治沙 施工期间对车辆行驶的路面进行洒水抑尘，各类建筑、道路施工构筑物周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式，禁止在道路上堆放、转运建筑材料，运营期厂区除采取地面硬化的区域外，其它区域均进行绿化，减少裸露土地。 （二）运营期 1.废气 （1）有组织废气 加工粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放；冶炼烟气经“集气罩+布袋除尘器+碱洗塔”处理后，由1根20米高的排气筒（DA002）排放；4条粉尘破碎生产线产生的粉尘分别经各自布袋除尘器处理后，分别由4根15米高的排气筒排放（DA003-DA006）；酸洗废气经“集气罩+碱洗塔”处理后，由1根15米高的排气筒（DA007）排放;风选粉尘经布袋除尘器处理后,由1根15米高的排气筒（DA008）排放；筛分粉尘经布袋除尘器处理后,由1根15米高的排气筒（DA009）排放。采取以上措施后，酸洗废气排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值要求，冶炼烟气排放满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）重点区域排放限值要求（二氧化硫：200毫克/立方米、颗粒物：30毫克/立方米，加工粉尘、破碎粉尘、风选粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）的相关要求，在粉尘排气筒口处（DA001-DA006、DA008-DA009）设置监测点，对颗粒物每半年开展1次自行监测；在硫酸雾排气筒口处（DA007）设置监测点，对硫酸雾每半年开展1次自行监测。 （2）无组织废气 生产车间密闭，定期洒水降尘；加强生产管理，提高设备的密封性能，严格控制系统的负压指标，避免废气外逸；加强运行管理和环境管理，提高职工操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产；加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织废气对周围环境的影响。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（颗粒物：1.0毫克/立方米）；厂界硫酸雾无组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表5企业边界大气污染物排放限值要求。 在项目区厂界开展颗粒物、硫酸雾自行监测，监测频次为每半年一次。 2.废水 生产工艺废水经中和反应后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后，排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂。 3.噪声 选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4.固体废物 （1）危险废物 酸洗罐废液、废润滑油、废包装桶由专用危险废物收集桶收集，各类危险废物分类分区暂存于一座20平方米的危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。 （2）一般固体废物 各一般固体废物暂存50平方米的一般固体废物暂存间，脉冲式袋式除尘器收集的粉尘全部回用于生产，碱洗池底泥外售建材单位。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至胡杨河经济技术开发区（南区）生活垃圾填埋场处理。 5.环境风险 定期检查厂区内的电力线路，及时更换破损、破裂、存在安全隐患的电线及设备，防止触电事故的发生；定期巡检，排除一切引发火灾的因素；加强日常环境管理，管网维护、日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。建立健全的安全管理制度，如严格操作规范、制定防火制度等。 罐区设置围堰，围堰内铺砌防腐蚀地面、设排水设施，排水设施和切断阀门通过管道与事故水池相连；储罐设置液位计或高、低液位报警器，进料、出料管道及排水管道均设截断阀，避免操作失误造成的冒罐事故。 厂区设置1座容积10立方米的事故水池，发生事故时，通过重力流将事故废水排入事故水池，经调蓄后排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂妥善处理。 危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施；各类危险废物分类登记存放，禁止混放；四周墙根设置一圈导流槽，通入事故水池中，库内地面、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗。废润滑油发生泄漏后，及时用沙土吸收，防止扩散，待事故解除后，泄漏的废润滑油、被侵蚀沙土等危险废物统一收集，委托有资质的单位进行处置。 厂区进出口、储罐区、危险废物暂存间等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段，要求最少储存3个月视频资料。建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 6.地下水污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上按照污染物泄漏的可能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 厂区碳化硼加工车间、冶炼车间、原材料库房为重点防渗区，其中危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其防渗性能为至少1米厚粘土层，渗透系数≤10-7厘米/秒，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；其他重点防渗区防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，确保防渗系数达到1×10-7厘米/秒”；综合用房、配电室为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，确保防渗系数达到1×10-7厘米/秒”；配变电间、地上衡室以及厂区道路为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。 生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，保护项目区地下水资源；落实地下水污染风险防范措施，避免对地下水环境造成污染。 |