拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆锦贸鑫能源有限公司YY(Q)W-14000Y(Q)有机热载体锅炉项目 | 胡杨河经济技术开发区南园区 | 新疆锦贸鑫能源有限公司 | 乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司 | 2014年7月18日，原新疆生产建设兵团第七师环保局出具了《关于新疆锦贸鑫能源有限公司100万吨/年沥青及资源化综合利用项目环境影响报告书的批复》（师环审〔2014〕139号）（现有项目）。目前现有项目处于建设阶段，由于环保政策要求，须将现有项目2台75t/h临时燃煤锅炉改建为1台45t/h天燃气式有机热载体锅炉，原批复的燃煤锅炉主体结构基本完成，但未安装设备，本次改建主要为燃气式导热油炉设备安装。 本项目仅对现有项目中2台75t/h临时燃煤锅炉进行改建，由原来的燃煤锅炉改建为燃气式有机热载体锅炉，现有项目其他主要内容均不发生变化。 本项目属于改建项目。占地面积300m2。项目总投资510万元，环保投资70.5万元，占总投资的13.82%。 | （1）废气：本项目废气主要为锅炉烟气，本环评要求建设单位在锅炉采购选型时，应按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物排放限值，对锅炉运行指标进行控制并加装低氮燃烧器，废气经30m排气筒排放。 （2）废水：本项目不新增员工，因此不新增生活污水，无生活污水排放。另外，项目锅炉运行过程中烟气余热换热器的介质为水，烟气通过余热换热器换热可提供热水，同时降低烟气温度，提高锅炉综合利用效率。锅炉换热后的热水依托全厂循环水系统，不新增废水排放。 （3）噪声：本项目实施后主要噪声源为锅炉及辅助设备的运行噪声，其噪声源强不高于90dB（A）。主要采用锅炉房密闭，安装隔音、吸声材料，优化设备选型，设备安装采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施。采取以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 ①生产过程固废 过滤器废油渣产生量约0.16t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08）；导热油锅炉约三年清一次炉焦并更换导热油，产生约99t/3a炉焦和废导热油，根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08），依托现有项目危废暂存间，危废定期委托有相关危废处置资质的单位处理。 ③生活垃圾 在厂区设置垃圾桶收集，依托当地环卫部门清运。 （5）防沙治沙：本项目仅安装锅炉设备，不涉及土建施工，设备安装完成后清理残留固废，减少污染。 （6）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B表B.1进行对照，本项目涉及的风险物质为天然气（甲烷）、导热油，通过加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率。 事故废水依托现有项目2座4500m3事故池。 （7）地下水及土壤污染防治措施：锅炉房内部涉及循环油泵等储油设施区域作为重点防渗区域，防渗技术要求为采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则及相关要求。 |